江苏省危险废物经营许可证申请书

## 申请单位名称  江苏绿赛格再生资源利用有限公司  （章）

## 申请经营废物的类别  HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液）、废矿物油与含矿物油废物（HW08)、染料和涂料废物（HW12）、表面处理废物（HW17）

经营方式                处置、利用

## 申请数量(吨/年)          38000吨/年

填报日期              2024年11月

首次申请  ；□重新申请 ；☑换证

江苏省环境保护厅制

填 写 说 明

1、申请书除最后一页（核查综合意见、省环保厅审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

2、申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

3、申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。

4、经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

5、危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。

6、申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。

申请者声明

本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。

法人代表签字：

| 申请单位名称 |  |  | 江苏绿赛格再生资源利用有限公司 |  |  |  | 经济性质 |  |  | 有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 武进高新区新升路51号 |  |  |  | 企业代码 |  |  | 91320412339231975E |  |  |
| 经营场所地址 |  |  | 武进高新区新升路51号 |  |  |  | 固定资产总值 |  |  | 1600万 |  |  |
| 注册资金 |  |  | 1333.33万 |  |  |  | 法人代表 |  |  | 薛志明 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 2015年06月22日 |  |  |  | 单位总人数 |  |  | 15人 |  |  |
| 占地面积 |  |  | 4800平方米 |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 4800平方米 |  |  |
| 电 话 |  |  | 0519-81234231 |  |  |  | 传 真 |  |  | 0519-81234231 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | wxy2735@163.com |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 213100 |  |  |
| 单位主要负责人 | 姓 名 | 性 别 |  | 年 龄 | 职 务 | 职 称 |  | 文化 程度 | 专 业 |  | 本专业工作年限 | 工作岗位 |
|  | 杨文新 | 男 |  | 58 | 总经理 | 无 |  | 大专 |  |  |  | 总经理 |
|  | 薛志明 | 男 |  | 60 | 董事长 | 无 |  | 本科 |  |  |  | 董事长 |
|  | 于缨 | 女 |  |  | 会计 | 无 |  | 大专 |  |  |  | 会计 |
|  | 徐梓真 | 男 |  | 33 | 技术 | 工程师 |  | 本科 | 环保工程 |  | 10年 | 技术 |
|  | 史烨鹏 | 男 |  | 31 | 技术 | 工程师 |  | 本科 | 环保工程 |  | 7年 | 技术 |
|  | 葛淑萍 | 女 |  | 34 | 技术 | 工程师 |  | 研究生 | 环保工程 |  | 9年 | 技术 |
|  | 杨春明 | 男 |  | 39 | 安全环保 |  |  | 大专 | 环保工程 |  | 14年 | 安全环保 |
|  | 王宇 | 男 |  | 29 |  |  |  | 本科 | 环保工程 |  | 8年 | 生产 |

| 申 请 经 营 废 物 情 况 | 废 物 名 称 | 类别编号 | 主要化学成分 | 危险特性 | 经 营 数量（吨/年） | 经营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 水、油 | 毒性（T） | 20000 | 处置、利用 |
|  | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 油 | 毒性（T） | 6000 | 处置、利用 |
|  | 染料和涂料废物 | HW12 | 水、有机溶剂 | 毒性（T） | 4000 | 处置、利用 |
|  | 表面处理废物 | HW17 | 酸、重金属 | 毒性（T） | 8000 | 处置、利用 |

本项目建成后全厂主要设备清单

| 类型 |  | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
| 原有生产设备 | 废乳化液处置生产线 | 提升泵（收集储槽） | Q=63m3/h,H=20m,P= 1.5kw | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产，1 用 1 备 |
|  |  | 超滤系统 | / | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 序批式反应器 | Φ2.0 ×4.5m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | MVR 蒸发系统 | / | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 板式换热器 | 5m2 | 1 | 1 | 0 | 只 | 国产 |
|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  |  | 8m2 | 1 | 1 | 0 | 只 | 国产 |
|  |  | 蒸发浓液冷却水罐 | / | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 蒸发浓液冷却水池 | 1.2 × 1.2 × 1m | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 真空泵 | WLW50B | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 蒸发冷凝水储罐 | Φ4.0 ×5.0m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 油水分离器 | Φ4.0 ×4.0m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 混凝气浮沉淀池 | Φ2.0 ×3.7m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 气浮出水沉淀池 | Φ2.0 ×3.5m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 调节池+磁破乳分离 | / | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 缺氧池 | Φ5.0 ×9.0m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 固定化生物膜好氧（兼缺氧）池 | Φ4.0 ×7.0m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 接触氧化池 | Φ5.0 ×6.0m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 生化池（好氧） | 3m×15m×6.5m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 二沉池 | / | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 中间水池 | 10m3 ，PE | 2 | 2 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 混凝沉淀池 | Φ2.5 ×4.0m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 中间泵（中间水池） | Q=13.5m3/h,H= 12m,P= 1.5kw | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产，1 用 1 备 |
|  |  | 污泥泵 | DN50 隔膜泵 | 4 | 4 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 风机 | 4m3/min ，7.5kW | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产，1 用 1 备 |
|  |  | 空压机 | 1.08m3/min ，7.5kW | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产，1 用 1 备 |
|  |  | 污泥浓缩罐 | 10m3 ，PE | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 板框压滤机 | XMZG 100/100-U | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  |  | XMYXB/800*800-UG | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  | 加药装置 | / | 3 | 3 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 电控系统 | / | 1 | 1 | 0 | 套 | 国产 |
|  |  | 事故收集槽 | Φ4.5 ×4m ，PE | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 乳化液收集储槽 | Φ5.2 ×7.5m ，钢制 | 4 | 4 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 乳化液收集池 | Φ3.0 × 1.0 ×0.9m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 空气能热水器 | 10kW | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 应急池提升泵 | Q=63m3/h,H=20m,P= 1. 1kw | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 油水分离罐提升泵 | Q=25m3/h,H=20m,P=3kw | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 二沉池污泥回流泵 | Q=6.3m3/h,H=20m,P= 1. 1kw | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产，1 用 1 备 |
|  |  | 缺氧池内搅拌机 | QJB2.5/8-400/3-740/S | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 生化缺氧循环泵 | Q=22m3/h,P= 1. 1kw | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 围堰集水池提升泵 | Q=6.3m3/h,H=20m,P= 1.5kw | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 乳化液集水池提升泵 | Q=25m3/h,H=20m,P=3kw | 2 | 2 | 0 | 台 | 国产，1 用 1 备 |
|  |  | 气浮池提升泵 | Q=13.5m3/h,H= 12m,P= 1.5kw | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 气浮池溶气泵 | EB-3U | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 待排池 | Φ1.0 ×3 ×4.8m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 个 | 国产 |
|  |  | 排水池 | Φ2.0 ×0.7 ×40.7m ，钢制 | 1 | 1 | 0 | 只 | 国产 |
|  |  | 排水泵 | 1. 1kw | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 冷却塔 | BWB- 125 | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  |  | BWB-75 | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 纯水制备设备 | 制水能力 0.5m3/h | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
| 本 项 目 生 产 设 备 | 收集区域及配套设备 | HW08 废液收集储罐 | φ4.6*6.5 ，Q235B+FRP 防腐 | 0 | 2 | +2 | 座 | 国产 |
|  |  | HW08 废液出料电磁流量计 | 一体式，4~20mA 输出，铸铁衬四氟 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  |  | 材质，钛钽电极 |  |  |  |  |  |
|  |  | HW17 废液（含铬）收集储罐 | φ4.6*6.5，玻璃钢 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | HW17 废液（含铬）收集储罐出料电 磁流量计 | 一体式，量程 0~50m3/h,4~20mA 输 出，铸铁衬四氟材质，钛钽电极 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | HW17 废液（含镍）收集储罐 | φ4.6*6.5，玻璃钢 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | HW17 废液（含镍）出料电磁流量计 | 一体式，4~20mA 输出，铸铁衬四氟 材质，钛钽电极 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | HW12 废液收集储罐 | φ4.6*6.5 ，Q235B+FRP 防腐 | 0 | 2 | +2 | 座 | 国产 |
|  |  | HW12 废液收集储罐出料电磁流量计 | 一体式，量程 0~50m3/h ，4~20mA 输出，铸铁衬四氟材质，钛钽电极 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | HW17 废液（酸性）收集储罐 | φ4.6*6.5，玻璃钢 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | HW17 废液（酸性）出料电磁流量计 | 一体式，4~20mA 输出，铸铁衬四氟 材质，钛钽电极 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | HW17 废液（碱性）收集储罐 | φ4.6*6.5，玻璃钢 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | HW17 废液（碱性）出料电磁流量计 | 一体式，量程 0~50m3/h ，4~20mA 输出，铸铁衬四氟材质，钛钽电极 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 储罐进料泵系统 | 隔膜泵 | 0 | 8 | +8 | 套 | 国产 |
|  |  | 储罐出料泵系统 | 耐酸碱，叶轮 | 0 | 8 | +8 | 套 | 国产 |
|  |  | 各收集储罐超声波液位计 | 一体式，不带液晶显示，4~20mA 输出，测量范围 0~9 米 | 0 | 9 | +9 | 套 | 国产 |
|  | HW08 废液 预处理系统 | 浮油收集水箱 | PE-5000 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 浮油提升泵 | 1 寸，隔膜泵 | 0 | 1 | +1 | 台 | 国产 |
|  |  | 超声波液位计 | 一体式，不带液晶显示，4~20mA | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  |  | 输出，测量范围 0~4 米 |  |  |  |  |  |
|  |  | 过滤装置 | 不锈钢 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 气浮系统 | 处理能力：1.5m3/h；温度传感器： 80~90℃ , 蒸汽电动阀 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 次生废油储罐 | φ4.6*6.5 ，Q235B+FRP 防腐 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  | HW17含铬、 含镍废液预处理系统 | 含镍含铬序批示反应器 | 尺寸：φ2.5*H4m；板材形式： Q235+FRP；防腐：乙烯基树脂 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 含镍含铬序批示反应器 pH 计 | 型号：PC350 ，耐氢氟酸电极；测 试项目：pH；测试范围：0~ 14；解 析度：0.01pH；输出信号： 0.01pH±1digit；控制接点：2 ×relay | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 含镍含铬序批示反应器搅拌机 | 转速：80rpm；轴材质：碳钢衬塑 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 含镍含铬序批示反应隔膜泵 | 三寸，隔膜泵；铝合金，四氟膜片 | 0 | 1 | +1 | 台 | 国产 |
|  |  | 含镍含铬压滤机 | 100 平方 | 0 | 1 | +1 | 台 | 国产 |
|  |  | 含镍含铬压滤液收集水箱 | PE-5000 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 压滤液提升泵 | SUS304 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 含镍含铬压滤液收集水箱浮球 | 0~5 米 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  | HW17其他 废液，HW12 染料、涂料废 液预处理系统 | 序批示反应器（HW17 其他废液） | 尺寸：φ2.5*H4m；板材厚度：侧板6mm，底板6mm；板材形式：玻璃钢FRP防腐：乙烯基树脂 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 序批示反应器 pH 计（HW17 其他废 液） | 型号：PC350 ，耐氢氟酸电极；测 试项目：pH；测试范围：0~ 14；解 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |

|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  |  | 析度：0.01pH；输出信号： 0.01pH±1digit ，控制接点：2 ×relay |  |  |  |  |  |
|  |  | 序批示反应器搅拌机（HW17 其他废 液） | 转速：80rpm；轴材质：碳钢衬塑 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 序批示反应器（HW12 染料、涂料废 液） | 尺寸：φ2.5*H4m；板材厚度：侧板 6mm ，底板 6mm；板材形式： Q235+FRP ，防腐：乙烯基树脂 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 序批示反应器 pH 计（HW12 染料、 涂料废液） | 型号：PC350 ，耐氢氟酸电极，测 试项目：pH ，测试范围：0~ 14 ，解 析度：0.01pH ，输出信号： 0.01pH±1digit ，控制接点：2 ×relay | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 序批示反应器搅拌机（HW12 染料、 涂料废液） | 规格：碳钢+衬塑，转速：80r/min | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 序批示反应隔膜泵 | 三寸，隔膜泵，铝合金，四氟膜片 | 0 | 1 | +1 | 台 | 国产 |
|  |  | 废液压滤机 | 100 平方 | 0 | 2 | +2 | 台 | 国产 |
|  |  | 压滤液收集水箱 | PE-5000 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 压滤液提升泵 | SUS304 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 压滤液收集水箱浮球 | 0~5 米 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  | 蒸发系统 | 蒸发器进水池 | PE-25000 ，高度：4.2m | 0 | 2 | +2 | 座 | 国产 |
|  |  | 蒸发器系统 | MVR 蒸发器（2t/h 蒸发量）+蒸发 器（0.5t/h），材质：与废液接触采 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |

|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  |  | 用 2205 ，带结晶系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 纯水制备设备 | 制水能力 1m3/h | 0 | 1 | +1 | 套 |  |
|  |  | 循环冷却系统 | 循环水量 210m3/h | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  | 生化系统 | 生化系统进水池 | 材质：PE 桶，容积：25000L | 0 | 2 | +2 | 座 | 国产 |
|  |  | 生化系统进水泵 | 口径 DN40 ，进出口法兰连接，电 压 380V*3 相*50Hz | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 生化系统进水温度控制系统 | 盘管加热器，温度传感器 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 生化系统超声波液位计 | 一体式，不带液晶显示，4~20mA 输出，测量范围 0~6 米 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 水解酸化池 | 尺寸：L9000mm*W4000mm，高度： 6500mm ，板材形式：CS+FRP 防腐：普通树脂，三布五涂 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 水解酸化池曝气搅拌系统 | 下插式 DN20 的 UPVC 管道 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 水解酸化池沉淀池 | 尺寸：L2000mm*W2000mm，高度： 6500mm ，板材形式：CS+FRP ，防 腐：普通树脂，三布五涂 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 水解酸化池中心筒 | DN200 ，PE | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 水解酸化池污泥回流泵 | 过流材质 SUS304 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 一级缺氧池 | 尺寸：L4500mm*W4000mm，高度： 6500mm ，板材形式：CS+FRP ，防 腐：普通树脂，三布五涂 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 一级缺氧池曝气搅拌系统 | 下插式 DN20 的 UPVC 管道 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 一级好氧池 | 尺寸：L14000mm*W4000mm ，高 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |

|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  |  | 度：6500mm，板材形式：CS+FRP， 防腐：普通树脂，三布五涂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级好氧池曝气系统 | 规格、型号：穿孔曝气管（直径 25 曝气盘与输气管为组合式结构，曝 气盘为微孔膜片式，运行平均间隙 80~ 100 微米。G3/4 外牙螺纹接口， 材质：ABS+EPDM | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 一级好氧池硝化液回流泵 | 过流材质 SUS304 ，变频电机 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 一级好氧池硝化液回流电磁流量计 | 一体式，量程 0~40m3/h ，4~20mA 输出，铸铁衬四氟材质，316L 电极 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 一级好氧池 pH 计 | 型号：PC350 ，耐氢氟酸电极；测 试项目：pH；测试范围：0~ 14；解 析度：0.01pH；输出信号： 0.01pH±1digit；控制接点：2 ×relay | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 二级缺氧池 | 尺寸：L4500mm*W4000mm，高度： 6500mm ，板材形式：CS+FRP ，防 腐：普通树脂，三布五涂 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 二级缺氧池曝气搅拌系统 | 下插式 DN20 的 UPVC 管道 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 二级好氧池 | 尺寸：L14000mm*W4000mm ，高 度：6500mm，板材形式：CS+FRP， 防腐：普通树脂，三布五涂 | 0 | 1 | +1 | 座 | 国产 |
|  |  | 二级好氧池曝气系统 | 规格、型号：穿孔曝气管（直径 25， 曝气盘与输气管为组合式结构，曝 气盘为微孔膜片式、运行平均间隙 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |

|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  |  | 80~ 100 微米。G3/4 外牙螺纹接口， 材质：ABS+EPDM |  |  |  |  |  |
|  |  | 二级好氧池硝化液回流泵 | 过流材质 SUS304 ，变频电机 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 二级好氧池硝化液回流电磁流量计 | 一体式，量程 0~40m3/h ，4~20mA 输出，铸铁衬四氟材质，316L 电极 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 二级好氧池 pH 计 | 型号：PC350 ，耐氢氟酸电极；测 试项目：pH；测试范围：0~ 14；解 析度：0.01pH；输出信号： 0.01pH±1digit；控制接点：2 ×relay | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 水解酸化/缺氧池搅拌风机 | 风量：3.5m³/min；压力：6.5m | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 好氧池曝气风机 | 风量：10m³/min；压力：6.5m；功 率：电压：380v/50Hz；材质：铸铁 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 好氧池补碱计量泵 | 500L/h 0.06MPA | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | MBR 池出水泵（自吸泵） | 流量 4m³/h，扬程 25m，电压 380V*3 相*50Hz 。过水 SUS304 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | MBR 膜组件 | 材质：膜丝为 PVDF 中空纤维膜， 框架为 SUS304，规格型号：过滤面 积 500m2 | 0 | 1 | +1 | 组 | 国产 |
|  |  | MBR 池污泥回流泵 | 过流材质 SUS304 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | MBR 池超声波液位计 | 0~7 米，4~20mA 输出 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | MBR 池曝气风机 | 与水解酸化/缺氧池搅拌风机共用 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | MBR 池压力传感器 | 4~20mA 输出，一体式带显示器， -0.02MPA-0.05MpA | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |

|  | 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  |  | RO 系统进水水箱 | PE-25000 ，高度：4.2m | 0 | 1 | +1 | 台 | 国产 |
|  |  | RO 处理系统 | 9 支模，6*3 排列，处理能 5 吨每小 时，40*80 抗污染膜（海德伦，陶 氏） | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 浓水池 | PE- 10000 ，高度：2.6m | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 浓水池排放水泵 | 电压 380V*3 相*50Hz | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 回用水池 | PE-25000 ，高度：4.2m | 0 | 1 | +1 | 台 | 国产 |
|  |  | 回用水泵 | SUS304 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 回用水池液位控制器 | 名称： 电缆式浮球 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  | 污泥浓缩 系统 | 污泥池曝气搅拌装置 | 搅拌面积 4.5m2 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 污泥提升泵 | 口径 DN65 ，气动隔膜泵 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 污泥压滤机 | 压滤面积 50 平方，液压压紧，自动 拉板 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  | 辅助系统 | 加药系统 | 按需配套设置 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
|  |  | 控制系统 | PLC 逻辑程序控制，防爆电柜，触 摸屏显示及操控 | 0 | 1 | +1 | 套 | 国产 |
| 实验室设备（化 验区） |  | 马弗炉 | 4KW | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  |  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101- 1A | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |

| 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  | 电子万用炉 | 220V/1KW | 4 | 4 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 可见分光光度计 | 722 型 | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 智能消解器 | 5B- 1F | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 便携式酸度计 | PHB- 10 | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 电子天平 | FA2204N | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 原子吸收分光光度计 | AA-760AFG | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 无油气体压缩机 | KJ-BII | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 精密净化交流稳压电源 | JJW- 1000VA | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 冷却水循环机 | AS600 | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 石墨炉加热电源 | CPF- 1 | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 原子荧光光度计 | RGF-6200 | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 智能恒温加热器 | ZNJR-S | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 溶解氧测定仪 | 9011M | 1 | 1 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 其它 | 玻璃仪器 | 若干 | 若干 | / | 套 | 国产 |
|  | 排放口自动在线检测仪 | COD 、氨氮、总磷、pH | 4 | 4 | 0 | 台 | 国产 |
|  | 石油类测定仪 | 5S- 18 型 | 0 | 1 | + 1 | 台 | 国产 |
|  | pH 计 | PHS-3C | 0 | 2 | + 2 | 台 | 国产 |
|  | 酸度计 | S-29A | 0 | 1 | + 1 | 台 | 国产 |
|  | 石油产品闪点试验器 | SYP1002-III | 0 | 1 | + 1 | 台 | 国产 |
|  | 石油产品蒸馏试验器 | SYP2001-III | 0 | 1 | + 1 | 台 | 国产 |
|  | 水含量测定仪 | WH—302 | 0 | 2 | + 2 | 台 | 国产 |
| 环保设备 | 喷淋塔+ 除臭剂+ 除湿器+两级活性炭 | 风机风量 7000m3/h | 1 | 1 | 0 | 套 | 原有，用于处理蒸发过程产生的 |

| 类型 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |  |
|  | 吸附装置+15m 高排气筒 1# |  |  |  |  |  | 有机废气，废乳化液处置生产过 程中产生的恶臭物质（硫化氢、 氨） |
|  | 酸喷淋+碱喷淋+ 除湿器+两级活性炭 吸附装置+15m 高排气筒 2# | 风机风量 5000~ 10000m3/h（变频风 机，本次取 7850m3/h） | 0 | 1 | +1 | 套 | 本次新增，用于处理预处理废 气、储罐呼吸废气、蒸发废气以 及废水处理过程中产生的恶臭 物质（甲苯、二甲苯、苯系物、 非甲烷总烃、HCl 、硫酸雾、非 甲烷总烃、硫化氢、氨） |
|  | 两级活性炭吸附装置+15m 高排气筒 3# | 风机风量 3000~7400m3/h（变频风 机，本次取 5400m3/h） | 0 | 1 | +1 | 套 | 本次新增，用于处理危废仓库废 气（非甲烷总烃） |

| 废物的包装、收集 1、废物包装形式 专用储罐。 2、包装容器数量 4只159m³罐体。2只105m3HW08 废液储罐。1 只 105m3HW12 废油储罐。1 只 105m3HW17 含铬废液储罐；1 只 105m3HW17 含镍废液储罐， 2 只 105m3HW17 其他废液储罐 ，吨桶200只 3、废物收集工具、设施 油/水、烃/水混合物或乳化液由危化品运输车运输，进入厂区内后有专用的存储设施，贮存场所为4只159立方废乳化液收集储罐，2只105m3 HW08 废液储罐。1 座 105m3 HW12 废液储罐。1 座 105m3 HW17 含铬废液储罐；1 座 105m3 HW17 含镍废液储罐， 2 座 105m3 HW17 其他废液储罐,按照环保要求落实了防泄漏，防雨淋等相关措施。 |  |
| --- | --- |
| 废物的运输 1、废物运输方式 道路运输 委托具有运输危险废物资质的运输公司，提供废物的运输服务，已委托江苏远众物流有限公司。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 与江苏远众物流有限公司签有运输协议， 序号; 运输工具; 产权; 数量; 许可运输品质. 1; 危化品运输车; 租赁; 2; 道路普通货物运输，货物专用运输， 经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项， 3类，4类1项，4类2项，5类1项， 6类1项，8类，9类 ,危险废物） （剧毒化学品除外）. 3、废物运输时的应急方案和工具 运输途中，车辆应防泄漏，且必须按照规定路线行驶，随车配置GPS定位仪可全程监督运输车辆，保证车辆按规定路线行驶，监控运输途中车辆运行速度，及时掌握途中突发异常状况。同时，运输途中。承运双方确保电话畅通。 运输车辆配备有应急处理设备，可充分保证废物、车辆及驾驶人员的安全。 |  |
| 废物的贮存/暂存 1、废物贮存/暂存方式 废液进厂后，分别贮存在公司专门建造的 4只159立方的贮存槽罐、2只105m3 HW08 废液储罐、2座105m3 HW12 废液储罐、1 座 105m3 HW17 含铬废液储罐、1 座105m3 HW17 含镍废液储罐、 2 座105m3 HW17其他废液储罐。 2、废物贮存场所情况简述 各存储罐放置在生产车间内，罐区内设置排水沟槽，内部做好防腐防渗措施，排水沟与事故应急池相连。废液均采用密闭输送泵装卸、输送。同时配备了必要的应急处理设备。 |  |
| 废物的预处理 1、油/水、烃/水混合物或乳化液处理 （1）高浓度废乳化液（COD≥50000mg/L）预处理工艺 序批式反应器：将收集储槽内废乳化液（COD≥50000mg/L）由泵打入到序 批式反应器，加入适量硫酸或片碱调节 PH 至 5 左右后进 MVR 蒸发系统进行蒸 发处理。 序批式反应器工艺简单，且耐冲击、适应性强，可根据水质、水量灵活操作， 处理能力强。由于企业产生的废乳化液成份复杂，浓度高等，采用序批式反应器 在调节 pH 的同时可灵活调节，均质均量，保证进入后续处理工艺的废乳化液的 稳定性。 MVR 蒸发系统：序批式反应器下层液体经泵泵入 MVR 蒸发器进行蒸发处 理，蒸发产生的冷凝水由管道自流至蒸发冷凝水储罐进行冷却，冷却后的废水由 泵打入至乳化液废液处置线处理；蒸发浓液进蒸发浓液冷却水池/冷却水罐，经 收集后委托有资质单位集中处理；蒸发过程中废乳化液中的矿物油也会在蒸发过 程中随着水蒸气一并蒸出，蒸出的水蒸气经冷凝后回到乳化液废液处置线，蒸发 产生的少量废气（水蒸气、油雾）由蒸发器上方的放空管排出，由风机收集至喷 淋塔+除臭剂+除湿器+两级活性炭吸附装置进行处理，处理后尾气通过 15m 高排气筒高空排放。 MVR 蒸发器利用压缩机把蒸发器产生的二次蒸汽进行压缩使其压力和温度升高，然后作蒸发器热源替代鲜蒸汽。溶液在一个降膜蒸发器里，通过物料循环 泵在加热管内循环。初始蒸汽用新鲜蒸汽在管外给热，将溶液加热沸腾产生二次 汽，产生的二次汽由涡轮增压风机吸入，经增压后，二次汽温度提高，作为加热 热源进入加热室循环蒸发。正常启动后，涡轮压缩机将二次蒸汽吸入，经增压后 变为加热蒸汽，就这样源源不断进行循环蒸发。 蒸发冷凝水储罐（油水分离）：蒸发冷凝水储罐主要起收集和冷却的作用， 在冷却过程中，冷凝水中的浮油会上浮。浮油通过溢流堰进油水分离器进行处理， 分离的下层水再次泵入蒸发冷凝水储罐，上层浮油（废矿物油）通过溢流堰收集 装桶，暂存在危废库房内，委托有资质单位集中处理。 混凝气浮沉淀池：在混凝气浮池内加入 PAM、PAC 进行搅拌，同时通过溶 气泵在水中通入或产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着 在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实 现浮油渣与水的分离。上层浮油渣经收集后进污泥浓缩罐进行处理，下层废水经 沉淀池沉淀后，污泥进污泥浓缩罐进行浓缩处理，上层清液进中间水池。 （2）废乳化液（COD＜50000mg/L）预处理工艺 调节池：将收集储槽内废乳化液（COD＜50000mg/L）由泵打入到调节池内， 加入适量硫酸或片碱调节 PH，同时起到均质均量的作用。 磁破乳分离：将调节池内的废乳化液送入磁分离装置，磁破乳分离是代替传 统化学破乳的过程，向乳化液中投加具有破乳功能的磁种，实现对乳化液进行破 乳；并利用磁种的配重和外磁场作用力压缩破乳过程中产生的絮体体积，并实现 快速分离和磁种回收，分离的残渣进污泥浓缩罐进行浓缩，出水进入超滤系统。 超滤膜：破乳后的出水进超滤系统，经超滤膜进行过滤，截留废乳化液中的 大分子物质和微粒，实现油水分离。超滤系统出水进入中间水池。 2、废矿物油预处理工艺 废矿物油由危险废物专用运输车辆运至厂内，装卸至 HW08 废液储罐内进 行自然沉淀，使其油水分离。储罐内设置加温装置（电加热），控制在合适的温度（40℃左右），以加速油水分离。先打开储罐底阀，分离的切水泵至气浮池调 节池，分离后的油由泵打入至过滤装置进行过滤，去除废油中的杂质，过滤后的油再进入废油储罐暂存；气浮是由空压机提供大量压缩空气，使之在水中形成大 量微气泡，气泡包裹油和杂质颗粒物，使油和杂质视比重小于 1 而上浮到液面， 由刮板将其刮入至储罐内，依次循环。气浮出水进入中间水池。 3、表面处理废液（含铬、含镍）预处理系统 项目表面处理废液、染料和涂料废液均采用序批式反应器进行预处理。序批 式反应器工艺简单，且耐冲击、适应性强，可根据水质、水量灵活操作，处理能 力强。由于不同接收单位产生的危废成分、含量均不同，同类危废中的组分浓度 变动范围较大，故序批式反应器运行过程中根据每批次收集废液的特性，确定 pH 值调节范围、混凝剂和絮凝剂的投加量、搅拌时间、混凝沉淀时间等处理运 行参数，确保物化处理达到标准，进而保证进入后续处理工序的稳定性。 表面处理废液（含铬）和表面处理废液（含镍）预处理采用同一套序批式反应器进行处理，含镍废液和含铬废液分开处理，每次处理完同一种废液后清洗干净序批式反应器、压滤机后才可进行另外一种废液的处理。序批式反应器和压滤机清洗用水使用中间水池 3 内的水，清洗废水进收集后蒸发器进行处理，故该过程不新增新鲜水用量，本次不对其进行单独分析。序批式反应器设置加药系统需同时满足含镍废液处理和含铬废液处理。含铬表面处理废液主要来自于电镀、不锈钢清洗行业，废液中铬以六价 Cr 6+ （Cr2O7 2-或 CrO4 2-）和三价铬 Cr 3+形式存在，其中 Cr 6+毒性最大。采用还原沉淀 法，在酸性条件下利用焦亚硫酸钠还原剂将废液中六价铬还原成三价铬离子，加 碱调整 pH 值至 8.5～9，然后投加 PAM 进行絮凝、沉淀，使三价铬形成氢氧化 铬沉淀去除，沉淀后的废水进入中间水池 1。沉淀后的污泥进入污泥浓缩池，再 通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成滤饼委外处理，压滤液进入中间水池 1。废液中铬（Cr 6+、Cr 3+）在常温下进行还原、调 pH、混凝沉淀，废液中 Cr 6+ 含量较低，还原过程基本不会产生铬酸雾，本次环评不进行定量分析。 表面处理废液（含铬）预处理过程中产生预处理废气 G2，主要成分为硫酸 雾、非甲烷总烃；压滤过程中产生含铬污泥 S3。含镍表面处理废液主要为电镀镍及化学镍废液，向序批式反应池中投加酸/ 碱把 pH 调整至 9.0-10.0，再投加硫酸亚铁、双氧水、重捕剂等药剂，并投加 PAM、PAC 进行絮凝、沉淀，去除重金属、胶体物质，沉淀后的废水进入中间水池 1。 沉淀后的污泥进入污泥浓缩池，再通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成滤饼委外处理，压滤液进入中间水池 1。压滤过程中产生含镍污泥 S4。 4、染料和涂料废液预处理工艺 染料和涂料废液主要来自于喷涂过程中产生的水帘废液、喷淋塔更换废液和使用油墨、油漆的设备清洗废液，含有机物、色度。在序批式反应池中通过加入酸/碱，把pH调整至8-8.5，然后加入PAC、PAM进行混凝、絮凝和沉淀，去除废液中的颗粒物和少量有机物，沉淀后的废水进入中间水池1；沉淀后的污泥进入污泥浓缩池，再通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成滤饼委外处理，压滤液进入中间水池1。该过程在常温下进行。染料和涂料废液预处理过程中产生有机废气 G2（主要成分为甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯、乙酸丁酯），以非甲烷总烃计；压滤过程中产生污泥 S5。 5、表面处理废液（其他）预处理系统 其他表面处理废液（重金属含量较低的）泵入序批式反应池中，通过加入酸/碱把pH调整至9.0-10.0，然后加入PAC、PAM进行混凝、絮凝和沉淀，沉淀后的废水进入中间水池1；沉淀后的污泥进入污泥浓缩池，再通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成滤饼委外处理，压滤液进入中间水池1。该过程在常温下进行。 表面处理废液（其他）预处理过程中产生酸性废气G3，主要成分为氟化物、HCl、硫酸雾；表面处理废液（其他）预处理与染料和涂料废液预处理共用1套压滤机，压滤过程中产生污泥S5。 蒸发浓缩结晶：中间水池1收集的废液先进行检测，达到运行设定标准（镍、铬等重金属达到第一类污染物最高允许排放标准）后，由泵打入蒸发系统进行蒸发浓缩，达不到标准的再回到序批式反应器再进行处理。蒸发器采用MVR蒸发器（蒸发能力2m3 /h），同时备用一套单效蒸发器（蒸发能力0.5m3 /h）。蒸发器采用电加热。蒸发器将废液内的盐分浓缩至过饱和状态，蒸发产生的冷凝水由管道自流至中间水池2，经冷却后进入后续生化处理系统；蒸发残液收集后进入到污泥浓缩池，和预处理污泥一并通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成蒸发残渣S6委外处理，压滤液进入中间水池1。蒸发废液中会含有少量单体化学物质随着水蒸气一并蒸出，大部分进入蒸发冷凝水中，少量不凝气G4由蒸发器上方的放空管排出，由风机收集至酸喷淋+碱喷淋+除湿器+两级活性炭吸附装置进行处理，处理后尾气通过15m高排气筒2#高空排放。 2、废物预处理设施、设备 序批式反应器 MVR蒸发器 蒸汽发生器 气浮池 压滤机 加药系统 |  |
| 废物处置工艺及设备、设施 - (HW09)废物处置工艺 工艺流程简述： 收储：对拟收集的油/水、烃/水混合物或乳化液，先到现场采样分析，对照产废单位的环评和批复、经向环保部门备案的危废管理计划，确认危废的类别和代码，符合入厂质量指标的，方可与产废单位签订危废处置合同，办理危废转移联单；然后委托专业危废运输单位采用槽罐车转运危废至厂区，再次进行抽样检验，检验合格后通过泵经软管抽入到收集池，然后再泵入收集进相应的储槽，其中废乳化液中COD＜50000mg/L的贮存在1个规格为Φ5.2×7.5m的储槽中，废乳化液中COD≥50000mg/L的贮存在规格为3个规格为Φ5.2×7.5m的储槽中。 （1）高浓度油/水、烃/水混合物或乳化液（COD≥50000mg/L）预处理工艺 序批式反应器：将收集储槽内废乳化液（COD≥50000mg/L）由泵打入到序批式反应器，加入适量硫酸或片碱调节PH至5左右后进MVR蒸发系统进行蒸发处理。 序批式反应器工艺简单，且耐冲击、适应性强，可根据水质、水量灵活操作，处理能力强。由于企业产生的废乳化液成份复杂，浓度高等，采用序批式反应器在调节pH的同时可灵活调节，均质均量，保证进入后续处理工艺的废乳化液的稳定性。 MVR蒸发系统：序批式反应器下层液体经泵泵入MVR蒸发器进行蒸发处理，蒸发产生的冷凝水由管道自流至蒸发冷凝水储罐进行冷却，冷却后的废水由泵打入至乳化液废液处置线处理；蒸发浓液进蒸发浓液冷却水池/冷却水罐，经收集后委托有资质单位集中处理；蒸发过程中废乳化液中的矿物油也会在蒸发过程中随着水蒸气一并蒸出，蒸出的水蒸气经冷凝后回到乳化液废液处置线，蒸发产生的少量废气（水蒸气、油雾）由蒸发器上方的放空管排出，由风机收集至喷淋塔+除臭剂+除湿器+两级活性炭吸附装置进行处理，处理后尾气通过15m高排气筒高空排放。 MVR蒸发器利用压缩机把蒸发器产生的二次蒸汽进行压缩使其压力和温度升高，然后作蒸发器热源替代鲜蒸汽。溶液在一个降膜蒸发器里，通过物料循环泵在加热管内循环。初始蒸汽用新鲜蒸汽在管外给热，将溶液加热沸腾产生二次汽，产生的二次汽由涡轮增压风机吸入，经增压后，二次汽温度提高，作为加热热源进入加热室循环蒸发。正常启动后，涡轮压缩机将二次蒸汽吸入，经增压后变为加热蒸汽，就这样源源不断进行循环蒸发。 本项目采用降膜蒸发器，MVR蒸发器工作流程示意图见图3-2。 图3-2 MVR蒸发器工作流程示意图 MVR蒸发器工艺流程简述：油/水、烃/水混合物或乳化液储槽中的油/水、烃/水混合物或乳化液由进料泵打入板式预热器，在板式换热器内与蒸发器中蒸汽冷凝液进行热交换，原液经预热后，进入蒸发器； 物料在蒸发器内蒸发浓缩，蒸发器效体内部为排列的细管，管内部为产品，外部为蒸汽，在产品由上而下的流动过程中由于管内面积增大而使产品呈膜状流动，以增加受热面积，通过真空泵在效体内形成负压，降低产品中水的沸点，从而达到浓缩。 产品经效体加热蒸发后产生的冷凝水、部分蒸汽和给效体加热后残余的蒸汽一起通过分离器进行分离，冷凝水由分离器下部流出用于预热进入效体的产品，蒸汽通过风扇增压器进行增压(蒸汽压力越大温度越高)，而后经增压的蒸汽通过管路汇合一次蒸汽再次通过效体。 产品在效体流动的整个过程中温度始终在60℃左右，加热蒸汽与产品之间的温度差也保持在5-8℃左右，产品与加热介质之间的温度差越小越有利于保护产品质量、有效防止糊管。 项目蒸汽由自来水经蒸汽发生器制成。整套蒸发系统通过PLC来控制，所有的输出和输入信号，系统的操作都可由配套的触摸屏进行操作。 蒸发冷凝水储罐（油水分离）：蒸发冷凝水储罐主要起收集和冷却的作用，在冷却过程中，冷凝水中的浮油会上浮。浮油通过溢流堰进油水分离器进行处理，分离的下层水再次泵入蒸发冷凝水储罐，上层浮油（废矿物油）通过溢流堰收集装桶，暂存在危废库房内，委托有资质单位集中处理。 MVR蒸发器蒸发冷凝水冷却过程为：蒸发室内经蒸发产生的蒸汽释放热量后冷凝成水收集，冷凝水经收集后排入蒸发冷凝水储罐。冷凝器采用循环冷却水进行冷却，冷凝水回收率达99%以上。 混凝气浮沉淀池：在混凝气浮池内加入PAM、PAC进行搅拌，同时通过溶气泵在水中通入或产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现浮油渣与水的分离。上层浮油渣经收集后进污泥浓缩罐进行处理，下层废水经沉淀池沉淀后，污泥进污泥浓缩罐进行浓缩处理，上层清液进中间水池。 （2）油/水、烃/水混合物或乳化液（COD＜50000mg/L）预处理工艺 调节池：将收集储槽内油/水、烃/水混合物或乳化液（COD＜50000mg/L）由泵打入到调节池内，加入适量硫酸或片碱调节PH，同时起到均质均量的作用。 磁破乳分离：将调节池内的油/水、烃/水混合物或乳化液送入磁分离装置，磁破乳分离是代替传统化学破乳的过程，向乳化液中投加具有破乳功能的磁种，实现对乳化液进行破乳；并利用磁种的配重和外磁场作用力压缩破乳过程中产生的絮体体积，并实现快速分离和磁种回收，分离的残渣进污泥浓缩罐进行浓缩，出水进入超滤系统。 超滤膜：破乳后的出水进超滤系统，经超滤膜进行过滤，截留废乳化液中的大分子物质和微粒，实现油水分离。超滤系统出水进入中间水池。 （3）生化处理工艺流程 缺氧池：中间水池的废水经泵泵入缺氧池中，缺氧池内溶解氧浓度控制在0.2～0.5mg/L，废水中的有机物在缺氧状态下进一步厌氧水解，利用缺氧池内的兼性微生物，将废水中的可生化大分子有机物降解为低分子、小分子有机物。 固定化生物膜好氧（兼缺氧）：缺氧池的出水进入固定化生物膜好氧池内。污水进入固定化生物膜反应器（好氧池）中，异养菌将污水中的大分子悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，可提高污水的可生化性及氧的效率。 固定化生物膜（好氧/缺氧）反应器采用组合填料为微生物提供附着载体，防止微生物流失，提高微生物含量和处理能力。为了防止微生物沉底形成死泥，以及确保来水和污泥充分接触并防止形成死区，池内采用旋混曝气器进行搅拌。该设计特点及优势如下：当前可可利用风机与池体形成闭环的结构，防止曝气充氧，形成缺氧条件后作为缺氧池运转；将来若有扩大产能的需求，可将风机进风口直接于大气相连，直接进行曝气充氧，形成好氧条件，提高整个好氧区池容，同时将闲置的厌氧池改造成为新的缺氧池，可充分利用现有条件，尽量减少施工改造实现产能的扩大。 接触氧化池：好氧反应采用膜法好氧生物反应。接触氧化池是一种好氧生物处理方法，介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，池内设置填料，填料淹没在废水中，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，填料上长满生物膜，废水与生物膜接触过程中，水中的有机物被微生物吸附、氧化分解和转化为新的生物膜。从填料上脱落的生物膜，随水流到二沉池后被去除，废水得到净化。在接触氧化池中，通过鼓风曝气为池内微生物提供充足的溶解氧。该过程添加工业葡萄糖作为营养源。 二沉池：设置与接触氧化池相连的二沉池，采用重力沉淀的方法，使接触氧化池泥水得到有效的分离，分离出的污泥40%左右回流至接触氧化池内，其余排入至污泥浓缩池。 混凝沉淀池：主要目的是进一步去除废水中的悬浮物。二沉池后面设置混凝沉淀，加入适量混凝剂、絮凝剂，利用重力沉淀法，上层清液进排水池，下层污泥进污泥浓缩罐进行浓缩处理。 压滤系统：序批式反应器和气浮池上层的浮油渣，沉淀池、二沉池和混凝沉淀池产生污泥均收集进污泥浓缩罐进行浓缩，浓缩后的污泥泵入板框压滤机进行压滤，压滤水经收集后泵入蒸发冷凝水储罐进行再处理，泥饼进收集后暂存在危废库房，委托有资质单位集中处理。本工艺充分考虑环境的影响，杜绝二次污染。 2、HW08、HW12、HW17处置工艺 工艺流程简述： （1）废矿物油预处理工艺 废矿物油由危险废物专用运输车辆运至厂内，装卸至 HW08 废液储罐内进行自然沉淀，使其油水分离。储罐内设置加温装置（电加热），控制在合适的温度（40℃左右），以加速油水分离。先打开储罐底阀，分离的切水泵至气浮池调节池，分离后的油由泵打入至过滤装置进行过滤，去除废油中的杂质，过滤后的油再进入废油储罐暂存；气浮是由空压机提供大量压缩空气，使之在水中形成大量微气泡，气泡包裹油和杂质颗粒物，使油和杂质视比重小于 1 而上浮到液面，由刮板将其刮入至储罐内，依次循环。气浮出水进入中间水池 2。废矿物油预处理过程中产生储罐废气 G1，主要成分为烃类（以非甲烷总烃计）；过滤过程中产生油泥杂质 S1，经收集后委托有资质单位集中处理；废油S2 经收集后委托江苏中吴长润环能科技有限公司等有资质单位集中处置。 （2）表面处理废液（含铬、含镍）预处理系统 项目表面处理废液、染料和涂料废液均采用序批式反应器进行预处理。序批式反应器工艺简单，且耐冲击、适应性强，可根据水质、水量灵活操作，处理能力强。由于不同接收单位产生的危废成分、含量均不同，同类危废中的组分浓度变动范围较大，故序批式反应器运行过程中根据每批次收集废液的特性，确定pH 值调节范围、混凝剂和絮凝剂的投加量、搅拌时间、混凝沉淀时间等处理运行参数，确保物化处理达到标准，进而保证进入后续处理工序的稳定性。表面处理废液（含铬）和表面处理废液（含镍）预处理采用同一套序批式反应器进行处理，含镍废液和含铬废液分开处理，每次处理完同一种废液后清洗干净序批式反应器、压滤机后才可进行另外一种废液的处理。序批式反应器和压滤机清洗用水使用中间水池 3 内的水，清洗废水进收集后蒸发器进行处理，故该过程不新增新鲜水用量，本次不对其进行单独分析。序批式反应器设置加药系统需同时满足含镍废液处理和含铬废液处理。含铬表面处理废液主要来自于电镀、不锈钢清洗行业，废液中铬以六价 Cr 6+ （Cr2O7 2-或 CrO4 2-）和三价铬 Cr 3+形式存在，其中 Cr 6+毒性最大。采用还原沉淀法，在酸性条件下利用焦亚硫酸钠还原剂将废液中六价铬还原成三价铬离子，加碱调整 pH 值至 8.5～9，然后投加 PAM 进行絮凝、沉淀，使三价铬形成氢氧化铬沉淀去除，沉淀后的废水进入中间水池 1。沉淀后的污泥进入污泥浓缩池，再通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成滤饼委外处理，压滤液进入中间水池 1。废液中铬（Cr 6+、Cr 3+）在常温下进行还原、调 pH、混凝沉淀，废液中 Cr 6+ 含量较低，还原过程基本不会产生铬酸雾，本次环评不进行定量分析。表面处理废液（含铬）预处理过程中产生预处理废气 G2，主要成分为硫酸雾、非甲烷总烃；压滤过程中产生含铬污泥 S3。含镍表面处理废液主要为电镀镍及化学镍废液，向序批式反应池中投加酸/ 碱把 pH 调整至 9.0-10.0，再投加硫酸亚铁、双氧水、重捕剂等药剂，并投加 PAM、PAC 进行絮凝、沉淀，去除重金属、胶体物质，沉淀后的废水进入中间水池 1。 涉及的反应原理如下： ① NiSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Ni(OH)2↓ ② NiSO4 + Na2S → Na2SO4 + NiS↓ ③ Ni(NO3)2+ 2NaOH → 2NaNO3+ Ni(OH)2↓ ④ Ni(NO3)2+ Na2S →2NaNO3 + NiS↓ ⑤ Fe 2++H2O2==Fe 3+ +OH-+ HO ⑥ Fe 3++H2O2+OH-==Fe 2++H2O+HO· ⑦ Fe 3++H2O2==Fe 2+ +H++HO2 ⑧ HO2+H2O2==H2O+O2↑+HO ⑨ [Fe(H2O)6]3++H2O→[Fe(H2O)5OH]2++H3O+ ⑩ [Fe(H2O)5OH]2 ++H2O→[Fe(H2O)4(OH)2]++H3O 沉淀后的污泥进入污泥浓缩池，再通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成滤饼委外处理，压滤液进入中间水池 1。压滤过程中产生含镍污泥 S4。 （3）染料和涂料废液预处理工艺 染料和涂料废液主要来自于喷涂过程中产生的水帘废液、喷淋塔更换废液和使用油墨、油漆的设备清洗废液，含有机物、色度。在序批式反应池中通过加入酸/碱，把pH调整至8-8.5，然后加入PAC、PAM进行混凝、絮凝和沉淀，去除废液中的颗粒物和少量有机物，沉淀后的废水进入中间水池1；沉淀后的污泥进入污泥浓缩池，再通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成滤饼委外处理，压滤液进入中间水池1。该过程在常温下进行。染料和涂料废液预处理过程中产生有机废气 G2（主要成分为甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯、乙酸丁酯），以非甲烷总烃计；压滤过程中产生污泥 S5。 （4）表面处理废液（其他）预处理系统 其他表面处理废液（重金属含量较低的）泵入序批式反应池中，通过加入酸/碱把pH调整至9.0-10.0，然后加入PAC、PAM进行混凝、絮凝和沉淀，沉淀后的废水进入中间水池1；沉淀后的污泥进入污泥浓缩池，再通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成滤饼委外处理，压滤液进入中间水池1。该过程在常温下进行。表面处理废液（其他）预处理程中产生酸性废气G3，主要成分为氟化物、HCl、硫酸雾；表面处理废液（其他）预处理与染料和涂料废液预处理共用1套压滤机，压滤过程中产生污泥S5。 蒸发浓缩结晶：中间水池1收集的废液先进行检测，达到运行设定标准（镍、铬等重金属达到第一类污染物最高允许排放标准）后，由泵打入蒸发系统进行蒸发浓缩，达不到标准的再回到序批式反应器再进行处理。蒸发器采用MVR蒸发器（蒸发能力2m3 /h），同时备用一套单效蒸发器（蒸发能力0.5m3 /h）。蒸发器采用电加热。蒸发器将废液内的盐分浓缩至过饱和状态，蒸发产生的冷凝水由管道自流至中间水池2，经冷却后进入后续生化处理系统；蒸发残液收集后进入到污泥浓缩池，和预处理污泥一并通过泵打入板框压滤机，污泥被压滤脱水形成蒸发残渣S6委外处理，压滤液进入中间水池1。蒸发废液中会含有少量单体化学物质随着水蒸气一并蒸出，大部分进入蒸发冷凝水中，少量不凝气G4由蒸发器上 方的放空管排出，由风机收集至酸喷淋+碱喷淋+除湿器+两级活性炭吸附装置进行处理，处理后尾气通过15m高排气筒2#高空排放。 MVR 蒸发器工作原理： MVR 蒸发器利用压缩机把蒸发器产生的二次蒸汽进行压缩使其压力和温度 升高，然后作蒸发器热源替代鲜蒸汽。溶液在一个降膜蒸发器里，通过物料循环 泵在加热管内循环。初始蒸汽用新鲜蒸汽在管外给热，将溶液加热沸腾产生二次 汽，产生的二次汽由涡轮增压风机吸入，经增压后，二次汽温度提高，作为加热 热源进入加热室循环蒸发。正常启动后，涡轮压缩机将二次蒸汽吸入，经增压后 变为加热蒸汽，就这样源源不断进行循环蒸发。 MVR 蒸发器工作流程示意图如下： MVR 蒸发器工艺流程简述： 本项目经序批式反应器预处理后工业废液由进料泵打入板式预热器，在板式 换热器内与蒸发器中蒸汽冷凝液进行热交换，原液经预热后，进入蒸发器；物料在蒸发器内蒸发浓缩，蒸发器效体内部为排列的细管，管内部为产品，外部为蒸汽，在产品由上而下的流动过程中由于管内面积增大而使产品呈膜状流动，以增加受热面积，通过真空泵在效体内形成负压，降低产品中水的沸点，从而达到浓缩。 产品经效体加热蒸发后产生的冷凝水、部分蒸汽和给效体加热后残余的蒸汽一起通过分离器进行分离，冷凝水由分离器下部流出用于预热进入效体的产品，蒸汽通过风扇增压器进行增压(蒸汽压力越大温度越高)，而后经增压的蒸汽通过管路汇合一次蒸汽再次通过效体。产品在效体流动的整个过程中温度始终在 60℃左右，加热蒸汽与产品之间 的温度差也保持在 5-8℃左右，产品与加热介质之间的温度差越小越有利于保护产品质量、有效防止糊管。项目蒸汽由纯水经蒸汽发生器制成。整套蒸发系统通过 PLC 来控制，所有的输出和输入信号，系统的操作都可由配套的触摸屏进行操作。 水解酸化池：中间水池2收集的废水（蒸发冷凝水和废油储罐切水）进入水解酸化池。水解酸化处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。该反应器与传统的水解酸化反应器相比较，具有污泥截留能力强、布水均匀等特点，废液中大分子有机物在高效水解酸化反应器中被微生物通过水解酸化作用降解，一方面将显色基团分解、去除废液的色度，改善废液的可生化性，另一方面降解部分COD、BOD，减小好氧段的有机负荷。水解酸化池内填装生物填料，生物填料上生长着大量的厌氧微生物，主要起吸附分解有机物的载体作用。利用厌氧菌可降解大部分高浓度有机物。 沉淀池：设置与水解酸化池相连的沉淀池，采用重力沉淀的方法，使水解酸化池泥水得到有效地分离，分离出的污泥 40%左右回流至水解酸化池内，其余排入至污泥浓缩池。 两级A/O工艺：A/O工艺是在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3 -，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3 - 还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。缺氧池将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后续好氧生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。在运行中经常检测 C/N 比、污泥沉降比、污泥负荷、泥龄等运行参数，必要时投加葡萄糖等碳源，提高处理效果。好氧池分前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平，使污水得以净化。在运行中经常检测 C/N 比、氧含量等运行参数，必要时也投加适量的碳源，提高可生化性。 A/O 生物脱氮流程具有以下优点： （1）效率高。该工艺对废液中的有机物，氨氮等均有较高的去除效果。总氮去除率在 70%以上。 （2）流程简单，投资省，操作费用低。该工艺是以废液中的有机物作为反硝化的碳源，故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。 （3）缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。 （4）容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化，反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术，有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度，具有较高的容积负荷。 （5）缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时，本工艺均能维持正常运行，故操作管理也很简单。 MBR 池：好氧池的混合液进入 MBR 池，利用高分子材料膜分离原理，在泵抽吸负压的作用下，利用膜将混合液中的污泥和水分离，分离后的废水进入MBR 产水池；MBR 池污泥回流至水解池、缺氧池和好氧池，补充流失的污泥，剩余污泥通过排泥的方式排至污泥池进行后续处理； 炭滤系统：MBR产水池内的水经活性炭过滤，去除水中的有机物，减轻对离子交换树脂的污染，出水进入中间水池3。活性炭对水中杂质物的去除作用，是基于活性炭的活性表面所具有的不饱和化学键。由于活性炭的表面积很大，表面布满微孔，且处在活性炭表面的碳原子在能量上是不等值的，这些原子含有不饱和键，因此具有与外来分子或基团发生化学作用的趋势，对有机物有较强的吸附力。炭滤系统自带反清洗装置，定期进行反清洗，具体操作如下：开活性炭过滤设备排气阀、反洗排水阀和正洗排水阀，放水至过滤设备上窥视镜中部位置后关正洗排水阀，再开启进气阀进行空气擦洗，擦洗3-5分钟后关进气阀，至滤料全部沉降后进行水反洗。开启反洗进水阀、启动反洗水泵和水泵出口阀进行反洗， 时间约10～20分钟，反洗时需控制反洗流量，以滤料不排出为准，至排水澄清后停止水反洗。停反洗水泵，关水泵出口阀及过滤设备反洗进水阀、反洗排水阀。反清洗用水使用中间水池3内水，反冲洗排水泵入中间水池2进行循环处理。该过程不新增新鲜用水。 中间水池3：经炭滤后出水进入中间水池3，出水达标的进入保安过滤器进行后续处理，不达标的废水泵入中间水池2进行再处理。 保安过滤器：中间水池3达标废水经保安过滤器进行过滤，确保水质不影响反渗透系统稳定运行。保安过滤器是一种精密过滤器，其工作原理是使用PP过滤芯上的5um孔进行机械过滤。残留在水中的痕量悬浮颗粒，胶体，微生物等被捕获或吸附在PP过滤芯表面或孔上。随着产水时间的增加，由于截留的材料的污染，PP过滤芯的工作阻力逐渐增加。当进水口和出水口之间的水压差达到0.1MPa时，需要更换滤芯。保安过滤器的主要优点是效率高，电阻低且易于更换。 RO系统：废水进入RO系统进行浓缩，在高压力的作用下，利用半渗透膜原理，将盐分、有机物与水分子分离；浓缩后的浓水排至浓水池，泵入蒸发浓缩结晶系统进行循环处理；淡水进入回用水池，经回用系统密闭管道回用至厂内各个用水点（废气吸收用水、药剂配置用水、地面清洗用水和循环冷却系统补充用水）。 污泥浓缩池：污泥池内的污泥经气动隔膜泵泵入脱水机进行脱水；压滤液自 流流入中间水池2内进行循环处理；泥饼则作为危废委外处置。项目在生化处理（水解酸化、缺氧、MBR池）以及污泥浓缩过程中产生恶臭气体G5；污泥压滤过程中产生泥饼S7。 项目废矿物油与含废矿物油废物（HW08）、染料和涂料废物（HW12）、表面处理废物（HW17）处置过程中应根据工艺特点，尽量做到自动、密闭、连续。 - 2、废物处置设备、设施 序号; 名称; 规格型号m; 数量; 产地. 1; 提升泵（收集储槽）; Q=63m3/h,H=20m,P=1.5kw; 2台; 外购. 2; 序批式反应器; 1Φ2.0×4.5m，钢制; 1个; 外购. 3; 超滤系统; /; 1套; 自制. 4; MVR蒸发系统; /; 1套; 外购. 5; 板式换热器; 5m2; 1只; 外购. 6; 8m2; 1只. 7; 蒸发浓液冷却水罐; /; 1个; 自制. 8; 蒸发浓液冷却水池; 1.2×1.2×1m; 1个; 自制. 9; 真空泵; WLW50B; 1个; 外购. 10; 蒸发冷凝水储罐; Φ4.0×5.0m，钢制; 1个; 自制. 11; 油水分离器; Φ4.0×4.0m，钢制; 1套; 自制. 12; 混凝气浮池; Φ2.0×3.7m，钢制; 1套; 外购. 13; 气浮出水沉淀池; Φ2.0×3.5m，钢制; 1个; 外购. 14; 调节池+磁破乳分离; /; 1套; 外购. 15; 缺氧池; Φ5.0×9.0m，钢制; 1套; 自制. 16; 固定化生物膜好氧（兼缺氧）池; Φ4.0×7.0m，钢制; 1套; 自制. 17; 接触氧化池; Φ5.0×6.0m，钢制; 1套; 自制. 18; 生化池（好氧）; 3m×15m×6.5m，钢制; 1套; 自制. 19; 二沉池; /; 1套; 自制. 20; 中间水池; 10m3，PE; 2套; 外购. 21; 混凝沉淀池; Φ2.5×4.0m，钢制; 1套; 自制. 22; 中间泵（中间水池）; Q=13.5m3/h,H=12m,P=1.5kw; 2台（1用1备）; 外购. 23; 污泥泵; DN50隔膜泵; 4台; 外购. 24; 风机; 4m3/min，7.5kW; 5台（3用2备）; 外购. 25; 空压机; 1.08m3/min，7.5kW; 2台（1用1备）; 外购. 26; 污泥浓缩罐; 10m3，PE; 2个; 外购. 27; 板框压滤机; XMZG 100/100-U; 1台; 外购. 28; XMYXB/800*800-UG; 1台; 外购. 29; 加药装置; /; 3套; 外购. 30; 电控系统; /; 1套; 外购. 31; 事故收集槽; Φ4.5×4m，钢制; 1个; 自制. 32; 乳化液收集储槽; Φ5.2×7.5m，钢制; 4个; 自制. 33; 乳化液收集池; Φ3.0×1.0×0.9m，钢制; 1个; 自制. 34; 空气能热水器; 10kW; 2台; 外购. 35; 应急池提升泵; Q=63m3/h,H=20m,P=1.1kw; 1台; 外购. 36; 油水分离罐提升泵; Q=25m3/h,H=20m,P=3kw; 1台; 外购. 37; 二沉池污泥回流泵; Q=6.3m3/h,H=20m,P=1.1kw; 2台（1用1备）; 外购. 38; 缺氧池内搅拌机; QJB2.5/8-400/3-740/S; 2台; 外购. 39; 生化缺氧循环泵; Q=22m3/h,P=1.1kw; 1台; 外购. 40; 围堰集水池提升泵; Q=6.3m3/h,H=20m,P=1.5kw; 1台; 外购. 41; 乳化液集水池提升泵; Q=25m3/h,H=20m,P=3kw; 2台（1用1备）; 外购. 42; 气浮池提升泵; Q=13.5m3/h,H=12m,P=1.5kw; 1台; 外购. 43; 气浮池溶气泵; EB-3U; 1台; 外购. 44; 待排池; Φ1.0×3×4.8m，钢制; 1个; 外购. 45; 排水池; Φ2.0×0.7×40.7m，钢制; 1只; 外购. 46; 排水泵; 1.1kw; 1台; 外购. 47; 冷却塔; BWB-125; 1台; 外购. BWB-75; 1台; 外购. 48; 纯水制备设备; /; 1台; 外购. 49; HW08 废液收集储罐; φ4.6*6.5，Q235B+FRP 防腐; 2; 自制. 50; HW08 废液出料电磁流量计; 一体式，4~20mA输出，铸铁衬四氟材质，钛钽电极; 1; 外购. 51; HW17 废液（含铬）收集储罐; φ4.6*6.5，玻璃钢; 1; 自制. 52; HW17 废液（含铬）收集储罐出料电 磁流量计; 一体式，量程 0~50m3/h,4~20mA输出，铸铁衬四氟材质，钛钽电极; 1; 外购. 53; HW17 废液（含镍）收集储罐; φ4.6*6.5，玻璃钢; 1; 自制. 54; HW17 废液（含镍）出料电磁流量计; 一体式，4~20mA输出，铸铁衬四氟 材质，钛钽电极; 1; 外购. 55; HW12 废液收集储罐; φ4.6*6.5，Q235B+FRP 防腐; 2; 自制. 56; HW12 废液收集储罐出料电磁流量计; 一体式，0~50m3/h 输出，铸铁衬四氟材质，钛钽电极; 1; 外购. 57; HW17 废液（酸性）收集储罐; φ4.6*6.5，玻璃钢; 1; 自制. 58; HW17 废液（酸性）出料电磁流量计; 一体式，4~20mA 输出，铸铁衬四氟 材质，钛钽电极; 1; 外购. 59; HW17 废液（碱性）收集储罐; φ4.6*6.5，玻璃钢; 1; 自制. 60; HW17 废液（碱性）出料电磁流量计; 一体式，0~50m3/h 输出，铸铁衬四氟材质，钛钽电极; 1; 外购. 61; 储罐进料泵系统; 隔膜泵; 8; 外购. 62; 储罐出料泵系统; 耐酸碱，叶轮; 8; 外购. 63; 各收集储罐超声波液位计; 一体式，不带液晶显示，4~20mA输出，测量范围 0~9 米; 9; 外购. 64; 浮油收集水箱; PE-5000; 1; 外购. 65; 浮油提升泵; 1 寸，隔膜泵; 1; 外购. 66; 超声波液位计; 一体式，不带液晶显示，4~20mA输出，测量范围 0~4 米; 1; 外购. 67; 过滤装置; 不锈钢; 1; 外购. 68; 气浮系统; 处理能力：1.5m3 /h；温度传感器： 80~90℃，蒸汽电动阀; 1; 外购. 69; 次生废油储罐; φ4.6*6.5，Q235B+FRP 防腐; 1; 外购. 70; 含镍含铬序批示反应器; 尺寸：φ2.5*H4m； 板材形式：Q235+FRP；防腐：乙烯基树脂; 1; 外购. 71; 含镍含铬序批示反应pH计; 型号：PC350，耐氢氟酸电极； 测试项目：pH； 测试范围：0~14； 解析度：0.01pH； 输出信号：0.01pH±1digit； 控制接点：2×relay; 1; 外购. 72; 含镍含铬序批示反应器搅拌机; 转速：80rpm；轴材质：碳钢衬塑; 1; 外购. 73; 含镍含铬序批示反应隔膜泵; 三寸，隔膜泵；铝合金，四氟膜片; 1; 外购. 74; 含镍含铬压滤机; 100 平方; 1; 外购. 75; 含镍含铬压滤液收集水箱; PE-5000; 1; 外购. 76; 压滤液提升泵; SUS304; 1; 外购. 77; 含镍含铬压滤液收集水箱浮球; 0~5 米; 1; 外购. 78; 序批示反应器（HW17 其他废液）; 尺寸：φ2.5*H4m；板材厚度：侧板6mm，底板6mm；板材形式：玻璃钢; 1; 外购. 79; 序批示反应器 pH 计（HW17 其他废 液）; 型号：PC350，耐氢氟酸电极； 测试项目：pH； 测试范围：0~14； 解析度：0.01pH； 输出信号： 0.01pH±1digit， 控制接点：2×relay; 1; 外购. 80; 序批示反应器搅拌机（HW17 其他废液）; 转速：80rpm；轴材质：碳钢衬塑; 1; 外购. 81; 序批示反应器（HW12 染料、涂料废液）; 尺寸：φ2.5*H4m； 板材厚度：侧板6mm，底板 6mm； 板材形式：Q235+FRP； 防腐：乙烯基树脂; 1; 外购. 82; 序批示反应器 pH 计（HW12 染料、涂料废液）; 型号：PC350，耐氢氟酸电极， 测试项目：pH， 测试范围：0~14， 解析度：0.01pH， 输出信号：0.01pH±1digit， 控制接点：2×relay; 1; 外购. 83; 序批示反应器搅拌机（HW12 染料、涂料废液）; 规格：碳钢+衬塑，转速：80r/min; 1; 外购. 84; 序批示反应隔膜泵; 三寸，隔膜泵，铝合金，四氟膜片; 1; 外购. 85; 废液压滤机; 100平方; 2; 外购. 86; 压滤液收集水箱; PE-5000; 1; 外购. 87; 压滤液提升泵; SUS304; 1; 外购. 88; 压滤液收集水箱浮球; 0~5 米; 1; 外购. 89; 蒸发器进水池; PE-25000，高度：4.2m; 2; 外购. 90; 蒸发器系统; MVR 蒸发器（2t/h 蒸发量）+蒸发器（0.5t/h），材质：与废液接触采用 2205，带结晶系统; 1; 外购. 91; 纯水制备设备; 制水能力 1m3 /h; 11; 外购. 92; 循环冷却系统; 循环水量 210m3 /h; 1; 外购. 93; 生化系统进水池; 材质：PE 桶，容积：25000L; 1; 自制. 94; 生化系统进水泵; 口径 DN40，进出口法兰连接，电压 380V*3 相*50Hz; 1; 外购. 95; 生化系统进水温度控制系统; 盘管加热器，温度传感器; 1; 外购. 96; 生化系统超声波液位计; 一体式，不带液晶显示，4~20mA输出，测量范围 0~6 米; 1; 外购. 97; 水解酸化池; 尺寸：L9000mm*W4000mm，高度：6500mm， 板材形式：CS+FRP 防腐：普通树脂，三布五涂; 1; 自制. 98; 水解酸化池曝气搅拌系统; 下插式 DN20 的 UPVC 管道; 1; 外购. 99; 水解酸化池沉淀池; 尺寸：L2000mm*W2000mm，高度：6500mm， 板材形式：CS+FRP， 防腐：普通树脂，三布五涂; 1; 自制. 100; 水解酸化池中心筒; DN200，PE; 1; 外购. 101; 水解酸化池污泥回流泵; 过流材质 SUS304; 1; 外购. 102; 一级缺氧池; 尺寸：L4500mm*W4000mm 高度：6500mm， 板材形式：CS+FRP， 防腐：普通树脂，三布五涂; 1; 自制. 103; 一级缺氧池曝气搅拌系统; 下插式 DN20 的 UPVC 管道; 1; 外购. 104; 一级好氧池; 尺寸：L14000mm*W4000mm，高度：6500mm， 板材形式：CS+FRP， 防腐：普通树脂，三布五涂; 1; 自制. 105; 一级好氧池曝气系统; 规格、型号：穿孔曝气管（直径 25曝气盘与输气管为组合式结构，曝 气盘为微孔膜片式，运行平均间隙80~100 微米。G3/4 外牙螺纹接口，材质：ABS+EPDM; 1; 外购. 106; 一级好氧池硝化液回流泵; 过流材质 SUS304，变频电机; 1; 外购. 107; 一级好氧池硝化液回流电磁流量计; 一体式，量程 0~40m3 /h，4~20mA输出，铸铁衬四氟材质，316L 电极; 1; 外购. 108; 一级好氧池 pH 计; 型号：PC350，耐氢氟酸电极； 测试项目：pH； 测试范围：0~14； 解析度：0.01pH； 输出信号0.01pH±1digit；控制接点：2×relay; 1; 外购. 109; 二级缺氧池; 尺寸：L4500mm*W4000mm，高度：6500mm， 板材形式：CS+FRP， 防腐：普通树脂，三布五涂; 1; 自制. 110; 二级缺氧池曝气搅拌系统; 下插式 DN20 的 UPVC 管道; 1; 外购. 111; 二级好氧池; 尺寸：L14000mm*W4000mm，高度：6500mm， 板材形式：CS+FRP， 防腐：普通树脂，三布五涂; 1; 自制. 112; 二级好氧池曝气系统; 规格、型号：穿孔曝气管（直径 25，曝气盘与输气管为组合式结构,曝气盘为微孔膜片式、运行平均间隙 80~100微米。G3/4外牙螺纹接口， 材质：ABS+EPDM; 1; 外购. 113; 二级好氧池硝化液回流泵; 过流材质 SUS304，变频电机; 1; 外购. 114; 二级好氧池硝化液回流电磁流量计; 一体式，量程 0~40m3 /h，4~20mA输出，铸铁衬四氟材质，316L 电极; 1; 外购. 115; 二级好氧池 pH 计; 型号：PC350，耐氢氟酸电极； 测试项目：pH； 测试范围：0~14； 解析度：0.01pH； 输出号:0.01pH±1digit；控制接点：2×relay; 1; 外购. 116; 水解酸化/缺氧池搅拌风机; 风量：3.5m³/min； 压力：6.5m; 1; 外购. 117; 好氧池曝气风机; 风量：10m³/min； 压力：6.5m； 功率：电压：380v/50Hz；材质：铸铁; 1; 外购. 118; 好氧池补碱计量泵; 500L/h 0.06MPA; 1; 外购. 119; MBR 池出水泵（自吸泵）; 流量 4m³/h，扬程 25m，电压 380V*3 相*50Hz。过水 SUS304; 1; 外购. 120; MBR 膜组件; 材质：膜丝为 PVDF 中空纤维膜，框架为 SUS304，规格型号：过滤面积 500m2; 1; 外购. 121; MBR 池污泥回流泵; 过流材质 SUS304; 1; 外购. 122; MBR 池超声波液位计; 0~7 米，4~20mA 输出; 1; 外购. 123; MBR 池曝气风机; 与水解酸化/缺氧池搅拌风机共用; 1; 外购. 124; MBR 池压力传感器; 4~20mA 输出，一体式带显示器， -0.02MPA-0.05MpA; 1; 外购. 125; RO 系统进水水箱; PE-25000，高度：4.2m; 1; 外购. 126; RO 处理系统; 9 支模，6*3 排列，处理能 5 吨每小时，40*80 抗污染膜（海德伦，陶氏）; 1; 外购. 127; 浓水池; PE-10000，高度：2.6m; 1; 外购. 128; 浓水池排放水泵; 电压 380V*3 相*50Hz; 1; 外购. 129; 回用水池; PE-25000，高度：4.2m; 1; 外购. 130; 回用水泵; SUS304; 1; 外购. 131; 回用水池液位控制器; /; 1; 外购. 132; 污泥池曝气搅拌装置; 搅拌面积 4.5m; 1; 外购. 133; 污泥提升泵; 口径 DN65，气动隔膜泵; 1; 外购. 134; 污泥压滤机; 压滤面积 50 平方，液压压紧，自动 拉板; 1; 外购. 135; 加药系统; 按需配套设置; 1; 外购. 136; 控制系统; PLC 逻辑程序控制，防爆电柜，触 摸屏显示及操控; 1; 外购. |  |
| 污染防治措施及防治效果 - 污染物产生情况 （1）废气 有组织废气产生 排气筒编号; 污染源; 污染物名称; 产生状况. 1#; 名称; 排气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a. 缺氧池接触氧化池。污泥浓缩罐; 7000; 氨; 17.571; 0.123; 0.977. 硫化氢; 1.571; 0.011; 0.086. 非甲烷总烃; 63.286; 0.443; 3.51. 2#; 废矿物油储罐呼吸、染料和涂料预处理及储罐呼吸、表面处理废液预处理及储罐呼吸、蒸发系统、废水处理站; 7850; 甲苯; 5.327; 0.042; 0.331. 二甲苯; 6.659; 0.052; 0.414. 苯系物; 13.318; 0.105; 0.828. 非甲烷总烃; 61.016; 0.479; 3.794. HCl; 8.917; 0.070; 0.554. 硫酸雾; 37.493; 0.294; 2.331. 氟化物; 3.489; 0.027; 0.217. 硫化氢; 0.782; 0.006; 0.049. 氨; 7.064; 0.055; 0.439. 3#; 危废仓库; 5400; 非甲烷总烃; 4.209; 0.023; 0.180. 无组织排放废气产生源强 污染物名称; 污染源位置; 污染物产生量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 甲苯; 生产车间; 0.037; 3600; 10. 二甲苯; 0.046. 苯系物; 0.092. 非甲烷总烃; 0.882. HCl; 0.062. 硫酸雾; 0.259. 氟化物; 0.024. 硫化氢; 0.015. 氨; 0.158. （2）废水 废水来源; 编号; 废水产生量m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量. 浓度mg/L; 产生量t/a. 生产废水; 高浓度废乳化液（COD≥50000）; W1; 12000; COD; 6000; 72. SS; 300; 3.6. 石油类; 150; 1.8. 蒸发冷凝水; 1000; /; /; /. 废乳化液（COD＜50000）; 6860; COD; 6000; 41.16. SS; 100; 0.686. 石油类; 148; 1.015. 中间水池; 18860; COD; 6000; 113.16. SS; 227.3; 4.286. 石油类; 149.3; 2.815. 喷淋塔废水; 50; COD; 1000; 0.05. SS; 200; 0.01. 药剂配置水; 190; /; /; /. 拖把清洗废水; 20; COD; 600; 0.012. SS; 700; 0.014. 混合生产废水; 15160; COD; 300; 4.548. SS; 70; 1.016. 石油类; 15; 0.227. 生活污水; W2; 435; COD; 300; 4.721. SS; 76.4; 1.191. 氨氮; 14.6; 0.227. TP; 5; 0.002. 混合废水; W3; 15595; COD; 302.8; 4.721. SS; 76.4; 1.191. 石油类; 14.6; 0.227. 氨氮; 1.2; 0.019. TP; 0.1; 0.002. 工艺废水; 废矿物 油储罐 切水; 855; COD; 100000; 85.500. SS; 1000; 0.855. 石油类; 20000; 17.100. 表面处理废液（含铬）; 1000; COD; 8000; 8.000. SS; 1200; 1.200. 石油类; 150; 0.150. 氨氮; 150; 0.150. TN; 200; 0.200. TP; 500; 0.500. LAS; 500; 0.500. 氟化物; 300; 0.300. 氯化物; 300; 0.300. 硫酸盐; 500; 0.500. 总铜; 100; 0.100. 总锌; 120; 0.120. 六价铬; 13500; 13.500. 总铬; 15000; 15.000. 总镍; 60; 0.060. 表面处理废液（含镍）; 1600; COD; 8000; 12.800. SS; 1200; 1.920. 石油类; 150; 0.240. 氨氮; 150; 0.240. TN; 200; 0.320. TP; 500; 0.800. LAS; 500; 0.800. 氟化物; 300; 0.480. 氯化物; 300; 0.480. 硫酸盐; 500; 0.800. 总铜; 100; 0.160. 总锌; 120; 0.192. 六价铬; 45; 0.072. 总铬; 50; 0.080. 总镍; 20000; 32.000. 表面处理废液（其他）; 5400; COD; 12000; 60.000. SS; 2000; 8.000. 石油类; 300; 1.200. 氨氮; 1500; 6.000. TN; 2000; 8.000. TP; 200; 0.800. LAS; 1200; 4.800. 总铜; 150; 0.600. 总锌; 150; 0.600. 六价铬; 225; 0.900. 总铬; 250; 1.000. 总镍; 150; 0.600. 总铅; 80; 0.320. COD; 12000; 60.000. SS; 2000; 8.000. 染料和涂料废液; 4000; COD; 500; 0.050. SS; 400; 0.040. 石油类; 200; 0.020. 氨氮; 20; 0.002. TN; 30; 0.003. TP; 15; 0.002. 总铬; 20; 0.002. 总镍; 20; 0.002. COD; 500; 0.050. SS; 400; 0.040. 石油类; 200; 0.020. 氨氮; 20; 0.002. TN; 30; 0.003. 公辅工程废水; 实验室废水; 100; COD; 500; 0.050. SS; 400; 0.040. 石油类; 200; 0.020. 氨氮; 20; 0.002. TN; 30; 0.003. TP; 15; 0.002. 总铬; 20; 0.002. 总镍; 20; 0.002. 废气吸收废水; 120; COD; 500; 0.060. SS; 500; 0.060. 氟化物; 300; 0.036. 氯化物; 300; 0.036. 地面清洗废水; 58; COD; 1000; 0.058. SS; 1200; 0.070. 循环冷却系统排水; 1663; COD; 300; 0.499. SS; 300; 0.499. 药剂配置 用水; 600; /; /; /. （3）固废 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）. 1; 废反渗透膜 （纯水制备）; 纯水制备; 固态; 渗透膜; 0.3. 2; 废活性炭 （纯水制备）; 纯水制备; 固态; 活性炭; 1. 3; 含油废渣; 过滤、储罐定期清理; 半固; 含油杂质; 396. 4; 废油; 过滤; 液态; 矿物油; 5206. 5; 含铬污泥; 压滤; 固态; 含铬污泥; 100. 6; 含镍污泥; 压滤; 固态; 含镍污泥; 160. 7; 污泥 （含蒸发残渣）; 压滤; 固态; 污泥、残渣; 1795. 8; 废包装材料; 原料包装; 固态; 沾染有害物质的包装袋/包装桶; 3.48. 9; 废包装桶; 来料包装; 固态; 200L 铁桶、吨桶; 6+2800 只. 10; 废过滤介质; 废水处理; 固态; 过滤网/滤芯; 0.2. 11; 废反渗透膜 （废水处理）; 废水处理; 固态; 反渗透膜; 0. 1. 12; 废活性炭 （废气处理）; 废气处理; 固态; 吸附废气/有害物质的活性炭; 75.38. 13; 实验室废物; 来料分析; 固态/液 态; 实验室废液/废渣、废化验容器; 0.45. 14; 蒸发浓液; 蒸发; 液态; 残液; 1300. 15; 污泥（泥饼）; 废乳化液处置线; 固态; 污泥; 60. 16; 生活垃圾; 员工生活; 半固; /; 7.5. （4）噪声 序号; 设备名称; 台数; 等效声级dB(A); 所在车间; 距厂界最近距离m. 1; 储罐进料泵系统; 8; 80; 生产车间内; 18（S）. 2; 储罐出料泵系统; 8; 80; 18（S）. 3; 浮油提升泵; 1; 80; 18（S）. 4; 曝气搅拌系统; 2; 85; 28（S）. 5; 含镍含铬压滤机; 1; 75; 28（S）. 6; 含镍含铬序批示反应隔膜泵; 1; 85; 28（S）. 7; 压滤液提升泵; 1; 80; 22（E）. 8; 序批示反应隔膜泵; 1; 85; 28（E）. 9; 废液压滤机; 1; 75; 85（S）. 10; 压滤液提升泵; 1; 80; 16（E）. 11; 生化系统进水泵; 1; 80; 28（E）. 12; 水解酸化池污泥回流泵; 1; 80; 28（E）. 13; 一级缺氧池曝气搅拌系统; 1; 85; 28（E）. 14; 一级好氧池曝气系统; 1; 85; 28（E）. 15; 一级好氧池硝化液回流泵; 1; 80; 28（E）. 16; 二级缺氧池曝气搅拌系统; 1; 85; 28（E）. 17; 二级好氧池曝气系统; 1; 85; 28（E）. 18; 二级好氧池硝化液回流泵; 1; 80; 28（E）. 19; 水解酸化/缺氧池搅拌风机; 1; 85; 28（E）. 20; 好氧池曝气风机; 1; 85; 28（E）. 21; MBR 池出水泵; 1; 80; 28（E）. 22; MBR 池污泥回流泵; 1; 80; 28（E）. 23; 污泥池曝气搅拌装置; 1; 85; 28（E）. 24; 污泥提升泵; 1; 85; 28（E）. 25; 污泥压滤机; 1; 75; 70（S）. 26; 废气处理风机; 2; 90; 20（S）. 2、污染防治设施及工作原理 - 污染防治设施： A、废气 本工程中挥发恶臭气体的构筑物比较集中，对缺氧池、接触氧化池进行密闭加盖处理，通过引风机将废气抽出，采用碱水喷淋+除臭器+除湿器+两级活性炭吸附吸收处理，氨气去除率可达90%，硫化氢去除率可达80%，尾气由15m高排气筒排放，少量未捕集的在车间内无组织排放。 本项目有组织废气为废矿物油预处理废气 G1、有机废气 G2、酸性废气 G3、 蒸发废气 G4，水解酸化、缺氧、MBR 等生化处理以及污泥浓缩过程中产生的恶臭气体（硫化氢、氨）G5 、危废仓库废气。 项目设置 2 个储罐用于储存废矿物油，1 个储罐用于储存次生废油，2 个储 罐用于储存染料和涂料废液，4 个储罐用于储存 HW17 废液（含铬、含镍、其他）， 储罐均为固定顶储罐，每个储罐呼吸口均安装密闭管道，储罐呼吸废气经抽风管 收集；对 HW12 废液、HW17 其他废液序批式反应池均进行密封加盖，通过抽风 机将废气经管道收集；在蒸发冷凝水收集储罐放空阀处设置收集管道将产生的废 气经板式换热器冷却后，经真空泵收集；对水解酸化池、缺氧池、MBR 池、污 泥浓缩池等池体进行密封加盖，通过抽风机将恶臭气体经管道收集；经收集后废 气一同经主风管进酸喷淋+碱喷淋+除湿器+两级活性炭吸附装置进行处理，处理 后尾气通过 15m 高排气筒 2#排放；废气捕集率约 90% ，对非甲烷总烃去除率约 90%。 项目对危废仓库进行密闭抽风，并配套两级活性炭吸附装置。危废仓库内废 气经抽风管收集至两级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒 3#排放。废气捕集率约 90% ，两级活性炭吸附对有机废气的去除率约 90%。 （2）无组织废气 项目无组织废气为未被捕集的有机废气、未被捕集的酸性废气和未被捕集的 恶臭物质，通过加强车间通风后，在车间内以无组织形式排放。 通过上述措施，可使废气达标排放，减少生产过程中排放的废气对周边环境 的影响程度 B、废水 a）生产废水: 油/水、烃/水混合物或乳化液经过蒸发（或磁破乳）+混凝气浮沉淀+超滤系统+缺氧池+固定化生物膜好氧（兼缺氧）池+生化池+接触氧化池+二沉池+混凝沉淀池处理达标后接入武南污水处理厂处理后排入武南河。 本项目厂区排水系统采用清污分流、雨污分流体制。 项目工艺废水（染料和涂料废液、表面处理废液）、实验室废水经蒸发预处 理后和废矿物油储罐切水、废气吸收废水、药剂配置用水、地面清洗废水、循环 冷却系统排水一同进厂内废水处理设施进行（水解酸化+两级 A/O+MBR+炭滤+ 保安过滤+RO 系统）处理，处理后尾水全部回用于本项目废气吸收用水、药剂 配置用水、地面清洗用水、循环冷却系统补充用水，不外排。纯水制备弃水和生蒸汽冷凝水经收集后回用于本项目循环冷却系统补充用水，不外排。 通过上述措施，可使废水达标排放，减小生产过程中排放的废水对周边环境 的影响程度 b) 生活污水: 依托金城齿轮有限公司现有接管口接入武南污水处理厂处理后排入武南河。 C、固废 a) 泥饼: 委托江苏盈天环保科技有限公司处理。 b) 废矿物油: 委托江苏中吴长润环能科技有限公司及无锡文昊环保工程有限公司处理。 - 实验室废物： 委托江苏盈天环保科技有限公司处理。 - 废包装桶、废包装袋： 委托常州永盈环保科技有限公司处理。 - 废活性炭： 委托江苏盈天环保科技有限公司 - 蒸发浓液： 委托江苏盈天环保科技有限公司，常州市和润环保科技有限公司处理。 D、噪声 本项目噪声主要来源于提升泵，风机、污泥泵、压滤机、空压机等生产设备的噪音。针对不同类别的噪声，采用了隔声、减震和消声处理。 3、污染防治效果（监测数据） |  |
| 预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目 （1）主要分析项目 序号; 分析项目. 1; COD. 2; PH. 3; SS. 4; 石油类. 5; 重金属. 6; 含水率. （2）主要仪器设备 实验室设备; 马弗炉; 4KW; 1台. 电热恒温鼓风干燥箱; SD101-1A; 1台. 电子万用炉; 220V/ 1KW; 4台. 可见分光光度计; 722 型; 1台. 智能消解器; 5B- 1F; 1台. 便携式酸度计; PHB- 10; 1台. 电子天平; FA2204N; 1台. 原子吸收分光光度计; AA-760AFG; 1台. 无油气体压缩机; KJ-BII; 1台. 精密净化交流稳压电源; JJW- 1000VA; 1台. 冷却水循环机; AS600; 1台. 石墨炉加热电源; CPF- 1; 1台. 原子荧光光度计; RGF-6200; 1台. 智能恒温加热器; ZNJR-S; 1台. 溶解氧测定仪; 9011M; 1台. 其它; 玻璃仪器; 若干. 排放口自动在线检测仪; COD 、氨氮、总磷、pH; 4台. 酸度计; S-29A; 酸度计. 石油产品闪点试验器; SYP1002-III; 石油产品闪点试验器. 石油产品蒸馏试验器; SYP2001-III; 石油产品蒸馏试验器. 水含量测定仪; WH—302; 水含量测定仪. 2、安全、保卫措施 - 对厂区重点部位安装摄像头、并安排人员24小时值班监控，形成全天候电子监控网。 - 规范门卫管理，形成外围安全网。 - 在关键车间和危险存储区域等设置防护和危险标志，配备应急处理设备和合适的材料。 - 负责生产人员每天对厂区进行不间断安全巡逻，找出安全漏洞，排除安全隐患，提出整改措施，及时安排落实。 3、内部检查监督管理措施 公司建立了完善的内部管理体系，并严格按照体系的要求开展管理工作，同时制定了各项规章制度，加强对员工的教育培训，在关键岗位和重要部门制度上墙，没季度开展员工的环保教育，用好的制度管好人，用好的人来做好事。 4、人员培训及持证上岗情况 公司定期对所有员工进行安全环保培训，同时对应急预案进行演练，加强员工安全、环保意识及对突发事件的处理能力，牢固树立环保理念。其中公司将组织员工积极参加各级环保部门举办的环保培训班，加强人员资质管理，做到持证上岗。 5、意外突发事故应急措施 根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版），公司委托有资质单位制订了《突发环境事件应急预案》，并报武进区生态局高新区环保所进行备案。 改预案通过风险识别、事故后果分析，采用技术和管理手段降低事故发生的可能性；万一发生事故（故障）有应急处理的程序和方法，能快速反应处理故障或将事故清除在萌芽状态；采用预定的县长抢救和抢险的方案，控制或减少事故造成的损失。 6、环境监测措施 （1）环保专职人员每天巡视车间内气味情况，确保废气收集、处理效果。 （2）环保专职人员每天记录废水收集池确保无泄漏。 （3）购置在线自动监测仪器设备，能够检测流量、PH、COD等指标，具有定期自行监测能力。 （4）委托佳蓝监测有限公司定期对厂内和外围监测点的具体环境指标进行定期监测，并定期向环保部门汇报监测结果。 7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 公司设立了突发事件保障专用资金，专用于意外突发事件的处理，做到转款专用，同时购买了环境污染责任险，用于保障环境安全。 |  |
| 周边环境简述及地理位置图 本项目位于武进高新技术产业开发区新升路51号，租用常州市武进金城齿轮有限公司的闲置厂房，面积为3600m2。本项目东侧紧邻凤市连接器及鸿盛机械，南侧紧邻江苏伯仕敦重工科技有限公司，西侧为新升路，隔路为兆晶光能，北侧为西湖路，隔路为国茂减速机；项目500m范围内无敏感点。 |  |
| 厂区布局说明及平面布置图 |  |
| 考核综合意见： 年 月 日 |  |
| 省环境保护厅审批意见： (盖 章) 年 月 日 |  |