江苏省危险废物经营许可证申请书

申请单位名称    百菲萨环保科技（江苏）有限公司（章）

申请经营废物的类别 含锌废物（HW23 312-001-23）

经营方式            处置利用

申请数量（吨/年）     110000

填报日期          2024年12月12 日

□首次申请 £重新申请 ☑换证

江苏省环境保护厅制

填 写 说 明

- 申请书除最后一页（核查综合意见、省环保厅审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

- 申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

- 申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。

- 经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

- 危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。

- 申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。

申请者声明

本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。

法人代表签字：

| 申请单位名称 |  | 百菲萨环保科技（江苏）有限公司 |  |  | 经济性质 |  | 有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 江苏常州经济开发区横林镇夏家路18号 |  |  | 企业代码 |  | 91320412MA1XHHGN8X |  |  |
| 经营场所地址 |  | 江苏常州经济开发区横林镇夏家路18号 |  |  | 固定资产总值 |  | 3.2亿 |  |  |
| 注册资金 |  | 2400万美元 |  |  | 法人代表 |  | 付晓 |  |  |
| 成立时间 |  | 2018年11月26日 |  |  | 单位总人数 |  | 55 |  |  |
| 占地面积 |  | 53365m2 |  |  | 建筑面积 |  | 12645.7m2 |  |  |
| 电 话 |  | 0519-88789818 |  |  | 传 真 |  | / |  |  |
| 电子邮箱 |  | sam.xu@befesa.com |  |  | 邮政编码 |  | 213101 |  |  |
| 联系人 |  | 徐向阳 |  |  | 联系电话 |  | 0519-88789818 |  |  |
| 单位主要负责人 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 务 | 职 称 | 文化 程度 | 专 业 | 本专业工作年限 | 工作岗位 |

| 申 请 经 营 废 物 情 况 | 废 物 名 称 | 类别编号 | 主要化学成分 | 危险特性 | 经 营 数量（吨/年） | 经营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含锌废物 | HW23 312-001-23 | 锌、铁、汞、砷、铅、锡、镉、铬、无机氟化物、氯化物、二噁英类 | T | 110000 | 收集、贮存、处置利用 |
| 合计总量 |  |  |  |  | 110000 |  |

| 主 要 经 营 设 施 及 设 备 | 名 称 | 规格型号 | 设计能力 | 数量 | 生产厂家/产地 | 投运日期 | 使用场所 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回转窑 | 内径4m,长度55m，转速：0.02-1.5rpm | 110000t/a | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 生产 |
|  | 回转窑入口 | 内外侧直径：1900mm、3500mm，长度：1455mm，厚度：20mm | 110000t/a | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 生产 |
|  | 回转窑入口冷却风机 | Y4-68-4.80 | 9500 m3/h | 2 | / | 2021.6 | 生产炉窑区 | 生产 |
|  | 回转窑出口 | 内外侧直径：3500mm、2150mm，长度：1910mm，厚度：20mm | 110000t/a | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 生产 |
|  | 回转窑出口冷却风机 | Y4-68-4.80 | 9500 m3/h | 2 | / | 2021.6 | 生产炉窑区 | 生产 |
|  | 天然气炉 | 7.25MW | / | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 生产 |
|  | 鼓风机 | / | 5550 m3/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 生产 |
|  | 炉渣卸料滑道 | 长x宽x高：2x3x2.2m | / | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 炉渣运输 |
|  | 单轨电工葫芦 | 功率：5kW | 荷载：7t | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 炉渣运输 |
|  | 高温计 | 600-1600℃ | / |  | Ardometer MPZ 7MC3001 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 窑内测温 |
|  | 双链式运输机 | B980 | 8-9m3/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 运输 |
|  | 沉降仓带式运输机 | 长x宽：4500x800mm，速度：350mm/s | 20t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 运输 |
|  | 喷雾冷却系统 | / | 47600m3/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 冷却 |
|  | 循环链式运输机 | 长x宽：10000x490mm，速度：15mm/s，功率：2.2kW | 5t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 运输 |
|  | 循环起重机 | 长x宽：10000x490mm，速度：15mm/s，功率：2.2kW | 5t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 运输 |
|  | 循环运输除尘器 | 过滤面积100m2 | 5000m3/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产区 | 除尘 |
|  | 调节塔链式运输机 | 长x宽：11000x990mm，速度：15mm/s，功率：3kW | 10t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 运输 |
|  | 集气罩 | 气动密封，厚度：5mm | 50000 m3/h | 3 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 环境集烟 |
|  | 增压鼓风机 | / | 50000 m3/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑区 | 鼓风 |
|  | 活性炭吸附装置 | 温度：178℃，长度：22665mm，直径：4500mm | 103500 m3/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑尾气处理区 | 废气处理 |
|  | 主风机 | 温度：178℃，长度：22665mm，直径：4500mm | 103500 m3/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑尾气处理区 | 废气处理 |
|  | 烟囱 | 高度：35m，直径：2000mm，厚度：8mm | / | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产炉窑尾气处理区 | 废气处理 |
|  | 装料斗 | 25m3 | / | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产区 | 上料 |
|  | 生产筒仓喂料袋式运输机 | 尺寸：90500x 800 mm，功率：11kW | 20t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产区 | 上料 |
|  | 可移动袋式运输机 | 尺寸：8900x 800 mm，功率：3kW | 20t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产区 | 上料 |
|  | 混料机 | 55kW | 25t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产区 | 混料 |
|  | 加湿机 | 55kW | 25t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 生产区 | 加湿 |
|  | 拆包装置 | 功率： 160kW | 25t/h | 1 | 定制 | 2021.6 | 仓库二（原料混合车间） | 含拆包、加湿及配套布袋除尘 |
|  | 烟气在线监测系统 | / | / | 1 | 定制 | 2021.6 | 烟囱 | 在线监测烟气流量、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物 |
|  | XRF测试仪 | Thermo ARL perform'X XRF | / | 1 | 赛默飞 | 2021.6 | 化验室 | 用于电炉灰、炉渣、氧化锌、混合料中锌、铅、铁等元素含量粗略测定 |
|  | ICP分析仪 | Thermo iCAP pro series | / | 1 | 赛默飞 | 2021.6 | 化验室 | 用于电炉灰、氧化锌中锌、铅、铁等元素含量精确测定 |
|  | C-S仪 | 钢研纳克CS2800G | / | 1 | 钢研纳克 | 2021.6 | 化验室 | 用于焦粉、电炉灰、炉渣、氧化锌、混合料中碳、硫含量测定 |
|  | 振动磨 | 众合M1A | / | 1 | 众合 | 2021.6 | 化验室 | 用于活性炭碘值测定、炉渣含量测定的样品前处理 |
|  | 分析天平 | 万分之一 | / | 1 | Sartorius | 2021.6 | 化验室 | 各药品、样品称量 |
|  | 电子天平 | SPX2201ZH | / | 1 | 奥豪斯 | 2021.6 | 化验室 | 各样品称量 |
|  | 超纯水制备设备 | / | 2L/min | 1 | 赛默飞 | 2021.6 | 化验室 | 溶液配制 |
|  | pH计 | 0-14 | / | 1 | Sartorius | 2021.6 | 化验室 | 活性炭pH值测定，水质或者溶液pH值测定 |
|  | 超声清洗机 | KQ5200DE超声波清洗机 | / | 1 | 昆山舒美 | 2021.6 | 化验室 | 用于样品前处理，能加速样品或药品溶解；用于清洗 |
|  | 真空抽滤 | GM-0.33A真空过滤系统 | / | 1 | 天津津腾 | 2021.6 | 化验室 | 离子色谱进样前溶液需经过抽滤，起到排气除杂的目的 |
|  | 鼓风干燥箱 | DGH-9201A | / | 1 | 上海一恒 | 2021.6 | 化验室 | 焦粉、混合料、活性炭、石灰等样品水分测试；样品烘干 |
|  | 马弗炉 | SX2-10-12NP | / | 1 | 上海一恒 | 2021.6 | 化验室 | 焦粉、活性炭等样品的灰分、挥发分测试 |
|  | 阴离子检测仪 | Thermo-ICS-600 | / | 1 | / | 2021.6 | 化验室 | 用于电炉灰、氧化锌中F、Cl元素含量测定 |
|  | 压片机 | ZHY401 | / | 1 | / | 2021.6 | 化验室 | 电炉灰、混合料进XRF仪器之前预处理一下 |
|  | 烘箱 | 上海一恒电热恒温干燥箱DGH-9201A | / | 1 | 上海一恒 | 2021.6 | 化验室 | 焦粉、混合料、活性炭等样品水分测试；样品烘干 |
|  | 颚式破碎机 | / | / | 1 | 垚鑫 | 2021.6 | 化验室 | 部分样品需初级破碎 |
|  | 振筛机 | D200 | / | 1 | 垚鑫 | 2021.6 | 化验室 | 活性炭、焦粉、石灰粒径测试 |
|  | 二分器 | 6mm | / | 1 | 垚鑫 | 2021.6 | 化验室 | 平行分样 |
|  | 振荡器 | 国产 | / | 1 | / | 2021.6 | 化验室 | 样品均匀混合 |

废物的包装、收集 1.废物包装形式 本项目主要处置固态的危险废物，以吨袋包装入厂和槽罐车运输入厂为主。 2.废物收集 本项目委托常州市兰陵万里汽车运输有限公司、淮安交运危货运输有限公司、易安世物流（常州）有限公司等，采用专用汽车或专用运输槽罐车进行收集运输，常州市兰陵万里汽车运输有限公司、淮安交运危货运输有限公司、易安世物流（常州）有限公司等已均取得《道路运输经营许可证》（苏交运管许可常字320401330442、苏交运管许可淮字320801300588号、苏交运管许可常字320401370012 ）。

废物的运输 1.废物运输方式 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012），产废单位产生的危险废弃物将由具有相关资质的运输单位承运。本公司将委托第三方运输单位提供运输服务。所有运输单位必须符合相应的资质，所有运输车型必须符合相关法律法规。采用公路运输的方式。选用专用运输车，按时到各危险废物存放点收集、装运危险废物，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。袋装电炉除尘灰运输车到达厂区后由叉车转移至仓库二（原料混合车间），罐车装电炉除尘灰运输车到达厂区后直接通过管道连接运输至电炉除尘灰筒仓。 2.现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、资质） 2.1现有运输工具的来源 本公司与常州市兰陵万里汽车运输有限公司、淮安交运危货运输有限公司、易安世物流（常州）有限公司等签订了危险废物运输合同；运输工具来源常州市兰陵万里汽车运输有限公司、淮安交运危货运输有限公司、易安世物流（常州）有限公司。 2.2资质 危险废物的收集运输公司常州市兰陵万里汽车运输有限公司、淮安交运危货运输有限公司、易安世物流（常州）有限公司等已均取得《道路运输经营许可证》（苏交运管许可常字320401330442、苏交运管许可淮字320801300588号、苏交运管许可常字320401370012 ）。 3.废物运输时的应急方案和工具 常州市兰陵万里汽车运输有限公司、淮安交运危货运输有限公司、易安世物流（常州）有限公司等均已制订了《安全事故综合应急预案》；《危险品泄漏专项预案》；《火灾爆炸专项预案》；《交通事故应急预案》。 物料运输系统的风险主要是事故性泄漏。由于交通事故会对危险品包装容器破损，导致危险品对环境造成的污染和对人员造成伤害，为此对驾驶员经常进行灭火器、专用工具箱及必备工具的演练。公司成立应急小组，并和当地事故应急救助部门公安110建立正常联系，一旦发生事故就立即向厂及有关应急部门联系，以得到最快速度处理解决事故现场。

废物的贮存/暂存 1.废物贮存/暂存方式 经抽样检查合格后的袋装电炉除尘灰由叉车转移至仓库二（原料混合车间），以吨袋储存；经抽样检查合格后的罐车装电炉除尘灰直接通过管道连接运输至电炉除尘灰筒仓储存。 2.废物贮存场所情况简述 - 危废暂存库 储存对象：电炉除尘灰 危废储存方式：室内封闭式库房、筒仓 危废设计储存量：满足总回收处置利用能力满载2个月左右 设计仓库面积：室内封闭式库房面积为2967m2；筒仓2个，总容积450m3。

废物的预处理 1.废物预处理工艺 电炉除尘灰的入库后预处理主要是加湿，然后进入后续原料运输系统。 2.废物预处理设施、设备 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 拆包装置; /; 1. 2; 混料机; /; 1. 3; 加湿机; /; 1.

废物处置工艺及设备、设施 1.废物处置工艺流程 电炉除尘灰处置工艺

本项目生产过程可分为前处理工段、威尔兹回转窑还原挥发工段、产品分离工段三个部分，以达到使电炉除尘灰中锌得到资源化综合利用的目的。 2.废物处置工艺说明 工艺流程： （1）前处理工段 本项目主要原辅料包括电炉除尘灰、还原剂、石灰和活性炭。电炉除尘灰原料有干灰和湿灰。 干灰采用专用密闭罐车运输，厂内建有密闭除尘灰筒仓，配备卸料接口，在压缩空气系统作用下，干灰随空气一起沿卸料管路注入除尘灰筒仓。筒仓内自带有袋式除尘装置，干灰注入筒仓过程中产生的无组织粉尘废气经自带袋式除尘器处理后无组织排放，除尘灰返回至筒仓内。 湿灰在运送时呈球状、块状或半固态状，由吨袋包装，采用封闭箱式货车运输，厂内建有仓库二（原料混合车间），配备有自动拆包机，配套有加湿装置，吨袋拆包后，湿灰贮存于仓库二（原料混合车间）。为控制拆包过程中的粉尘逸散，自动拆包机配套建有袋式除尘系统，收集的除尘灰返回原料混合车间中仍作为原料使用，少量含尘气体无组织排放。 固态还原剂采用封闭箱式货车运输，运至厂内后卸料至仓库二（原料混合车间）内还原剂贮存区；石灰采用专用密闭粉罐车运输，运至厂内后卸料至石灰筒仓。石灰筒仓自带有袋式除尘装置，物料注入过程中产生的无组织粉尘废气经自带袋式除尘器处理后无组织排放，石灰返回至筒仓内。本项目使用的活性炭为颗粒状活性炭，经密闭罐车运输至厂内后卸料至活性炭筒仓内暂存，活性炭筒仓顶部自带有袋式除尘装置。 根据威尔兹回转窑处理工艺的需求，入窑的物料需进行混合成粒。本项目采用抓斗抓取一定量的电炉除尘灰（湿灰）和还原剂送入装料斗中，料斗通过封闭带式输送机送至混料机，电炉除尘灰（干灰）和石灰由筒仓直接密闭管道送至混料机中。向混料机中加入一定量的水后对物料进行搅拌混合，物料经混合成粒后形成大小合适的球粒，球粒状物料经密闭输送机送至威尔兹回转窑。混料机内设有一套袋式除尘系统，带式输送机和混料机内产生的无组织粉尘废气经袋式除尘器处理后无组织排放，除尘器收集的除尘灰作为原料使用。 球粒状物料经威尔兹回转窑投料口投至回转窑内，投料过程中将产生投料粉尘废气G2，为减少投料过程中的粉尘逸散，投料口设置一套袋式除尘系统，投料粉尘废气G2经袋式除尘器处理后通过排气筒Q2排放，除尘器收集的除尘灰作为原料使用。 （2）威尔兹回转窑还原挥发工段 威尔兹回转窑处理工段采用火法冶炼工艺。本项目威尔兹回转窑长度为55米，直径为4米，炉体微微向下倾斜，通过自转传送物料，物料在回转窑内的反应时间为4至6小时，气体停留时间在2s以上，调节塔急冷时间为1.75s（温度从500-600℃降至200-260℃）。进气系统从回转窑末端向窑内输入空气，形成与物料流动方向相反的气流。 在混合物料进入回转窑后，微球粒被逆向的热空气干燥并被预加热（区域1）。混合物料到达回转窑的中部（区域2）后，首先物料中的还原剂被部分氧化为CO，混合物料中的金属复合物（主要是金属锌、铁和铅的复合物）与CO发生氧化还原反应，反应温度为1100℃~1300℃。反应产物二氧化碳与还原剂再度反应生成一氧化碳，促进金属复合物的深度还原，区域2发生的主要反应方程式见式R1~R6。 要反应方程式见式R1~R6。 （R1） （R2） （R3） （R4） （R5） （R6） 经在区域2内还原后，还原产物锌和铅等低熔点物质有选择性地挥发至回转窑上部空域（区域4），在回转窑上部空域内回流气体中高氧气含量氛围下，挥发的金属锌和铅被氧化为氧化物（见R7~R8），氧化物在回转窑尾气的携带作用下进入后续沉降仓。铁等高熔点物质则随炉料一起，在重力作用下进入区域3，在通入的空气气氛下氧化形成炉渣S1（见R9~R10），从回转窑炉底排出，进入炉渣冷却系统。 （R7） （R8） （R9） （R10） 整个回转窑中，区域1和区域2为吸热过程，区域3和区域4则为剧烈的放热过程，通过炉内气体回流与物料混合实现整个回转窑的热量平衡。回转窑设有天然气燃烧器，在启动时和反应区温度较低时投入使用，通过天然气补燃放热，保证回转窑顺利启动和工况正常运行。 （3）产品分离工段及烟气末端处理 富含金属氧化物的尾气从回转窑入料口一侧排出，在进入袋式过滤器前，高温废气需先经沉降以及调节塔喷淋急冷处理。沉降仓设有水雾喷洒系统，气体温度由1200℃降至约650℃，由于气流减速，使入料口中混入的大颗粒物料发生沉降并分离，大颗粒物料回送至回转窑装料区，较细颗粒物送入调节塔。本项目沉降仓顶部安装有一套袋式除尘系统，用于收集斗式升降台产生的粉尘，收集后的粉尘送回升降台。含氧化锌气流进入调节塔后，通过向气流入口区域喷入水雾进行急冷，使气流温度迅速降至200-260℃，该急冷过程可以有效减少二噁英的再合成。出调节塔的含氧化锌废气进入袋式过滤房。根据建设单位提供的资料，“沉降仓+调节塔+袋式过滤房”三级装置的设计产品分离效率99.9%以上。 分离出的氧化锌经管道输送至密闭筒仓，产品筒仓自带有袋式除尘装置，产品下料过程中产生的无组织粉尘废气经自带袋式除尘器处理后无组织排放，除尘灰返回至筒仓内。筒仓下设有吨袋包装，包装好的吨袋产品送至产品仓库暂存。 3.废物处置设备、设施明细 3.1 车间主要工艺设备表 单体名称; 设备名称; 规格; 数量; 单位. 威尔兹回转窑; 威尔兹回转窑生产线（包括天然气炉、混料机、运输机、回转窑、沉降仓、调节塔、袋式过滤器、活性炭吸附装置、袋式除尘器等设备）; 定制; 1; 套.

污染防治措施及防治效果 1.污染物产生情况 废水：地面冲洗水、车辆冲洗水、初期雨水、实验室废水、餐厅污水与生活污水。 废气：主要为回转窑工艺尾气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英类；炉尾投料废气，主要污染物为颗粒物、汞及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物。 固废：废布袋、实验室废液、废包装材料、废机油、废UPS电池、废滤芯、废沾染劳保用品等。 噪声：回转窑、空压机、风机等噪声。 2.污染防治设施及工作原理 类别; 污染物名称; 防治设施; 工作原理. 废气; 回转窑工艺尾气; 1套“调节塔急冷+活性炭吸附+袋式除尘”处理系统，1座35m高排气筒; 来自回转窑的气流中包含金属氧化物；氧化锌灰尘平均含锌量为 55-60%。回转窑中产生的气流通过沉降仓中空气-水喷嘴，气体温度由1200℃降至约650℃。沉降仓中，由于气流减速，最大的颗粒沉降到第一个料斗中，这些颗粒将循环回流至威尔兹回转窑装料区。沉降仓配备一套链式运输系统，该系统由3条有盖链条、一个斗式升降台和威尔兹氧化物卸料斗构成。为了收集斗式升降台产生的灰尘，在沉降仓顶部安装一套袋式过滤除尘系统，系统中各自的风机和螺旋运输机将过滤机中的灰尘重新释放至升降台。调节塔是垂直圆柱状，这样气流可以从上至下垂直通过调节塔。向气流入口区域注入空气喷水，气流方向气体温度迅速降至200-260℃。这样，最细的水滴与主要气流结合在一起，颗粒物在重力作用下沉降。在过滤第一阶段的过滤器的入口设置一个中心仓。通过中心仓，待处理的气体沿过滤器均匀分布。中心仓的底部有一个配备螺旋运输机的料斗。配备压缩空气清洁系统和垂直袋的袋式过滤器保留灰尘颗粒。过滤器的清洗通过时间和压降完成。通过清洗，袋子外表面从气体中分离出的颗粒落进料斗中。根据设计资料，“沉降仓+调节塔+袋式过滤器”组成的产品分离系统分离消效率达99.9%以上。经分离后，大部分的颗粒物得以过滤成为产品，少量的含尘废气进入后道烟气末端治理。来自袋式过滤器的气体被引导至包含一个新的袋式过滤器的过滤阶段，目的是为了在排放前清洗气体。净化第二阶段过滤器的入口设置一个中心仓，中心仓均匀分布过滤器中的待处理气体。中心仓的底部有一个配备螺旋运输机的料斗，因此收集的颗粒可以被重新引入循环系统。第二个袋式过滤器前安装一台活性炭吸附装置。由于活性炭比表面积较大，气流中的重金属及二噁英类等污染物被吸附。粉末状的活性炭贮存于筒仓中，通过螺旋运输机控制重量和运输。. 炉尾投料废气; 1套袋式除尘器，1座22m高排气筒; 袋式除尘器是利用纤维织物进行过滤的一种除尘装置，含尘气体在进入除尘器后，经过筛滤、惯性碰撞、滞留、扩散、重力沉降。最后在安装在顶盖的震动电机的震动下，被过滤的粉尘落入下部的集灰斗中。而过滤后的气体从除尘器的顶部流走。. 废水; 地面冲洗水、车辆冲洗水、初期雨水、实 验室废水; 1座1000m3废水收集罐，1套过滤装置收集后全部回用，不排放; 本项目过滤装置采用PP熔喷滤芯，为聚丙烯粒子经加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯，该滤芯不易阻塞，使用寿命长，对SS去除率可达90%。. 生活污水、餐厅污水; 1座隔油池、1座化粪池; 接管排放. 次生 危废; 废布袋、实验室废液、废包装材料、废沾染劳保用品、废机油、废UPS电池、废滤芯; 经收集后委托有资质单位处理; /. 待鉴定废物; 废耐火材料; 在鉴定结果出来前参照危废进行管理; /. 一般 固废; 炉渣; 委外综合利用; /. 生活垃圾; 环卫清运; 环卫处理. 噪声; 各类设施、设备运行产生的噪声; 隔声降噪; 减震、消声、隔声. 地下水、 土壤; 物料的跑冒滴漏，雨水浸淋; 本项目的物料、产品均为固体，按要求做好防雨防渗防漏措施；根据公司装置的生产特点，将防渗区实行分区管理，划分为重点防渗区域和一般防渗区域，有针对性的采取措施达到防渗效果。; 防腐、防渗漏.

2.1生产废水处理流程图 本项目无工艺废水排放，地面冲洗水、车辆冲洗水、初期雨水和实验室废水收集至废水收集罐暂存，经过滤后回用至炉渣冷却工段，不外排，本项目过滤装置采用PP熔喷滤芯，为聚丙烯粒子经加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯，该滤芯不易阻塞，使用寿命长，对SS去除率可达90%。 本项目餐厅污水经隔油池预处理后与生活污水一同送化粪池处理后接管至常州东方横林水处理有限公司处理。 3.污染防治效果（监测数据） 与江苏康达检测技术股份有限公司、青山绿水(江苏)检验检测有限公司、苏州市华测检测技术有限公司等有资质单位签订了委托监测服务合同，每年按照自行监测方案及排污许可证规定的监测频次对厂区、厂界废气和厂区周边大气环境、厂区废水和厂界噪声、厂区内土壤、厂内及周边上下游地下水进行监测，如发生不良情况，及时采取措施加以防范和处理，防止污染事故的发生。

预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 1.废物分析的主要仪器、设备及分析项目 1.1废物分析的主要仪器、设备清单 本项目主要接受处置危险废物类别为：含锌废物（HW23 312-001-23），主要存在形态为固态，原料通过与来料厂家协议控制。 每一批来料进厂前，企业设置专职人员和物流人员共同查看来料的材质分析报告等相关证明文件，确定来料合格后，卸料至规定的区域；卸料完成后，由生产人员进行取样送实验室对电炉除尘灰、石灰和还原剂的化学成分进行复测，并记录在案，并在存储区域做好标记，便于今后的配料。根据这批来料的具体化学成分，生产主管人员将其输入内部配料软件，由计算机完成配伍方案的制定，然后通过自动给料系统控制各个筒仓下方的称重设备进行精确的称重配比，各组分按照计算机给定的量由筒仓经过运输机到达混料机，整个配料过程结束后，混料机启动混料程序，完成混料后，混料机开启卸料程序，造好的球粒经过带式运输机到达回转窑进料口，完成整个配料混料造粒过程。在混料机的出料口进行取样，送至实验室，进行化学成分分析。 表1 危险废物化验分析主要仪器设备清单 类别; 序号; 名称; 用途. 主要仪器设备; 1; XRF测试仪; 用于电炉灰、炉渣、氧化锌、混合料中锌、铅、铁等元素含量粗略测定. 2; ICP分析仪; 用于电炉灰、氧化锌中锌、铅、铁等元素含量精确测定. 3; C-S仪; 用于焦粉、电炉灰、炉渣、氧化锌、混合料中碳、硫含量测定. 4; 振动磨; 用于活性炭碘值测定、炉渣含量测定的样品前处理. 5; 分析天平; 各药品、样品称量. 6; 电子天平; 各样品称量. 7; 超纯水制备设备; 溶液配制. 8; pH计; 活性炭pH值测定，水质或者溶液pH值测定. 9; 超声清洗机; 用于样品前处理，能加速样品或药品溶解；用于清洗. 10; 真空抽滤; 离子色谱进样前溶液需经过抽滤，起到排气除杂的目的. 11; 鼓风干燥箱; 焦粉、混合料、活性炭、石灰等样品水分测试；样品烘干. 12; 马弗炉; 焦粉、活性炭等样品的灰分、挥发分测试. 13; 阴离子检测仪; 用于电炉灰、氧化锌中F、Cl元素含量测定. 14; 压片机; 电炉灰、混合料进XRF仪器之前预处理一下. 15; 烘箱; 焦粉、混合料、活性炭等样品水分测试；样品烘干. 16; 颚式破碎机; 部分样品需初级破碎. 17; 振筛机; 活性炭、焦粉、石灰粒径测试. 18; 二分器; 平行分样. 19; 振荡器; 样品均匀混合. 1.2废物的主要分析项目 锌、铁、汞、砷、铅、隔、铬、无机氟化物、氯化物、硫、含水率。 2.安全、保卫措施 认真落实责任制，安保人员24小时巡查，外来人员不得随意进入生产区域，如确需进入厂区，必须按照规定穿戴好个人防护装备方可进入生产区。工人在生产中必须穿戴好个人防护装备，不得做与生产无关的事。 3.内部检查监督管理措施 严格按国家危险废物收集、运输、贮存及处置要求制定内部管理体系。 4.人员培训及持证上岗情况 设备操作人员岗前均经专业人员统一培训、考核；特殊工种持证上岗。 5.意外突发事故应急措施 5.1分级响应 在生产过程中，当发生Ⅲ级事件时，现场人员立即向有关部门负责人汇报并采取相应措施。 当发生Ⅱ级事件时，及时向副总指挥报告；副总指挥在接到报告后，立即通知企业应急救援领导小组，启动公司突发环境污染事件应急预案，且负责开展应急救援工作。 当厂内事故达到Ⅰ级事件时，立即通知企业应急救援领导小组，启动突发环境事件应急预案，由总指挥负责开展应急救援工作。同时通知常州经济开发区生态环境局和常州经济开发区公安分局、生态环境局、卫生局等上级领导机关报告事故情况。 发生突发事件后，各有关部门和各应急机构成员要按照快速反应、统一指挥、协调配合的原则，迅速开展救援处置工作。 事件超出本级应急处置能力时，请求上一级应急救援指挥机构协助处理。 5.2应急措施 5.2.1现场应急措施 本公司的突发环境事故类型主要为：生产区物料泄漏引发的火灾、爆炸事故。一旦发生突发环境事故具体的应急措施如下： ⑴对泄漏点的应急处理 ①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制出入。现场人员必须立即在保护好自身安全条件下检查事故部位，并立即打报警电话或直接向指挥部报警。报告事故地点、时间、泄漏物名称、数量及事故性质、危害程度、有无人员伤亡及报警人。 ②如发现生产区存在大量泄漏时，立即向上级如车间主任汇报，车间主任立即对泄漏现场设置隔离带，严格限制出入，同时向公司应急救援指挥部汇报情形。同时可构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害；事后转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ③因工作失误造成吨袋破损，立即堵住破裂口，用砂土之类惰性材料覆盖泄漏物，集中进行处理，也可用大量水冲洗，洗水放入废水系统，集中处理，同时将附近其它原料包装物搬离泄漏区域。 ⑵对泄漏物的应急处理 物质名称; 泄露应急措施; 防护措施; 急救措施. 实验室废液; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。; 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量水，催吐。就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 5.2.2 大气污染事件保护目标的应急措施 根据污染物的性质及事故可控性、严重程度和影响范围，当时的风向和风速，由应急指挥部组织确定以下内容： （1）可能受影响的区域范围； （2）向可能受影响的单位、社区人员通报，提出基本保护措施和保护方法，必要时提出疏散要求； （3）周边道路隔离及交通疏导； （4）必要时，确定临时安置场所。 5.2.3水污染事件保护目标的应急措施 厂区雨水排口应设置截流阀，发生事故时，泄漏物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统，应由应急消防组负责紧急关闭截流阀，将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统内，待事故风险解除后，则通过临时架设的提升泵，将伴生、次生污水收集送有资质单位处置，不会使得污染水进入附近河流。 通讯联络组在接到报告后立即率应急人员，携带污染事故应急设备，在最短时间内赶赴现场。 在通讯联络组到达现场应对现场进行控制和处理，尽可能减少污染物产生，防止污染物扩散；并根据现场勘验情况，配合划定警戒线范围，禁止无关人员靠近。 现场应急处理工作比较复杂，需根据事件的类别、性质作具体处理。总体步骤如下： ⑴到达现场后首先组织人员救治病人。 ⑵进一步了解事件的情况，包括污染发生的时间、地点、经过和可能原因、污染来源及可能污染物。 ⑶形成初步判断，确定污染种类。 5.2.4受伤人员现场救护、救治 事故发生后，应争分夺秒将受伤人员转移到第一救护现场进行救护，同时向附近的企业请求救援。受伤人员视受伤人员数量、伤势危急情况选择受伤人员安排顺序。 ⑴中毒急救方案：①对于高浓度的毒物污染区以及严重缺氧环境，必须先予以通风，参加救护人员需佩戴供氧式防毒面具。其它毒物也应采取有效防护措施方可入内救护。②中毒者脱离染毒区后，应在现场立即着手急救。③彻底清除毒物污染，防止继续吸收。④送企业治疗。经过初步急救，速送企业继续治疗。 ⑵中毒现场急救方案：可采取的两种基本方法有胸外心脏按摩法、人工呼吸法。 ⑶烧伤急救方案：一灭(采取各种有效措施灭火)，二查(检查全身状况和有无合并损伤)，三防(防休克，防窒息，防创面污染)，四包(用较干净的衣服把伤员包裹起来)，五送(迅速离开现场，把重伤员送往医院)。 5.2.5固废污染事件应急措施 固废发生泄漏时，应隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源，避免扬尘，转移至安全场所，大量泄漏用塑料或帆布覆盖，减少分散。 在固废堆放场所发生大量淋雨、渗漏应及时组织相关人员进行修理，同时将产生的废水通过污水管网收集后处置，对受潮或泄漏的固废进行重新包装。 固废在厂内发生泄漏时，应立即联系应急管理办公室，车辆远离下水道停车；应急救援队携带围堵和清理设施赶赴现场，应急消防组负责对泄漏物料进行围堵和清理，消防保卫组负责封堵现场；将泄漏物及次生污染物转移至安全场所。当造成物料或次生污染物进入厂内土壤中时，现场应急小组应立即采取围堵、隔离措施，防止受污染区域扩大。对受污染的土壤进行收集，委托有资质单位处理。 固废在厂外运输过程中发生泄漏，司机立即就近选择合适的地点停车，立即联系公司应急救援指挥部，公司上报当地生态环境局，公司相关领导和应急小组赶赴现场，配合环保部门处理泄漏的物料。 固废堆放处发生火灾时，应立即联系应急救援指挥部，通讯联络组迅速通知有关人员，同时发出警报，应急救援人员应迅速赶往事故现场。应急消防组负责组织灭火工作，防止火灾扩大。火灾无法控制时应及时获得地方消防部门的抢险力量和技术支持。 5.2.6事故现场人员清点、撤离方式、方法 当发生泄漏事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部安全警戒组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的警戒疏散组应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向后勤保障组汇报撤离人数，进行最好撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。 员工在撤离过程中，应佩戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，缓缓朝逆风方向或指定的集中地点走去。 疏散集中点由指挥部根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。 后勤疏散负责向周边事故影响区的单位和社区通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；本单位非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；发生重大事故时，可能危及周边区域的单位和社区安全时，指挥部应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散至安全的地方。 6.环境监测措施 已制订了《环境监测方案》并按照环境监测方案的要求进行，并由江苏康达检测技术股份有限公司、青山绿水(江苏)检验检测有限公司、苏州市华测检测技术有限公司定期监测。 7.发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 为全体员工办理了工伤保险和补充医疗；办理了环境污染责任险。

周边环境简述及地理位置图 地形地貌：常州市地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。市区属长江下游冲积平原，地势平坦，西北部较高，略向东南倾斜，地面标高一般在 6~8 米（吴淞基面）。 常州市大地构造属于江阴－溧阳复背斜、东台－溧阳地震带，基岩以上分布着140~200 米的第四纪冲积土层，由粘土、淤泥和沙粒组成，属相对稳定地区。0~5m 上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为 0.09~0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒。5~40m 平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。40~190m 由粘土、淤泥和沙粒组成的一些其它构成。地貌单元属长江三角洲冲积平原，地面坡度小于 0.5%，地面标高一般为 3.61 米~5.61 米。本地区地震基本烈度为六度，重要建筑按七度设防。 工程地质：厂区除上部（1）素填土和（2）黏土因受明河塘的影响，其厚度和层顶标高变化较大外，其余各土层分部比较均匀、稳定，且土质普遍较好。 气候：属北亚热带湿润性季风气候，温和湿润，四季分明，雨量充沛，日照较多，无霜期长。 气象：年平均温度15.3℃；年平均风速2.9m/s；年平均气压1016.3hpa；年平均降水量1071.4mm；年主导风向ESE，冬季主导风向NNE。 地理位置图

厂区布局说明及平面布置图 百菲萨环保科技（江苏）有限公司主要工程组成见下表。 百菲萨环保科技（江苏）有限公司主要工程组成表 类别; 建设名称; 设计及环评报告内容; 实际建设情况; 变化情况. 主体工程; 威尔兹回转窑 生产线; 110000t/a; 同环评; 无变化. 贮运工程; 仓库二（原料混合车间）; 4450.4m2，用于存放电炉除尘灰和还原剂; 同环评; 无变化. 原料筒仓; 2座225m3筒仓，用于存放电炉除尘灰；2座75m3筒仓，用于存放还原剂；2座75m3筒仓，用于存放电炉除尘灰，1座160m3筒仓，用于存放石灰; 同环评; 无变化. 产品仓库; 2227.7m2; 同环评; 无变化. 产品筒仓; 2座225m3筒仓; 同环评; 无变化. 活性炭筒仓; 1座110m3筒仓; 同环评; 无变化. 运输; 委托有资质的运输公司采用密闭罐车或箱式货车运输; 同环评; 无变化. 公用工程; 给水; 97343.4t/a，厂区用水由开发区市政管网供给，厂区内建设一座供水加压泵房。; 同环评; 无变化. 排水; 5778.3t/a，排水采用雨污分流。本项目无工艺废水排放，餐厅污水经隔油池预处理后与生活污水一同送化粪池处理后送至常州东方横林水处理有限公司处理。; 同环评; 无变化. 供电; 800万度/年，用电由开发区供电系统供电; 同环评; 无变化. 供气; 天然气使用量为30万m3/a，市政天然气管网接入; 同环评; 无变化. 环保工程; 雨污分流; 本项目排水采用雨污分流制; ①本项目排水采用雨污分流制。 ②厂内四周设置有雨水收集井，井内设有液位控制泵，当井内收集的雨水水位到达设置液位时，水泵将自动启动，将初期雨水提升至废水收集罐，收集的初期雨水经滤芯过滤后回用至炉渣冷却工段； ③本项目设有2座雨水收集池，容积分别为280m3，当废水收集罐内废水存储量达到设计液位时，控制系统会自动关闭雨水收集井内液位控制泵，雨水将通过重力自流进入雨水收集池，收集的雨水通过水泵提升至废水收集罐，经滤芯过滤后回用至炉渣冷却工段； ④发生事故时，关闭雨水收集井和雨水收集池内液位控制泵，关闭雨水排口阀门，打开事故池阀门，事故废水经雨水管网通过重力自流方式流入事故应急池，可确保事故废水不排出厂外。; 新增了2座雨水收集池，容积分别为280m3，收集初期雨水及后期雨水，提升至废水收集罐经滤芯过滤后回用至炉渣冷却工段。. 废水处理; 本项目无工艺废水排放，地面冲洗水、车辆冲洗水、初期雨水和实验室废水收集至废水收集罐暂存，经过滤后回用至炉渣冷却工段，不外排；餐厅污水经隔油池预处理后与生活污水一同送化粪池处理后接管至常州东方横林水处理有限公司处理；; 本项目无工艺废水排放，地面冲洗水、车辆冲洗水、初期雨水和实验室废水收集至废水收集罐暂存，经过滤后回用至炉渣冷却工段，不外排；餐厅污水经隔油池预处理后与生活污水一同送化粪池处理后接管至常州东方横林水处理有限公司处理；; 无变化. 1座580m3废水收集罐，位于厂区东侧，兼顾废水收集、初期雨水收集及消防用水存放; 1座1000m3废水收集罐，位于厂区东侧，兼顾废水收集、初期雨水收集及消防用水存放; 废水收集罐存储能力由580m3变为1000m3，严于环评要求。. 次生危废仓库; 设置2座次生危废仓库。仓库三占地面积1593m2，用于存放炉渣（待鉴定危险废物）；次生危废仓库占地面积177m2，位于车间一，用于存放除炉渣（待鉴定危险废物）以外的次生危废; 同环评; 无变化. 废气治理; 1套“调节塔急冷+活性炭吸附+袋式除尘”处理系统，1座35m高排气筒，用于处理回转窑废气G1（含工艺尾气及环境集烟）; 同环评; 无变化. 1套袋式除尘器，1座22m高排气筒，用于处理炉尾投料废气G2; 同环评; 无变化. 共8套袋式除尘器（2座电炉灰筒仓、1座石灰筒仓、1座活性炭筒仓、2座产品筒仓各自带1套袋式除尘器；拆包机配套1套袋式除尘器；混料设备区设的4座75m3的原料筒仓与混料机共用1套袋式除尘器）; 同环评; 无变化. 环境风险防范; 初期雨水池; 初期雨水单次产生量为278m3，主要收集至废水收集罐暂存后回用至炉渣冷却工段; 在原有废水收集罐的基础上，厂区内新增了2座雨水收集池，容积分别为280m3，用于收集初期雨水和后期雨水，收集的雨水回用至炉渣冷却工段; 额外新增了2座雨水收集池，容积分别为280m3. 消防水池; 设置1座580m3废水收集罐，位于厂区东侧，兼顾废水收集、初期雨水收集及消防用水存放，其中消防用水量为216m3; 1座1000m3废水收集罐，位于厂区东侧，兼顾废水收集、初期雨水收集及消防用水存放; 废水收集罐存储能力由580m3变为1000m3，主要用途不变，严于环评要求。. 事故应急池; 1座260m3事故应急池; 厂区内设置了1座980m3事故应急池; 事故应急池存储能力由260m3提升为980m3，严于环评要求，大幅提升了应急防控能力。. 厂区平面布置图：

考核综合意见： 年 月 日

省环境保护厅审批意见： （章） 年 月 日