江苏省危险废物经营许可证申请书

申请单位名称    常州赛蓝再生资源有限公司（章）

申请经营废物的类别 HW06、HW08、HW12、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW32、HW34、HW46、HW49

经营方式            处置利用

申请数量（吨/年）     30000

填报日期          2023年6月8日

☑首次申请  ；□重新申请 ；□换证

江苏省环境保护厅制

# 申请材料一

# 江苏省危险废物经营许可证申请书

江苏省危险废物经营许可证申请书

申请单位名称    常州赛蓝再生资源有限公司（章）

申请经营废物的类别 HW06、HW08、HW12、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW32、HW34、HW46、HW49

经营方式            处置利用

申请数量（吨/年）     30000

填报日期          2023年6月8日

☑首次申请  ；□重新申请 ；□换证

江苏省环境保护厅制

填 写 说 明

申请书除最后一页（核查综合意见、市环保局审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。

经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。

申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。

申请者声明

本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。

法人代表签字：

| 申请单位名称 |  |  | 常州赛蓝再生资源有限公司 |  |  |  | 经济性质 |  | 有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 江苏省常州市新北区汉江西路863号 |  |  |  | 企业代码 |  | 91320411790856718W |  |  |
| 经营场所地址 |  |  | 江苏省常州市新北区汉江西路863号 |  |  |  | 固定资产总值 |  | 3000万元 |  |  |
| 注册资金 |  |  | 2500万元 |  |  |  | 法人代表 |  | 高亚岳 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 2006年6月27日 |  |  |  | 单位总人数 |  | 30 |  |  |
| 占地面积 |  |  | 13277m2 |  |  |  | 建筑面积 |  | 12645.7m2 |  |  |
| 电 话 |  |  | 0519-81581629 |  |  |  | 传 真 |  | / |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | zhaoyan@sunland.cn |  |  |  | 邮政编码 |  | 213100 |  |  |
| 单位主要负责人 | 姓名 | 性别 |  | 年龄 | 职务 | 职称 | 文化程度 | 专业 |  | 本专业工作年限 | 工作岗位 |

#### 1 申请经营废物情况 表 1-1 危废经营情况表 废物名称; 类别编号; 主要化学成分; 危险特性; 经 营 数 量（吨/年）; 经营方式. 电镀污泥; HW17 （336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17）; 电镀化学品; 毒性T/腐蚀性C; 10000; 处置利用. 含铬废物; HW21 （314-001-21、314-002-21、336-100-21、398-002-21）; 铬; 毒性T. 含铜废物; HW22 （304-001-22、398-005-22、398-051-22）; 铜; 毒性T. 含锌废物; HW23（900-021-23）; 锌; 毒性T. 含镍废物; HW46（384-005-46）; 镍; 毒性T. 焚烧处理残渣; HW18（772-003-18、772-004-18）; 重金属; 毒性T; 8000. 废活性炭; HW06（900-405-06）、HW08（251-012-08、900-213-08）、HW12（264-012-12）、HW18（772-005-18）、HW49（900-039-49）; 重金属; 毒性T，易燃性I，反应性R; 4000. 涉重废液; HW17（336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17）、HW22（304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）、HW49（900-047-49）; 重金属; 毒性T/腐蚀性C/易燃性I/反应性R; 4000. 废酸; HW32（900-026-32）、HW34（313-001-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34）; 硝酸、硫酸; 腐蚀性C，毒性T; 4000. 合计总量; 30000. #### 2 主要经营设施及设备 表2-1 主要经营设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 设计能力 （吨/小时）; 数量; 生产厂家/产地; 投运日期; 使用场所/用途. 1; 混合机; DLH-1200型，22kw; 14 t/h; 1; 定制; 2023.6; 混配压球区. 2; 对辊压球机; HX500-4，55kw，; 8-10 t/h; 1; 定制; 混配压球区. 3; 焙烧窑; Φ1.8×22.0m，筒体Q235B，鱼鳞片迷宫密封，耐火材料厚度250㎜，莫来石质耐磨砖，刚玉质耐火浇注料; 3 t/h; 1; 定制; 2023.6; 焙烧预还原区. 4; 二燃室; 材质Q235-B，Φ3200（外径）*9000mm 内衬高铝耐火材料，厚度400mm；内衬高铝耐火砖，自承重钢架，烟气停留时间＞2s；操作压力：约-300Pa；操作温度：大于1100℃；筒体外表面喷涂耐温≥450℃的高温防腐油漆; /; 1; 定制; 2023.6; 废气处理. 5; 余热锅炉; 材质Q245R辐射换热式蒸汽锅炉，立式结构形式：膜壁；给水温度：20℃；膜式壁厚度：6mm；上、下集箱和膜式壁焊接部分与烟气接触部位加浇注料保护；锅炉采用机械振打清灰; 2 t/h; 1; 定制; 2023.6; 废气处理. 6; 急冷塔; 材质Q235B+耐酸浇筑料，直段Φ3000*9500mm，壁厚8mm，上下锥体结构；设计入口温度：500-600℃；设计出口温度：190℃±10；采用单层中质耐酸保温浇注料，厚度120mm；; /; 1; 定制; 2023.6; 废气处理. 7; 干式脱酸塔; 非标，反应段Φ1200*5000mm， 壁厚：6mm，内壁敷设耐酸碱防腐涂料； 外保温；高温防腐涂料；壳体材质碳钢; /; 1; 定制; 2023.6; 废气处理. 8; 袋式除尘器; 过滤面积528m2，滤袋 尺寸：Φ160x2600mm,袋式材质PTFE+PTFE覆膜，壳体Q-235B，内部采用有机硅防腐，喷吹管316L; /; 1; 定制; 2023.6; 废气处理. 9; 预冷湿法塔; 空塔，Φ2200×9000mm； 配1支双流体降温喷枪； 配4层循环液喷淋，螺旋喷嘴碳化硅材质，带螺纹可拆； 配置1台pH计，同时使用；; /; 1; 定制; 2023.6; 废气处理. 10; 湿法洗涤塔; 空塔Φ2200×10000mm； 设除雾器 配置2层循环液喷淋管，螺旋喷嘴碳化硅材质，带螺纹，可拆； 配置1台pH 计，同时使用； 出口温度：70±5℃；; /; 1; 定制; 2023.6; 废气处理. 11; 熔融还原炉; 材质碳钢，1500KVA; /; 1; 定制; 2023.6; 熔融还原. 12; 玻璃化炉; 玻璃化炉 碳钢材质，三相交流2500KVA; 20t/h; 1; 定制; 2023.6; 玻璃化系统. 13; 水冲泵; /; 600m3/h³; 1; 定制; 2023.6; 水淬系统. 14; 中和 反应罐; 碳钢+衬四氟，φ2m，容积20m3; 5t/h; 2; 定制; 2023.6; 液线. 15; 压滤机; 过滤面积200m2; /; 2; 定制; 2023.6; 液线. 16; 蒸发器; 双效降膜蒸发器，材质2205; 2t/h; 1; 定制; 2023.6; 液线. 17; 水喷淋; 空塔，Φ1500×8700mm； 配2层循环液喷淋，螺旋喷嘴PP材质，带螺纹，可拆；; 10000 m3/h; 1; 定制; 2023.6; 液线. 18; 二级碱喷淋; 填料：PP多面空心球，塔约Φ1500×8000mm； 填料支撑格栅为FRP材质；设除雾器 配置2层循环液喷淋管，螺旋喷嘴碳化硅材质，带螺纹，可拆； 配置1台pH 计，同时使用； 出口温度：70±5℃；; 10000 m3/h; 3; 定制; 2023.6; 液线. ### 3 废物的包装、收集 ### 3.1废物包装形式 本项目主要处置固态和液态的危险废物，固态危废以吨袋包装入厂，液态危废以槽罐车和吨桶运输入厂为主。 表3-1 废物包装形式一览表 序号; 包装物名称; 规格; 材质; 包装废物. 1; 吨袋; 1m3; 复合材料; 固态危废. 2; 吨桶; 1000L; 复合材料; 液态危废. #### 3.2废物收集工具、设施 本项目对危险废物进行分类收集，固体废物采用吨袋进行包装；液体废物采用吨桶进行包装，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。本公司委托斯泰尼亚危险品运输（江苏） 有限公司，采用专用汽车或专用运输槽罐车进行收集运输，取得《道路运输经营许可证》（苏交运管许可常字320412406420号）。 #### 4 废物的运输 #### 4.1废物运输方式 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012），产废单位产生的危险废弃物将由具有相关资质的运输单位承运。本公司将委托第三方运输单位提供运输服务。所有运输单位必须符合相应的资质，所有运输车型必须符合相关法律法规。采用公路运输的方式。选用专用运输车，按时到各危险废物存放点收集、装运危险废物，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。固态危废运输车到达厂区后由行车转移至固线车间危废库，液态危废运输车到达厂区后通过管道连接运输至液线车间储罐。 #### 4.2现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 本公司委托斯泰尼亚危险品运输（江苏） 有限公司，采用专用汽车或专用运输槽罐车进行收集运输，取得《道路运输经营许可证》（苏交运管许可常字320412406420号）。 #### 4.3废物运输时的应急方案和工具 斯泰尼亚危险品运输（江苏） 有限公司制订了《安全事故综合应急预案》；《危险品泄漏专项预案》；《火灾爆炸专项预案》；《交通事故应急预案》。 物料运输系统的风险主要是事故性泄漏。由于交通事故会对危险品包装容器破损，导致危险品对环境造成的污染和对人员造成伤害，为此对驾驶员经常进行灭火器、专用工具箱及必备工具的演练。公司成立应急小组，并和当地事故应急救助部门公安110建立正常联系，一旦出现事故就立即向厂及有关应急部门联系，以得到最快速度处理解决事故现场。 #### 5 废物的贮存/暂存 #### 5.1废物贮存/暂存方式 本项目生产车间及危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中相关要求进行建设，具体如下： ①满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求； ②基础必须防渗，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ③贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求设置泄漏液体收集装置； ④设置安全照明设施、观察窗口； ⑤按规范要求设置危险废物标志牌、危废标签； ⑥危废仓库出入口、内部及危废运输车辆通道安装视频监控，并与中控联网。 本项目设有两个危废贮存场所：固态危废库位于固线车间Ⅰ区西侧，用于贮存固态危废原料及生产过程产生的次生危废，占地面积1796平方米，最大储存量约2484吨，贮存电镀污泥、酸洗污泥、焚烧残渣、废活性炭以及液线产生的压滤污泥；液态危废罐区采用2只50m3PP储罐、4只75m3玻璃钢储罐，罐区位于液线车间1区西侧，占地144 平方米，最大储存量400吨，由东向西分别储存高COD废液、高盐废液、含铜锌废液、含镍废液、含镉废液、含氟废液。 经抽样检查合格后的固态危废运输车到达厂区后由行车转移至固线车间危废，经抽样检查合格后的液态危废运输车到达厂区后通过管道连接运输至液线车间储罐。 #### 5.2废物贮存场所情况简述 （1）固态危废分区分类贮存 本项目固态危废库及固线辅助车间位于固线车间Ⅰ区及Ⅲ区西侧，用于贮存固态危废原料及生产过程产生的次生危废，危废库面积1796m2，最大储存量约2484吨。本项目固态危废主要包括电镀污泥、酸洗污泥、焚烧残渣、废活性炭以及液线产生的压滤污泥等，其中除废活性炭外，一般不具备腐蚀性、挥发性及易燃易爆性等特征，不同物料之间也不存在反应性和相容性，因此，仅需根据涉重废物的种类、成分及含量的不同分区存放。 本项目处置的废活性炭以含重金属活性炭为主，也有部分有机废气吸收活性炭，为最大化消除废活性炭可能存在的有机废气泄漏风险以及火灾风险，项目于固态危废库中单独设立全封闭防火库房一间，库房内设置5只70 m3密闭式活性炭储料仓，入厂废活性炭检测合格后直接入仓贮存。 （2）液态危废的分罐分类贮存 液态危废采用2只50m3PP储罐、4只75m3玻璃钢储罐贮存，罐区位于液线车间1区西侧，占地144 m2，最大储存量400吨，由东向西，高COD废液、高盐废液、含铜锌废液、含镍废液、含镉废液、含氟废液。涉重废液及废酸入厂初检合格后，根据涉重废物的种类、成分及含量的不同，并依据物料间的反应性和相容性，分别进入不同储罐储存。 表5-1 废物贮存场所一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）. 1; 固态危废库; 涉重污泥及焚烧残渣; 固线车间Ⅰ区西侧; 1328; 袋装; 2109.6. 2; 废活性炭库; 废活性炭; 固态危废库西南侧; 108; 袋装; 200. 3; 液态危废库; 涉重废液及废酸; 液线车间1区西侧; 144; 储罐; 400. 4; 次生危废库; 废包装物; 固线车间Ⅲ区西侧; 432; 袋装; 345.6. 废手套/废抹布/废拖把. 废滤布、滤膜. 焙烧飞灰（急冷塔）. 浓缩盐（高氯）.

#### 6废物的预处理 #### 6.1废物预处理工艺 涉重废液、废酸等液态危废通过预处理，将废液中有价金属、无机盐及废水分离，以便下一步的回收利用或无害化处置。 工艺流程说明： 涉重废液和废酸入厂后在半密闭负压空间内采用隔膜泵打入储罐分类储存，生产时根据检测结果及工艺要求，将相关废液自储罐打入反应罐混合，同时配入石灰浆（或石粉浆）中和废酸直至弱碱性，通过中和反应，形成重金属的氢氧化物沉淀。中和沉淀冷却后采用板框压滤，实现固液分离，滤渣进固线处理，滤液采用蒸发浓缩脱盐，馏出液进污水站处理，盐分根据氯含量返回固线（低氯盐）或委外处置（高氯盐），其中液线收集到的少量低浓度COD，含重金属、盐份少的废液不经蒸发，直接进污水站处理。废液及废酸入罐作业过程的酸性废气、储罐大小呼吸废气和中和反应尾气（含水蒸汽、酸雾及其它有机废气等）集中采用“水喷淋+碱喷淋+活性炭吸附”后排放。 #### 6.2 废物预处理设施、设备 表6-1 废物预处理设施、设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量/套. 1; 中和絮凝系统; 新增2只40m3反应罐和5只5m3缓冲罐以及自动加药剂控制系统等; 1. 2; 板框压滤系统; 新增两台程控隔膜板框压滤机及进料出泥系统; 1. 3; 浓缩脱盐系统; 新增一套双效蒸发器+搪玻釜及配套的冷凝系统; 1. 4; 污水处理系统; 新增一套AO工艺污水处理系统; 1. 5; 废气处理系统; 设置一套“水喷淋+碱喷淋+活性炭吸附”处理系统; 1.

#### 6.3废物处置工艺及设备、设施 #### 6.3.1废物处置工艺流程 （1）液线工艺流程图 （2）固线工艺流程图 本项目采用“湿法捕集+火法熔炼”工艺对涉重废物进行有价金属回收及废渣玻璃化，具体技术路线为：采用氧化钙中和并捕集涉重废液（涉重废酸、表面处理废液等）中的重金属，形成涉重污泥，再与外来的涉重固废（酸洗污泥、电镀污泥、焚烧残渣等），配以废活性炭，经混配压球、焙烧还原、熔融水淬等工序回收重金属，并将残渣玻璃化后外售做建材。

#### 6.3.2废物处置工艺说明 #### 工艺流程： （1）液线工艺流程 涉重废液和废酸入厂后在半密闭负压空间内采用隔膜泵打入储罐分类储存，生产时根据检测结果及工艺要求，将相关废液自储罐打入反应罐混合，同时配入石灰浆（或石粉浆）中和废酸直至弱碱性，通过中和反应，形成重金属的氢氧化物沉淀。中和沉淀冷却后采用板框压滤，实现固液分离，滤渣进固线处理，滤液采用蒸发浓缩脱盐，馏出液进污水站处理，盐分根据氯含量返回固线（低氯盐）或委外处置（高氯盐），其中液线收集到的少量低浓度COD，含重金属、盐份少的废液不经蒸发，直接进污水站处理。废液及废酸入罐作业过程的酸性废气、储罐大小呼吸废气和中和反应尾气（含水蒸汽、酸雾及其它有机废气等）集中采用“水喷淋+碱喷淋+活性炭吸附”后排放。 （2）固线工艺流程 入厂固废根据重金属种类及含量不同进行配伍，并配以废活性炭等辅材，经混合压球成型后，采用焙烧窑烘干焙烧，以脱除物料中的游离水、结晶水、二氧化碳、二氧化硫及其它气体，同时将物料中可低温还原的有价金属（铜、锌、镍、铁等）预还原至金属单质，焙烧后的物料根据金属元素不同分开处理（镍铬涉重污泥、滤渣等焙烧后的产物为镍铬焙砂，铜锌涉重污泥、滤渣等焙烧后的产物为铜锌焙砂，镍铬涉重污泥、滤渣等不与铜锌涉重污泥、滤渣等混合焙烧），其中铜锌焙砂再采用玻璃化炉在高温下进行调质和熔分，实现渣金分离，渣经水淬后形成玻璃渣，剩余金浇铸成再生合金（次黑铜）；铜锌焙砂在玻璃化熔炼过程中，锌自物料中蒸发，遇空气被再次氧化成氧化锌颗粒，经袋式收尘后成次氧化锌产品。对镍铬含量高、还原温度高且组分相对单一的物料（如镍铬焙砂），焙烧后再配以合金炉料，采用高温熔融炉深度还原和精练脱气，熔分后金属浇铸成镍铬铁合金，渣和铜锌焙砂混合（或单独）经玻璃化炉调质后水淬成玻璃渣。 焙烧窑焙烧烟气进二燃室充分燃烧，以高温焚毁可能存在的二噁英；二燃室产生的高温烟气进入余热锅炉回收热能，产生蒸汽，供液线蒸发浓缩使用。在烟气进入余热锅炉的沉降室内设置SNCR脱硝系统，以去除氮氧化物。余热利用后的烟气采用急冷塔急冷，避免二噁英的二次产生。急冷后的烟气喷入活性炭，去除烟气中的重金属和残留的二噁英，同步加入消石灰吸湿及吸收酸性气体，干式脱酸后的废气经袋式除尘器除尘后，进入湿法脱酸塔内进一步进行低温脱酸，脱酸后烟气高空排放。 熔融还原及玻璃化系统产生的高温烟气含有重金属类烟尘及焙烧不充分时产生的少量酸性气体，经各自配套的旋风除尘和袋式除尘后（玻璃化炉经此工序同步收集次氧化锌），并入焙烧废气湿法脱酸处理装置处理后由同一根排气筒高空排放。 #### 6.3.3废物处置设备、设施明细 表6-2 车间主要工艺设备表 单体名称; 设备名称; 规格; 数量; 单位. 焙烧系统; 回转窑生产线（包括混料机、输送机、回转窑、尾气处理系统）; 定制; 1; 套. 熔融还原系统; 熔融还原炉、玻璃化炉、水淬系统、尾气处理系统; 定制; 1; 套. 液线系统; 液线中和絮凝系统、压滤系统、蒸发脱盐系统、污水处理系统; 定制; 1; 套.

#### 7 污染防治措施及防治效果 #### 7.1污染物产生情况 #### 7.1.1废水产生情况 本项目废水包括废酸废液中和压滤废水、蒸发脱盐废水、湿法脱酸废水、洗车冲地废水、冷却塔强排水、实验室分析废水、纯水制备净排水、锅炉排污水、初期雨水、生活污水等。 1、液线中和压滤废水 液线的废液、废酸与石灰浆中和反应后，采用板框压滤，产生压滤废水，其中部分回用于前道石灰配浆，剩余废水进入浓缩脱盐系统处理，根据物料平衡，进入浓缩脱盐处理系统的压滤废水产生量约为5174t/a，主要污染物pH、COD、SS、TN、TDS产生浓度分别为9-10、1000mg/L、800mg/L、2574mg/L、31855mg/L，产生量分别为5.174t/a、4.139t/a、13.32t/a、164.817t/a。 2、湿法脱酸废水W5 湿法脱酸废水主要来自固线及液线酸性气体的循环喷淋系统。 ①固线湿法脱酸废水 固线的焙烧、熔炼废气均采用湿法喷淋工艺处理，共用1套湿法脱酸处理装置，循环过程烟气带走部分水汽而形成损耗，而焙烧废气带入水在一级喷淋时冷凝作为损耗的补充，不足部分采用纯水制备浓水、反冲洗水或锅炉排污水补充，当循环水中电导率和pH值不能满足要求时，定期排污，并补充新鲜碱液，排污水一部分回用于急冷塔，急冷产生的气态水再在一级喷淋时冷凝回用，剩余废水采用浓缩脱盐处理。 ②液线湿法脱酸废水（含一级水喷淋） 水淬产生的废气依托液线尾气处置，液线产生的废气多为酸性气体，集中采用一套“一级水喷淋+二级碱喷淋+活性炭吸附”装置处理，二级碱喷淋脱酸废水在塔内循环，当循环水中电导和pH值不能满足要求时，定期排污，排污废水经浓缩脱盐处理。 根据水平衡，湿法脱酸废水产生量约为4658t/a，类比《江苏盈天化学有限公司盈天危险废物焚烧处理项目》和《常州市龙顺环保服务有限公司扩建废酸、无机氟化物废物、废碱、表面处理废物处理处置及废活性炭再生利用项目》，主要污染物pH、COD、SS、TN、TP、TDS产生浓度分别为8-10、300mg/L、200mg/L、80mg/L、50mg/L、10000mg/L，产生量分别为1.397t/a、0.932t/a、0.373t/a、0.233t/a、46.58t/a。 3、浓缩脱盐废水W1 本项目液线压滤废水和湿法脱酸废水采用双效蒸发+搪玻釜，产生馏出液进污水处理站处理，根据水平衡，浓缩脱盐废水产生量约为9470t/a，类比《常州市龙顺环保服务有限公司扩建废酸、无机氟化物废物、废碱、表面处理废物处理处置及废活性炭再生利用项目》，主要污染物pH、COD、SS的产生浓度分别为6-9、500mg/L、50mg/L，产生量分别为4.735t/a、0.474t/a。 4、冷却塔强排水 本项目配置2套循环冷却水系统，分别用于固线的熔炼系统、蒸发系统和水淬系统，其中双效蒸发+搪玻釜和熔炼系统共用1套循环冷却水系统，循环系统由冷却塔、循环水泵、循环水池以及供回水管道组成。熔炼系统配1个100m3循环水池，循环水量60m3/h；水淬系统配1个100m3循环水池，循环水量150m3/h，根据设计单位提供资料，熔炼系统循环水池排水量为1200t/a，用于水淬系统补水，水淬系统循环水池排水量为1200t/a，用于湿法脱酸配置碱液，类比《常州市龙顺环保服务有限公司扩建废酸、无机氟化物废物、废碱、表面处理废物处理处置及废活性炭再生利用项目》，主要污染物pH、COD、SS的产生浓度分别为6-9、40mg/L、40mg/L，产生量分别为0.048t/a、0.048t/a。 5、实验室分析废水 项目化验室主要承担本项目危险废物来料性质的判断、含量的确认、废水水质情况监测及产品分析等一系列基础性监测工作，产生的实验室分析废水通过管道排至渗滤液收集池，定期专用吨桶收集后，送液线与废液、废酸合并处理。根据建设单位提供资料，实验室分析用水为55t/a，产污系数取0.9，废水产生量约50t/a，类比《江苏维达环保科技有限公司新建工业废物综合利用处置项目》，主要污染物pH、COD、SS、TN、TP、总镍、总铬、TDS产生浓度分别为＜3、500mg/L、400mg/L、2mg/L、1mg/L、10mg/L、10mg/L、100mg/L，产生量分别为0.025t/a、0.02t/a、0.0001t/a、0.00005t/a、0.0005t/a、0.0005t/a、0.005t/a。 6、车辆冲洗、冲地水 根据建设单位提供资料，车辆冲洗用水167t/a，冲地用水166t/a，产污系数取0.9，废水产生量约300t/a，类比《江苏维达环保科技有限公司新建工业废物综合利用处置项目》，主要污染物pH、COD、SS、TN、TP、TDS产生浓度分别为6-9、500mg/L、400mg/L、30mg/L、15mg/L、100mg/L，产生量分别为0.15t/a、0.12t/a、0.009t/a、0.0045t/a、0.03t/a，废水经收集后回用于液线石灰配浆。 7、纯水制备浓水W2 项目余热锅炉需要使用纯水，纯水制备采用“砂滤+保安过滤器+RO”工艺，产水率约80%，本次项目建一套最大制备能力为3t/h的软水设备，软水制备过程产生浓水4125t/a，主要污染物pH、COD、SS产生浓度分别为6-9、100mg/L、50mg/L，产生量分别为0.413t/a、0.206t/a，废水回用至碱液配制，用于固线湿法脱酸的碱喷淋。 8、RO反冲洗废水W3 根据软水设备单位提供的资料，RO反冲洗用水占纯水制备量的1%，因此RO反冲洗用水为165t/a，主要污染物pH、COD、SS产生浓度分别为6-9、40mg/L、40mg/L，产生量分别为0.007t/a、0.007t/a，废水回用至碱液配制，用于固线湿法脱酸的碱喷淋。 9、锅炉排污水W4 锅炉运行过程中为保证炉水品质而进行的排污，包括锅炉表面排污（连排）和锅炉底部排污（定排）。连排主要是排掉锅水表面泡沫物质等，定排主要是排除水渣和泥垢等底部沉积物。根据设备供应单位提供的资料，锅炉排污率为3~5%，本项目取4%，产生锅炉排污水660t/a，主要污染物pH、COD、SS产生浓度分别为6-9、150mg/L、100mg/L，产生量分别为0.099t/a、0.066t/a，废水回用至碱液配制，用于固线湿法脱酸的碱喷淋。 10、初期雨水 采用历年最大暴雨的前15分钟雨量为初期雨水量。常州地区历年小时最大暴雨量取1991年最大日降水量196.2mm的10%，本项目汇水面积6231m2，故初期雨水量最大为：6231×19.62×10-3×1/4=30m3/次，初期雨水池为50m3，能满足储存要求。初期雨水量按多年平均降雨量的1226.9mm的25％计算，则受污染初期雨水收集量约为1911m3/a，主要污染物pH、COD、SS产生浓度分别为150mg/L、100mg/L，产生量为6-9、0.287t/a、0.191t/a，初期雨水直接回用至固线的水淬。 11、生活污水 本项目所需员工100人，用水量以80L/d人计，全年工作330天，合计用水量2640t/a，产污系数取0.9，则生活污水产生量为2376t/a，主要污染物pH、COD、SS、TN、NH3-N、TP产生浓度分别为6-9、400mg/L、300mg/L、60mg/L、35mg/L、5mg/L，产生量分别为0.95t/a、0.713t/a、0.143t/a、0.083t/a、0.012t/a，污水直接进厂区污水处理站处理。 表7-1 本项目废水产排情况 类别; 废水量(t/a); 污染物; 浓度 (mg/L); 产生量（t/a）; 处理措施; 排放去向. 实验室分析废水; 50; pH; ＜3; /; /; 并入液线废液、废酸一道处置. COD; 500; 0.025. SS; 400; 0.02. TN; 2; 0.0001. TP; 1; 0.00005. 总镍; 10; 0.0005. 总铬; 10; 0.0005. TDS; 100; 0.005. 车辆冲洗、冲地水; 300; pH; 6-9; /; /; 回用于液线石灰配浆. COD; 500; 0.15. SS; 400; 0.12. TN; 30; 0.009. TP; 15; 0.0045. TDS; 100; 0.03. 纯水制备浓水W2; 4125; pH; 6-9; /; /; 用于湿法脱酸配置碱液. COD; 100; 0.413. SS; 50; 0.206. RO反冲洗废水W3; 165; pH; 6-9; /. COD; 40; 0.007. SS; 40; 0.007. 锅炉排污水W4; 660; pH; 6-9; /. COD; 150; 0.099. SS; 100; 0.066. 冷却塔强排水; 1200; pH; 6-9; /. COD; 40; 0.048. SS; 40; 0.048. 初期雨水; 1911; pH; 6-9; /; /; 回用于固线水淬. COD; 150; 0.287. SS; 100; 0.191. 液线中和压滤废水; 5174; pH; 9-10; /; 浓缩脱盐系统; 进污水处理站处理. COD; 1000; 5.174. SS; 800; 4.139. TN; 2574; 13.32. TDS; 31855; 164.817. 湿法脱酸废水W5; 4658; pH; 8-10; /. COD; 300; 1.397. SS; 200; 0.932. TN; 80; 0.373. TP; 50; 0.233. TDS; 10000; 46.58. 浓缩脱盐废水W1; 9470; pH; 6-9; /; 污水处理站; 回用于固线水淬. COD; 500; 4.735. SS; 50; 0.474. 生活污水; 2376; pH; 6-9; /; 经厂区污水管网接入市政污水管网; 接管至常州市江边污水处理厂. COD; 400; 0.95. SS; 300; 0.713. TN; 60; 0.143. NH3-N; 35; 0.083. TP; 5; 0.012. #### 7.1.2废气产生情况 表7-2 本项目有组织废气产生情况 排放源; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 排放参数; 排放 方式. 废气量 Nm3/h; 最大浓度mg/m3; 最大速率kg/h; 产生量 t/a; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 焙烧废气G10; CO; 10000; 35662.74; 356.63; 2824.489; 二燃室+SNCR脱硝器+急冷塔+干式生石灰活性炭混合喷射塔+袋式除尘器; 湿式脱酸; 45 (P1); 0.6; 50; 连续 排放. SO2; 1796.82; 17.97; 142.308. HCl; 301.01; 3.01; 23.84. HF; 0.45; 0.005; 0.036. NOX; 460.78; 4.61; 36.494. 烟尘; 3287.59; 32.88; 260.377. Cr; 59.28; 0.59; 4.695. Sn+Cu+Mn+Ni; 128.93; 1.29; 10.211. NH3; 8; 0.08; 0.634. 非甲烷总烃; 6090.97; 60.91; 482.405. 二噁英类; 1ngTEQ/m3; 10000ngTEQ/h; 79.2mgTEQ/a. 熔炼炉（含精炼）废气G11-1、G11-2、G11-3; 烟尘; 3000; 2878.75; 8.64; 68.399; 旋风除尘+袋式除尘; 连续 排放. Cr; 224.41; 0.67; 5.332. Cu+Mn+Ni; 106.69; 0.32; 2.535. SO2; 666.33; 2; 15.832. 玻璃化炉废气G12-1、G12-2; 烟尘; 3000; 7534.55; 22.6; 179.021; 旋风除尘+袋式除尘. Cr; 11.78; 0.035; 0.28. Cd; 0.25; 0.0008; 0.006. Sn+Cu+Mn+Ni; 57.45; 0.17; 1.365. SO2; 461.15; 1.38; 10.957. 危废仓库废气G9; NH3; 6000; 41.2; 0.25; 1.958; 两级活性炭吸附; 20 (P2); 0.6; 20; 连续 排放. H2S; 0.67; 0.004; 0.032. 粉尘; 16.04; 0.096; 0.762. 非甲烷总烃; 4.48; 0.027; 0.213. 水淬废气G13; H2S; 7000; 41.46; 0.124; 0.985; 一级水喷淋+二级碱喷淋+一级活性炭吸附; 20 (P3); 0.6; 20; 间歇排放. SO2; 2.44; 0.007; 0.058. 废液废酸卸车废气G1; 氟化物; 1.28; 0.009; 0.071; 连续排放. NOx; 1.48; 0.01; 0.082. HCl; 1.33; 0.009; 0.074. H2SO4; 2.67; 0.019; 0.148. 废液废酸储罐“大小呼吸”废气; 氟化物; 1.28; 0.009; 0.071; 连续排放. NOx; 1.48; 0.01; 0.082. HCl; 1.33; 0.009; 0.074. H2SO4; 2.67; 0.019; 0.148. 中和+缓冲废气G4、G5; 粉尘; 8.44; 0.059; 0.468; 连续排放. 氟化物; 1.28; 0.009; 0.071. NOx; 1.48; 0.01; 0.082. HCl; 1.33; 0.009; 0.074. H2SO4; 2.67; 0.019; 0.148. 非甲烷总烃; 0.47; 0.003; 0.026. 石灰制浆废气G3; 粉尘; 17.14; 0.12; 0.95; 间歇排放. 污水处理废气; NH3; 1.714; 0.01; 0.095; 连续排放. H2S; 0.16; 0.001; 0.009. #### 7.1.3噪声产生情况 本项目噪声主要来源于焙烧系统鼓风机、引风机和辅助系统的压缩机、引风机等以及电流电源设备。对部分高噪声设备加装消声器或隔音罩；相关建筑物在设计施工时选用隔声吸音材料，使工人可以在隔音消声性能好的操作间、控制室内工作；厂界外设置绿化带等。 表7.3 噪声产生情况表 序号; 位置; 设备名称; 单台等效声级dB（A）; 数量; 离最近厂界距离（m）; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 1; 固线车间; 窑头+尾冷却风机; 70; 2; 30（东）; 选用低噪声设备，基础减震，加隔声罩、消声器; 25. 2; 压球机; 70; 1; 31（西）; 25. 3; 轮碾机; 65; 1; 29（西）; 25. 4; 焙烧窑风机; 70; 2; 21（东）; 25. 5; 二燃室风机; 70; 1; 30（西）; 25. 6; 尾气处理引风机; 65; 3; 9（东）; 25. 7; 空压机; 90; 2; 9（东）; 25. 8; 液线车间; 搅拌电机; 60; 6; 27（西）; 25. 9; 污水处理鼓风机; 70; 1; 20（东）; 25. 10; 隔膜泵; 75; 5; 28（西）; 25. 11; 真空机组; 85; 1; 29（东）; 25. 12; 尾气处理引风机; 70; 1; 40（西）; 25. #### 7.1.4固废产生情况 表7.4 固废产生情况表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 产生量（t/a）. 1; 焙烧飞灰S3、S4、S5、S6; 危险废物; 二燃室及余热锅炉; 固态; 酸性氧化物和碱性氧化物; 酸性氧化物和碱性氧化物; 1d; HW18; 772-003-18; T; 47.5. 危险废物; 急冷塔; 固态; 金属氧化物、盐类; 金属氧化物、盐类; 1d; HW18; 772-003-18; T; 118.8. 危险废物; 袋式除尘器; 固态; 消石灰、活性炭、盐类; 消石灰、活性炭、盐类; 1d; HW18; 772-003-18; T; 245.5. 2; 熔炼飞灰S2; 危险废物; 熔炼、精炼、玻璃化; 固态; 金属氧化物、盐类; 金属氧化物、盐类; 1d; HW18; 772-004-18; T; 132. 3; 废耐火材料; 危险废物; /; 固态; 耐火材料、金属氧化物; 金属氧化物; 300d/900d; HW18; 772-003-18; T; 17. 4; 废滤布、滤膜; 危险废物; /; 固态; 滤布、滤膜、有机物; 有机物; 1d; HW49; 900-041-49; T/In; 1. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 300d; HW49; 900-039-49; T; 25. 6; 浓缩盐S1; 危险废物; 双效蒸发+搪玻釜; 固液混合态; 氯化钠等无机盐; 氯化钠等无机盐; 1d; HW17; 336-064-17; T/C; 402.9高氯盐（氯＞5%）委外处置，低氯盐（氯≤5%）返回固线. 7; 废包装物; 危险废物; /; 固态; 塑料、金属氧化物、废活性炭; 金属氧化物、废活性炭; 1d; HW49; 900-041-49; T/In; 20. 8; 废手套/废抹布/废拖把; 危险废物; /; 固态; 手套、抹布、拖把、有机物; 有机物; 1d; HW49; 900-041-49; T/In; 0.5. 9; 污泥; 危险废物; 污水处理; 固态; 水、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝所用药剂; 细菌菌体、胶体及絮凝所用药剂; 30d; HW17; 336-064-17; T/C; 5. 10; 实验室废物; 危险废物; 实验室; 固态/液态; 化验残渣、废液; 化验残渣、废液等; 1d; HW49; 900-047-49; T/C/I/R; 0.2. 11; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; /; 1d; /; /; /; 16.5. #### 7.2.污染防治设施及工作原理 表7-5 污染防治设施及其工作原理一览表 类别; 污染源; 防治设施. 废气; 有组织废气; 焙烧窑、熔炼、玻璃化; 焙烧废气采取“二燃室+SNCR脱硝+烟气急冷+干法脱酸+喷射活性炭+袋式除尘器+湿法脱酸”组合工艺处理后经一根45米的排气筒（1#）排放；熔炼和玻璃化废气各自设置一套“旋风除尘+袋式除尘”，两股废气分别处理后依托焙烧尾气处理系统湿法脱酸装置处理后经同一根排气筒排放。. 危废仓库; 危废仓库废气经负压收集后通过二级活性炭吸附处理后经一根20米的排气筒（2#）排放. 废液废酸卸车、储罐“大小呼吸”、石灰制浆、中和+缓冲、污水处理站、水淬; 废气由负压收集系统经“水喷淋+碱喷淋+活性炭吸附”装置处理，尾气通过一根20米高排气筒（3#）达标排放；水淬产生的废气（含大量水蒸汽）采用水喷淋塔吸收处理，随后依托液线尾气处理系统处理后经同一根排气筒排放. 无组织废气; 液线车间; /. 固线车间. 水淬池. 废水; 生产污水; 液线车间; 经厂区污水处理站处理达标后尾水回用于固线水淬. 生活污水; 办公室、食堂; 经厂区污水管网接管至常州市江边污水处理厂. 雨水; /; 对各种污水进行有效收集，实现清污分流. 固废; 生活垃圾; 办公室、食堂; 环卫处理. 危险固废; 固线、液线车间; 委托有资质单位处理或自行处置. 噪声; 各类设施、设备运行产生的噪声; 车间; 减震、消声、隔声. 地下水、 土壤; 物料的跑冒滴漏，雨水浸淋; 本项目的物料、产品均为固体，按要求做好防雨防渗防漏措施；根据公司装置的生产特点，将防渗区实行分区管理，划分为重点防渗区域和一般防渗区域，有针对性的采取措施达到防渗效果。; 防腐、防渗漏. ### 7.3污染防治效果（监测数据） 本项目暂未投产，无监测数据

#### 8预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 #### 8.1废物分析的主要仪器、设备及分析项目 本项目主要接受处置危险废物类别为：涉重污泥、废活性炭、焚烧残渣、涉重废液、废酸等，形态为固态和液态，原料通过与来料厂家协议控制。 每一批来料进厂前，企业设置专职人员和物流人员共同查看来料的材质分析报告等相关证明文件，确定来料合格后，卸料至规定的区域；卸料完成后，由生产人员进行取样送实验室对来料成分进行复测，并记录在案，并在存储区域做好标记，便于今后的配料。根据这批来料的具体化学成分，工艺人员对其进行配伍方案的制定，然后通过自动给料系统控制各个料仓下方的称重设备进行精确的称重配比，各组分按照计算机给定的量由料仓经过运输机到达混料机，整个配料过程结束后，混料机启动混料程序，完成混料后，混料机开启卸料程序，造好的球粒经过运输机到达回转窑进料口，完成整个配料混料造粒过程。 表8-1 危险废物化验分析主要仪器设备清单 序号; 设备名称; 数量（套）; 用途. 1; 能量色散型X射线荧光光谱仪; 1; 检测固体样品中元素含量. 2; 原子荧光光度计; 1; 检测样品中汞、砷、硒、铅含量. 3; 原子吸收分光光度计; 1; 检测样品中铜、锌、镍、铬、镉含量. 4; 紫外可见分光光度计; 1; 检测样品中铍、六价铬含量. 5; 多参数水质测定仪; 1; 检测样品COD、TP、TN、铜、锌、镍、总铬含量. 6; 离子计; 1; 检测样品中pH、氟、钠、氯、硝酸根含量. 7; 电子天平; 1; 称量样品重量. 8; 电子秤; 1; 称量样品重量. 9; 烘箱; 1; 用于样品干燥. 10; 电热板; 1; 用于样品消解. #### 8.2安全、保卫措施 #### 8.2.1人流和物流监控设施 ①厂区设有门岗，对进出车辆、人员及物品进行实时登记，便于查询和追踪。 ②仓库设有多个监控，可以无死角的对库房的人流、物流进行实时监控。 ③危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中相关要求安装联网监控。 ④在生产区进行实时视频监控，对于生产区的生产情况、设备运行情况和物料运转情况进行监测。 #### 8.2.2安全防护措施 ①要求进入厂区人员必须穿戴好个人安全防护用品，如操作电气设备的电工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，并有监护人。 ②高温高热岗位应划出警示区域或设置防屏蔽设施，防止人员（特别是外来人员）受到热物料高温烫伤。 ③建立职工健康档案，定期对职工进行体检。 ④配备数名安保人员，实行三班工作制，24小时对生产区进行巡查，并及时填写安全记录和交班记录。遇到紧急情况应立即报告主管部门和安全小组组长，并填写好安全记录。公司应定期安排保卫人员实行理论和实际训练，视情况安排相关培训。 ⑤以总经理为组长，生产经理为副组长，各部门领导为组员，设立安全生产小组，对全公司的安全生产进行不定时检查，每月组织一次安全生产要点讨论或安全生产案例学习。 #### 8.2.2安全防护措施 ①要求进入厂区人员必须穿戴好个人安全防护用品，如操作电气设备的电工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，并有监护人。 ②高温高热岗位应划出警示区域或设置防屏蔽设施，防止人员（特别是外来人员）受到热物料高温烫伤。 ③建立职工健康档案，定期对职工进行体检。 ④配备数名安保人员，实行三班工作制，24小时对生产区进行巡查，并及时填写安全记录和交班记录。遇到紧急情况应立即报告主管部门和安全小组组长，并填写好安全记录。公司应定期安排保卫人员实行理论和实际训练，视情况安排相关培训。 ⑤以总经理为组长，生产经理为副组长，各部门领导为组员，设立安全生产小组，对全公司的安全生产进行不定时检查，每月组织一次安全生产要点讨论或安全生产案例学习。 #### 8.2.3消防及火灾报警系统 ①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按四级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置明显标志牌，各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行，安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求。 ②生产区、原辅料仓库设置ABC干粉灭火器。 ③消防水是独立的消防水管网，消防水管道沿生产车间及危化品仓周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。 ④根据规范及本项目的特点，设置消防尾水收集系统。厂区雨水排口与外部水体之间安装切断设施，一旦发生事故，第一时间切断与外部水体的通道，确保事故废水不排入外环境，消防废水经雨水收集系统进入事故池，必须进行达标处理才能排放。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施室内设置符合要求的消火栓。 #### 8.3内部检查监督管理措施 #### 8.3.1原料入场控制措施 ①公司与固废来源单位签订的处置合同明确注明固废的来源及主要成分含量范围；公司与产品下游经销商也将通过合同形式对镍铬铁合金、玻璃渣的质量给予保证。 ②公司将对入厂固废进行取样检测，尤其是针对废活性炭和涉重污泥中含水率、汞、砷、镉、铅含量的测定。为有效回收利用重金属资源，本项目将设置严格的入厂控制指标，仅接收铜、锌、镍、铬、锡等重金属有含量在5mg/L以上的HW17（液态废物）和HW34（废酸）。 ③加强原料入场检测管理制度，对不符合入场控制要求的固废及时进行拒收处理；本项目入场的废活性炭和涉重污泥为危险废物，其产生、贮存、转移、处置/利用等各环节均“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行全过程的监控和管理；同时，公司将参照危险废物管理台账的要求编制关于一般固废来源及去向的可追溯性文件，建立一般固废溯源体系。 #### 8.3.2危废收集、贮存、运输控制措施 ①收集 本项目对固体废物进行分类收集，采用不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ②贮存 本项目生产车间及危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中相关要求进行建设，具体如下： 1）满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求； 2）基础必须防渗，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），或其他人工材料； 3）贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求设置泄漏液体收集装置； 4）设置安全照明设施、观察窗口； 5）按规范要求设置危险废物标志牌、危废标签； 6）危废仓库出入口、内部及危废运输车辆通道安装视频监控，并与中控联网。 ③运输 危险废物运输过程中应做到以下几点： 1)危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 2)承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起主意。 3)载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 4)组织危险废物的运输单位，在事先须做出周密的运输计划和形式路线，其中包括有效的废物泄漏情况的应急措施。 #### 8.3.3地下水及土壤污染防治措施 ①项目已建标准厂房，针对污染特点设置地下水、土壤一般防渗区和重点防渗区。一般防渗区包括：办公楼、道路、一般固废库房等；重点防渗区包括：罐区、生产区、仓库、污水站、危废库房、初期雨水收集池、事故应急池等。 ②建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定跟踪监测计划，以便及时发现问题，及时采取措施。 ③建立厂区土壤环境监控体系，包括建立土壤监控制度和环境管理体系、制定监测计划。 #### 8.4人员培训及持证上岗情况 公司制定了员工培训计划，对管理人员及其他员工进行定期培训，熟悉发生各类危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。采取的方式为课堂教学、综合讨论、现场讲解等。 每年进行一次应急综合演练，主要针对泄漏、中毒、火灾、爆炸、水、电中断等为主要内容，提高公司员工的应急处置能力。 特殊工种必须持证上岗。 #### 8.5意外突发事故应急措施 ①如果发生人员或者物品出现意外，可以利用一切通讯手段报告相关单位及公司领导。公安：110；火警：119；急救：120；交通事故：122。 ②现场应急处理应坚持以下原则：控制污染源，应尽快停止或者减少污染的排放；尽可能已排放污染的蔓延、扩散和辐射的范围，把事故的危害降低到最小程度；采取一切措施避免人员伤亡，确保员工和人民群众的安全；应急处理应立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。 ③应急小组到达现场后，立即会同有关部门迅速分析、收集、汇总事故发生和危害情况，尽快开展现场检测，对事故的性质和危害程度进行确切评估。 ④对于属于以往成功处理过的事故，尽快按照以往经验进行处理；对于新发生的、缺少直接处理经验的事故，由事故应急小组及时组织相关部门和专家进行应急方案的制定，经过领导部门审定后实施。 ⑤对于可能造成周边环境或者流域危害的事故，要立即报告政府和环境保护主管部门，立即通知周边相关单位，采取有效防治措施，避免遭受损失。 ⑥对于应急过程中需要的物资，如果已有储备的，由领导小组调配使用；如果没有储备的物质或者储备不足的，由领导小组协调相关部门调运。 ⑦对于排放物有剧毒和危害程度较大的事故，可以通过政府协调武警、消防、或者部队给予支持。 #### 8.6环境监测措施 表8-2污染源监测内容 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气; 无组织; 厂界; 臭气浓度、颗粒物、SO2、氟化物、NOx、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、非甲烷总烃、镍及其化合物、锰及其化合物、锡及其化合物、铅及其化合物; 一季度一次. 有组织; 1#排气筒 （主要排放口）; CO、SO2、NOX、颗粒物、氯化氢; 自动监测. HF、二噁英类; 半年一次. 氨、硫化氢、非甲烷总烃; 半年一次. 铬（六价）、镉、锡、铜、锰、镍、; 每月一次. 1#排气筒在线监测; 烟尘、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、氮氧化物、含氧率、二氧化碳、烟气流速、压力、温度等; 在线监测. 2#排气筒 （一般排放口）; 氨、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃; 半年一次. 3#排气筒 （一般排放口）; 氟化物、NOx、氯化氢、硫酸、颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃; 半年一次. 废水; 回用水口; pH、COD、SS、铬（六价）、镉、锡、铜、锰、镍; 一季度一次. 污水接管口 （一般排放口）; pH、COD、SS、TN、NH3-N、TP; 一季度一次. 雨水; 雨水排口; pH、COD、SS、铬（六价）、镉、锡、铜、锰、镍; 排放期间按日监测. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 一季度一次. #### 8.7发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 ①意外发生以后，第一时间向公司领导汇报。 ②公司根据事故大小核定消除污染的资金额度 ③资金额度确定后上报公司，批准后公司立即执行。 ④为职工办理人身意外伤害险，办理了环境污染责任险。

#### 9周边环境简述及地理位置图 地形地貌：本项目所在地为新北区，属农村平原，地势平坦，河网密布。自然地平面标高2.6～3.6米（青岛高程）。据区域地质资料，该地区属长江三角洲沉积，第四季以来该区堆积了160～200米的松散沉积物，地貌单元属冲积平原。该地区的地震基本烈度为6度。 常州市地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。市区属长江下游冲积平原，地势平坦，西北部较高，略向东南倾斜，地面标高一般在6～8米(吴淞基面)。 工程地质：项目所在地及附近无全新活动断裂，场区基底稳定，处于地质构造稳定地段，未发现对场地稳定性构成危险的不良地质现象，该场地是稳定的。 气候：属北亚热带季风区，又处于长江和太湖、滆湖之间，水气调节适宜，四季分明，气候湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长。 气象：常州地区多年平均气温16.6℃，累年极端最高气温38℃，累年极端最低气温-6.3℃，多年平均气压1015.7hPa，多年平均水汽压16.2 hPa，多年平均相对湿度74.9%，多年平均降雨量1226.9 mm，年平均最大风速8.6m/s，历年最大风速达29.3m/s，多年平均风速2.5m/s。 #### 图9-1 本项目地理位置图

#### 10厂区布局说明及平面布置图 常州赛蓝再生资源有限公司整体呈矩形分布。办公楼、食堂、配电间、门卫布置于厂区北侧；生产区位于厂区中部及南侧，其中危废库房分别位于固线车间一区北侧、一区南侧、三区西侧，液线西侧。事故池、渗滤液池布置于固线车间南侧。 本项目按照功能分区，危险废物处置区布置满足处理工艺流程和物流流向要求，运输配有清洗系统，布置合理。 图10-1 厂区平面布置图

考核综合意见： 年 月 日

省环境保护厅审批意见： （章） 年 月 日