江苏省危险废物经营许可证申请书

申请单位名称（章）：溧阳市吉生利环保科技服务有限公司
申请经营废物的类别：HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW26、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW40、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50          
经营方式：               收集、贮存                
申请数量（吨/年）：       4800吨/年                
填报日期：               2025年10月              
(首次申请；(重新申请；(换证

江苏省生态环境厅制

填 写 说 明

1、申请书除最后一页（核查综合意见、省环保厅审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

2、申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

3、申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。

4、经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

5、危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。

6、申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。

申请者声明
本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。

                    法人代表签字：
	申请单位名称
	溧阳市吉生利环保科技服务有限公司
	经济性质
	有限责任公司

	注册地址
	溧阳市南渡镇古城路339号2幢
	企业代码
	91320481MA27KE5F9G

	经营场所地址
	溧阳市南渡镇古城路339号2幢
	固定资产总值
	300万元

	注册资金
	50万元
	法人代表
	孟凡成

	成立时间
	2022年8月15日
	单位总人数
	10人

	占地面积
	1518平方米
	建筑面积
	3000平方米

	电   话
	0519-87686268
	传    真
	/

	电子邮箱
	1420410571@qq.com
	邮政编码
	213373

	联系人
	孟祥沛
	联系电话
	17715957996

	单位主要负责人
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	职称
	文化

程度
	专业
	本专业

工作年限
	工作

岗位


	申

请

经

营

废

物

情

况
	废 物 名 称
	类别编号
	主要化学成分
	危险特性
	经营数量（吨/年）
	经营方式

	
	医药废物
	HW02
	/
	T
	4800
	收集、贮存

	
	废药品、药物
	HW03
	/
	T
	
	收集、贮存

	
	废有机溶剂与含有机溶剂废物
	HW06
	高沸物、苯、甲苯
	T，I，R
	
	收集、贮存

	
	废矿物油与含矿物油废物
	HW08
	多环芳烃、重金属
	T，I
	
	收集、贮存

	
	油/水、烃/水混合物或乳化液
	HW09
	乳化剂
	T
	
	收集、贮存

	
	精（蒸）馏残渣
	HW11
	酸焦油、焦油渣
	T，R
	
	收集、贮存

	
	染料、涂料废物
	HW12
	重金属、苯系物
	T，I，C
	
	收集、贮存

	
	有机树脂类废物
	HW13
	有机树脂
	T
	
	收集、贮存

	
	感光材料废物
	HW16
	/
	T
	
	收集、贮存

	
	表面处理废物
	HW17
	重金属等
	T
	
	收集、贮存

	
	含铬废物
	HW21
	铬
	T
	
	收集、贮存

	
	含铜废物
	HW22
	铜
	T
	
	收集、贮存

	
	含锌废物
	HW23
	锌
	T
	
	收集、贮存

	
	含镉废物
	HW26
	镉
	T
	
	收集、贮存

	
	含铅废物
	HW31
	铅
	T，C
	
	收集、贮存

	
	无机氟化物废物
	HW32
	氢氟酸
	T，C
	
	收集、贮存

	
	废酸
	HW34
	硫酸和亚硫酸、盐酸
	C，T
	
	收集、贮存

	
	废碱
	HW35
	氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙
	C，T
	
	收集、贮存

	
	石棉废物
	HW36
	二氧化硅和氧化镁
	T
	
	收集、贮存

	
	含醚废物
	HW40
	醚
	T
	
	收集、贮存

	
	含镍废物
	HW46
	镍
	T，I
	
	收集、贮存

	
	含钡废物
	HW47
	钡
	T
	
	收集、贮存

	
	有色金属冶炼废物
	HW48
	重金属等
	T
	
	收集、贮存

	
	其他废物

（除309-001-49、900-042-49外全部）
	HW49
	/
	T/C/I/R/In
	
	收集、贮存

	
	废催化剂
	HW50
	有毒重金属等
	T
	
	收集、贮存

	主

要

经

营

设

施

及

设

备
	名   称
	规格型号
	数量（台/套）
	生产厂家/产地
	投运日期
	使用场所/用途

	
	叉车
	/
	1
	/
	2021、5
	厂内运输

	
	电子磅
	/
	1
	/
	2021、5
	称重

	
	碱喷淋+除雾器+两级活性炭吸附设施
	18000m3/h
	1
	/
	2021、5
	废气治理


	废物的包装、收集

1、废物包装形式

本项目主要采用旋盖塑料桶、加盖铁桶、吨桶、吨袋等进行包装，运输时再采用油布整体遮盖，并有减震措施，防止散落和泄漏。

2、包装容器数量

各种塑料桶、铁桶等为周转使用，吨袋为一次性使用，均由产废单位准备。

3、废物收集工具、设施

委托具有危险货物道路运输经营许可证的单位（常州市欣强运输有限公司）进行运输，该公司已取得《道路危险货物运输许可证》（苏交运管许可常字320400300093号），经营资质为：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），货运代理，交通物流，经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，5类1项，6类1项，8类，9类，危险废物）（剧毒化学品除外）。

	废物的运输

1、废物运输方式

根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），产废单位产生的危险废弃物将由具有相关资质的运输单位承运。本公司将委托第三方运输单位提供运输服务。所有运输单位必须符合相应的资质，所有运输车型必须符合相关法律法规。采用公路运输的方式。选用专用运输车，按时到各危险废物存放点收集、装运盛有危险废物，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装、运途中产生二次污染。

2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质）

委托具有危险货物道路运输经营许可证的单位（常州市欣强运输有限公司）进行运输，经营资质为：《道路危险货物运输许可证》（苏交运管许可常字320400300093号），经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，5类1项，6类1项，8类，9类，危险废物）（剧毒化学品除外）。已签有危险废物运输合同。

表1  现有运输工具数量和资质
序号

运输工具

产权

数量

许可运输品质

1

危化品运输车
租赁

2

道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，5类1项，6类1项，8类，9类，危险废物）（剧毒化学品除外）

3、废物运输时的应急方案和工具

危险废物的运输车辆经过主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责运输的司机通过专业培训，持有资质证明文件，运输车辆配备与废物特征及运输量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危险废物收集运输正常化。运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆，以防运输途中发生被盗、丢失、流散等情况。运输车辆所载危险废物注明来源、性质和运往地点，有专人押运，配备必要的应急处理器材和防护用品，如急救药箱、洗眼器、灭火器，液体废物运输车还应配备自吸泵等应急装备。押运人员应配备防护服、胶靴、长胶手套、眼罩等，运输特殊废物的车辆还应配备防毒面具。

运输途中，车辆应防泄漏，且必须按照规定路线行驶，随车配置GPS定位仪可全程监督运输车辆，保证车辆按规定路线行驶，监控运输途中车辆运行速度，及时掌握途中突发异常状况。同时，运输途中。承运双方确保电话畅通。

运输过程中一旦发生事故，及时封闭现场，同时上报主管部门和相关单位--环保、公安、消防、交通等部门，针对不同情况实施处理方案，尽快妥善处理，尽可能使影响降到最低限度。

	废物的贮存/暂存

1、废物贮存/暂存方式

危废贮存的全程不对其进行拆封、倾倒、分装、混装等操作，各类危险废物于室温下贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，仓库内设置隔间隔断，根据危废的不同种类及形态分类暂存或贮存，不相容危废分区贮存，每个隔间内的危废堆放层数不超过三层，堆高不超过3m，并粘贴符合国家相关标准的危险废物标签，符合规定要求。
2、废物贮存场所情况简述

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，仓库内设置了26个隔间，根据危废的不同种类及形态分类贮存于指定隔间，收集的危废分类堆放。

表2  贮存区域隔间情况表

序号
隔间

面积（m2）

存放危废类别

收集贮存规模（t/a）

1

一层1号
32
HW49
20
2

一层2号
32
HW50
20
3

一层3号
32
HW13
20
4

一层4号
32
HW08
30
5

一层5号
32
HW09
30
6

一层6号
32
HW06
30
7

二层1号
34
HW17
30
8

二层2号

34
HW34
30
9

二层3号
34
HW35
30
10

二层4号
35
HW47
30
11

二层5号
34
HW48
30
12

二层6号
34
HW21
30
13

二层7号
34
HW22
30
14

三层1号
34
HW23
30
15

三层2号
34
HW26
30
16

三层3号
34
HW31
30
17

三层4号
35
HW32
30
18

三层5号
34
HW16
15
19

四层1号
16
HW02
15
20
四层2号
16
HW03
15
21

四层3号
16
HW11
15
22

四层4号
16
HW12
10
23

四层5号
16
HW13
10
24

四层6号
16
HW36
10
25

四层7号
17
HW40
10
26
四层8号

18
HW46
10
合计

590
危废仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定要求，为防止危废渗滤液渗漏，仓库地坪采用防渗透系统，地面基层上铺200mm钢筋C30，P8混凝土层，采用600g/m2的2mHDPE膜，上下设置土工布保护层，上部设置12cm厚混凝土层，表面设置4mm厚涂敷环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层，渗透系数≤10-10cm/s；仓库内墙刷界面处理剂，12mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底，再用5mm厚1：0.3：3水泥石灰砂浆粉面，最后刷乳胶漆；室内墙裙做1m高与地坪采用相同的工法涂敷环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层，厚度不小1、5mm。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，防止渗滤液污染周围环境；并设置导流槽等渗漏液收集系统，将渗漏液收集至仓库内的事故池。

仓库内禁火，并设置禁火警示标识，配置足够数量的消防灭火器材，保证消防用水的供应，并配备有毒、可燃气体检测报警装置，并与事故通风排气系统联动，事故通风次数不少于5次/小时。

环评批复可以收集的危险废物种类包括26大类（企业实际申请收集的危险废物种类为25大类），收集规模4800吨/年，以及本公司在运行过程中产生的废活性炭（HW49，900-041-49）20吨、废喷淋液（HW35，900-399-35）5吨、实验室废液（HW49，900-047-49）0.4吨、实验室废药剂瓶（HW49，900-041-49）44个、废实验手套、抹布、拖把（HW49，900-041-49）0.06吨。

	废物的预处理
1、废物预处理工艺

本项目没有危废预处理工艺。

2、废物预处理设施、设备

本项目没有危废预处理工艺，不涉及废物预处理设施、设备。



	废物处置工艺及设备、设施

1、 废物处置工艺

[image: image5.png]o —
0
4
% ]
Q%R { —_—
ARG ATE % %
* «% I AuiA
02 o3 -
OisR q
e ]

WE L el EE





图1  危废收集、贮存流程图
1、收集前取样检测

本项目接收的危废进厂前需经过样品分析，确认为本贮存中心允许收集的废物后，再派出车辆收运。溧阳市吉生利环保科技服务有限公司派遣专业技术人员去产废单位上门采集。危险废物采样和特性分析按照《工业固体废物采样制样技术规范》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085、7-2019）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）进行，判别危废类别与企业申报的是否一致以及有无其他不宜收集的限制性因素，严禁反应性、感染性及剧毒化学品进入厂区。如危险废物理化性质鉴别报告结果显示不符合收集要求，则拒收，符合要求则制定收集方案，进行收集前的准备工作。本项目危废收集前的取样检验在项目配套的实验室内进行，本项目实验室主要对汞、砷、铅、闪点、腐蚀性、氰化物、氯离子、氟离子等进行检测。

2、产废单位现场收集

指派经过专业的运输及装卸人员至产废单位进行收集。危险废物在运输前按照《危险废物转移联单管理办法》以及有关规定办理转移手续，并按每批转移单的数量、品种进行交接。帮助产废单位采取科学的废物贮存措施，装运危险废物的容器根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的装置；装有危险废物的容器贴上《危险废物贮存污染物控制标准》中要求的标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性、装入日期以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。危险废物包装执行《危险货物包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）。本项目接收危废采用以下包装方法：

（1）液态类

①加盖铁桶：染料、涂料废物等。

②1m3吨桶：有机溶剂废物等。

③贮存罐：废矿物油

（2）半固态类

闭口铁桶：含锌、含铅、含铜废物、精（蒸）馏残渣、医药废物等。

（3）固态类

①1m3 PE吨桶：废药物、药品、废酸、废碱、废活性炭等；

②1m3 吨袋：表面处理废物、石棉废物等。

危险废物收集前需对包装容器和材料进行检查，主要检查内容如下：

（1）同一容器内不能有性质不兼容物质；

（2）检查包装材料的完整性，发现包装容器破损，及时采取措施清理更换；

（3）检查包装材料的密封性，发现有明显异味影响的危险废物，采取更换密封性高包装容器、大桶套小桶或者将污泥桶置于捆扎的塑料袋内胆中等方式减轻异味影响；

（4）检查危险废物检查标签，危险废物的包装上的标签至少有以下内容：废物产生单位、废物名称、重量、成分、危险废物特性、包装日期、接收日期；

（5）检查包装材料外表残留物，发现包装容器外表面残留有废液、废渣、污泥等物质时，及时进行擦拭，沾染危险废物抹布作为危险废物一并装入其他容器内外运处置。

3、运输

本危废贮存中心的服务范围主要是常州市区域内，运输距离较近（一般单程不超过100km，当天可回）。

（1）运输单位

危险废物的运输任务委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务，由具备常州市道路运输管理处发放道路运输经营许可证的单位运输，经营范围包括危险货物运输。因此本项目危险废物的运出及处置均不在本次评价范围。

（2）运输、作业人员及管理制度

驾驶员、押运员、装卸管理员均持有“危险品运输资格证”，每次运输前均再次进行有关安全知识的教育，包括所运输危险废物的性质、危险特征及处理运输途中可能发生意外事故和应采取的应急措施。

危险废物装卸过程采取专业操作流程，做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出，装卸人员作业时穿着工作衣裤，佩戴耐酸碱手套、口罩等防护用品，无关人员远离作业区，作业区内配备有急救用药品若干。

（3）运输路线

采用汽车道路运输方式，运送路线的设置原则为尽选择车流、人流及周边人群较少的道路，尽可能减少经过河流水系的次数，尽可能不上高速公路，避开人口密集、交通拥挤地段。根据危废产生单位需处置量及地区分布、各地区交通路线及路况，执行《汽车危险货物运输规则》（JT617-2004）制定危废运输路线。

危险废物收运车辆的行驶严格应按照当地公安部门与交通部门协商确定的行驶路线和行驶时段行驶。危险废物的收集频次依据危险废物产生量、危险废物产生单位到废物处理厂的距离、危险废物处理厂的能力，库存情况等确定。以定期收集为主，兼顾应急收集。运输路线应力求最短、对沿路影响小，避免转运过程中产生二次污染。所有运输车辆应按规定的行走路线运输，车辆安装GPS定位设施，车辆的运输情况反馈回处置厂的信息平台，显示车辆所在的位置，车况等，由信息中心可以向车辆发送指令。司机应配备专用的移动式通讯工具，一旦发生紧急事故，可以及时就地报警。

（4）运输工具

运输车辆配备与废物特征及运输量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危险废物收集运输正常化。运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆，以防运输途中发生被盗、丢失、流散等情况。

（5）应急措施

运输车辆配备必要的应急处理器材和防护用品，如急救药箱、洗眼器、灭火器，液体废物运输车还应配备自吸泵等应急装备。押运人员应配备防护服、胶靴、长胶手套、眼罩等，运输特殊废物的车辆还应配备防毒面具。

运输过程中一旦发生事故，及时封闭现场，同时上报主管部门和相关单位——环保、公安、消防、交通等部门，针对不同情况实施处理方案，尽快妥善处理，尽可能使影响降低到最低限度。

4、 厂内废物接收

企业应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。同时，企业需积极利用信息化智能管理技术，对危险废物产生、贮存、收集、运输、处置行为进行实时监控，实现危险废物全过程智能化监管。危废经营企业应自建企业ERP经营管理系统，记录从合同、转移联单、入库、处置到次生危废转移、财务的全过程信息，帮助企业管理者记录和分析生产经营的每个环节、每种行为和每项数据。

企业在仓库附近安装智能化管理终端，实现智能称重与二维码标签打印一体化，对危废包装（如包装袋、桶等）进行称重并制作危废标签，自动记录称重结果，同步打印电子标签，标签数据自动上传。操作人员可使用移动终端扫描危废包装二维码实现危废出入库操作。

执行危险废物转移联单制度，现场交接时核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符，并对接收的废物及时登记，将进厂废物的数量、重量等有关信息输入计算机系统。

检查包装材料的完整性、密封性和外表残留物情况，如出现不利于危废贮存的情况，采取和收集前检查相同的措施减缓不利情况的影响。

检查确认完成后，进行危险废物的装卸，装卸在危废仓库特定的装卸区完成，装卸过程遵守以下操作规范：

①装卸的工作人员在装卸之前充分了解和学习废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。

②装卸区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的标志标识。

③装卸区地面进行防渗处理，并设置泄漏液体导流槽等风险应急措施。

5、 厂内危废贮存及仓库管理措施

企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562、2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在全封闭式仓库出入口，全封闭式仓库内部，围墙、防护栅栏隔离区域，贮存区、装卸区域、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。

危废贮存的全程不对其进行拆封、倾倒、分装、混装等操作，各类危险废物于室温下贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，仓库内设置隔间隔断，根据危废的不同种类及形态分类暂存或贮存，不相容危废分区贮存，每个隔间内的危废堆放层数不超过三层，堆高不超过3m。

危废仓库贮存现场设置专职管理人员，安装连续视频监控设施，负责对危险废物的贮存进行管理和监控，管理人员每天定时巡视仓库内危险废物的包装容器和贮存设施，发现破损立即采取措施清理更换。

所有进出危险废物建立详细的“危险废物进出台账”，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、收集日期、存放库位、出库日期及接收单位名称，并保留5年，保证危险废物无流失并彻底处置。

6、贮存危废出库

本项目的危险废物贮存周期一般为1个月，达到规定存量后转移出库，危废出库后的最终处置不属于本项目范围。最终处置去向为有资质危废处置单位。

危废出库程序如下：

（1）出库负责人接到由主管领导签发的出库通知单时，将出库内容通知到仓库管理人员；

（2）库房管理人员穿戴好必要的防护用品，按操作要求，先在本库表格上登记后，将危险废物提出库房送到指定地点；

（3）出库负责人复查通知单上已填写的、适当的处理处置方法，否则不予出库；

（4）按入库时的要求检查包装、标志、标签及数量；

（5）以上内容检验合格后，在出库通知单上签名并加盖单位出库专用章。

二、废物处置设备、设施

本项目仅进行危废的收集与暂存，不进行危废的处置，因此无废物处置相关设备、设施。




	污染防治措施及防治效果

1、污染物产生情况

（1）废水：本项目主要废水为员工生活污水及初期雨水。

（2）废气：本项目贮存过程产生的废气主要为有机废气、臭气及酸性气体。

（3）噪声：噪声主要来源于叉车、运输车辆、有机废气处理设备风机等设备噪声。
（4）固废：主要为生活垃圾、废活性炭（HW49，900-041-49）、废喷淋液（HW35，900-399-35）、实验室废液（HW49，900-047-49）、实验室废药剂瓶（HW49，900-041-49）、废实验手套、抹布、拖把（HW49，900-041-49）。
2、污染防治设施及工作原理

（1）废水

厂区实行雨、污分流原则；初期雨水进入初期雨水收集池中暂存，后期雨水经厂区内雨水管道系统收集后排入附近雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理后与初期雨水收集池中的初期雨水一道接入区域污水管网，最终进入溧阳市南渡新材料工业园区污水处理厂集中处理，尾水排入北河。
（2）废气

①有组织废气

危废贮存仓库常关闭，贮存隔间的各堆垛上方安装吸风管，在风机的吸引作用下，通过抽风使易挥发组分散发的气体在风机的负压吸引作用下，通过支管进入主风管，最终通入废气处理装置（碱喷淋+除雾器+两级活性炭吸附装置），实验室废气也通过支管进入废气处理装置，危废贮存废气及实验室废气经处理达标后通过15m高排气筒（DA001）排放，该装置正常排风量18000m3/h，碱喷淋塔液气比为3L/m3，吸收液更换频次为1次/年，一次更换量约为1吨；非正常或事故状况时，库房内通风次数不小于5次/h，事故排放量为35000m3/h，碱喷淋塔液气比为1、5L/m3。

废气捕集效率为95%，对非甲烷总烃和臭气的去除效率按95%计，对酸性气体（HCl、硫酸雾、氟化物）的去除效率按90%计，处理后通过15m高排气筒排放。
②无组织废气
厂区无组织废气控制措施主要是控制危废贮存过程的异味，主要考虑采取以下措施；

a、在危险废物收集阶段，派遣专业技术人员现场确认污泥的性状和异味特征，指导产废企业使用密封性能高、材质良好的包装容器盛装。

b、危险废物现场收集时、入库贮存前首先检查包装材料的密封性，发现有明显异味影响的危险废物，采取更换密封性高的包装容器、大桶套小桶、或者将污泥桶置于捆扎的塑料袋内胆中等方式减轻异味影响。然后检查包装容器外表残留物情况，发现包装容器外表面残留有污泥等物质时，及时进行擦拭处理。

c、污泥类危险废物在贮存过程中，仓库管理人员每天定时重点巡视并检查包装容器的密封性和异味影响，对巡视中发现的异味影响明显的污泥包装桶立即采取上述措施减轻影响。

d、定期对厂界恶臭气体浓度进行监测，了解本项目实际的恶臭影响，并有针对性的采取措施减轻恶臭影响。
（3）噪声
厂区内主要噪声源为设备运行、运输车辆、风机等设备噪声。运输车辆工作过程产生的噪声强度约75dB（A），车辆运输噪声过程为间歇式噪声源，车辆运输过程时间较短，车辆运输噪声对周边环境影响较小。

①按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局：在主要噪声源设备及厂房周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库等；工业企业的立面布置，充分利用地形、地物隔挡噪声；主要噪声源低位布置；在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅；有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上；设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。

②选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

③主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂界。对强噪声源采用弹性减振基础、局部消音等降噪措施。

④主要噪声设备均安置在车间内，并配套隔声降噪措施；利用墙体对噪声进行阻隔；对强噪声源采用弹性减振基础、局部消音等降噪措施；临厂界一侧的生产车间尽量不开设门窗，生产车间尽量将门、窗布置在朝向厂区通道一侧，减少生产噪声传出厂外的机会；同时加强生产管理，生产过程应关闭门窗。

（4）固废
生活垃圾由环卫部门统一收集处理；

废活性炭（HW49，900-041-49）、废喷淋液（HW35，900-399-35）、实验室废液（HW49，900-047-49）、实验室废药剂瓶（HW49，900-041-49）及废实验手套、抹布、拖把（HW49，900-041-49）交由有资质的单位进行处置。
企业接收和自产的危险废物在仓库内为短暂的贮存过程，本项目危废贮存仓库的设计、施工和运行管理均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求执行。
3、污染防治效果（监测数据）

（1）废水
苏州华实环境技术有限公司于2025年3月18日对企业污水排口进行了采样检测，根据检测报告【HS241045-2（综）】，检测结果见下表：

表3  废水检测结果

检测点位

检测日期
样品状态
检测项目

单位

检测结果

标准限值

第一次

第二次
第三次
污水总排口
2025年3月18日

淡黄微浊
pH值
无量纲
7.1
7.0
7.1
6~9

化学需氧量

mg/L
40
39
38
300
五日生化需氧量

mg/L

19.6
18.4
18.3
300
悬浮物

mg/L

23
22
21
240

氨氮

mg/L

0.135
0.147
0.134
15
总磷

mg/L

0.07
0.06
0.07
2.4
总氮
mg/L

2.45
2.30
2.47
20
检测点位
检测日期
样品状态
检测项目

单位

检测结果
标准限值
雨水排口
2025年3月18日

无色微浊

化学需氧量
mg/L
17

100
悬浮物

mg/L

34

70
由上表检测结果可见，污水排口中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放浓度均符合溧阳市南渡新材料园区污水处理厂接管标准；雨水排放口中化学需氧量、悬浮物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。
（2）废气
苏州华实环境技术有限公司于2025年3月18日对企业废气排口进行了采样检测，根据检测报告【HS241045-2（综）】，检测结果见下表：

表4  有组织废气排放口检测结果

测点

位置

检测项目

检测结果
标准

限值
达标

情况

第一次

第二次

第三次

DA001排气筒出口
非甲烷总烃

实测浓度（mg/m3）

1.40
1.43
1.42
60
达标

排放速率（kg/h）

3.0×10-2
3.1×10-2
3.1×10-2
3
达标

硫酸雾
实测浓度（mg/m3）

1.67
1.66
1.66
5
达标
排放速率（kg/h）

3.6×10-2
3.6×10-2
3.6×10-2
1.1
达标
恶臭
排放浓度（无量纲）

549
356
309
2000
达标
氟化物
实测浓度（mg/m3）

ND（6×10-2）
ND（6×10-2）

ND（6×10-2）

3
达标

排放速率（kg/h）

1.3×10-3
1.3×10-3
1.3×10-3
0.072
达标

氯化氢
实测浓度（mg/m3）

2.79
2.81
2.76
10
达标

排放速率（kg/h）

6.2×10-2
6.2×10-2
6.1×10-2
0.18
达标

注：“ND”表示未检出，括号内为检出限。
由上表可知，检测期间，有组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾、氟化物、氯化氢的排放浓度及排放速率均满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值；有组织排放的恶臭（臭气浓度）的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值。
表5  无组织废气检测结果

检测项目

采样位置

单位
检测结果
标准值

（mg/m3）
达标

情况

第一次
第二次
第三次
氟化物
上风向G01

µg/m3
ND（0.5）
ND（0.5）
ND（0.5）
20
达标

下风向G02

ND（0.5）
ND（0.5）
ND（0.5）
20
达标

下风向G03

ND（0.5）
ND（0.5）
ND（0.5）
20
达标

下风向G04
ND（0.5）
ND（0.5）
ND（0.5）

20

达标

氯化氢
上风向G01

mg/m3
ND（0.02）

ND（0.02）

ND（0.02）

0.05
达标

下风向G02

ND（0.02）

ND（0.02）

ND（0.02）

0.05

达标

下风向G03

ND（0.02）
ND（0.02）
ND（0.02）
0.05

达标

下风向G04
ND（0.02）

ND（0.02）

ND（0.02）

0.05

达标

硫酸雾

上风向G01
mg/m3
0.008
0.009
0.009
/
达标

下风向G02
0.009
0.009
0.009
/

达标

下风向G03
0..013
0.012
0.013
/

达标

下风向G04

0..013
0.012
0.012
/

达标

氨
上风向G01
mg/m3
0.07
0.07
0.08
1.5
达标

下风向G02
0.18
0.16
0.17
1.5

达标

下风向G03
0.25
0.25
0.24
1.5

达标

下风向G04

0.27
0.27
0.28
1.5

达标

硫化氢
上风向G01

mg/m3
0.003
0.003
0.003
0.06
达标

下风向G02

0.003
0.005
0.004
0.06

达标

下风向G03

0.004
0.004
0.004
0.06
达标

下风向G04
0.003
0.004
0.003
0.06
达标

非甲烷总烃

上风向G01
mg/m3
0.53
0.68
0.52
4.0
达标

下风向G02
0.74
0.74
0.84
4.0

达标

下风向G03
0.81
0.89
0.86
4.0

达标

下风向G04

0.74
0.80
0.79
4.0

达标

恶臭

上风向G01
无量纲
＜10
＜10

＜10

20
达标

下风向G02
＜10

＜10

＜10

20

达标

下风向G03
＜10

＜10

＜10

20

达标

下风向G04

＜10

＜10

＜10

20

达标

注：“ND”表示未检出，括号内为检出限。
由上表可知，检测期间，企业无组织排放的氟化物、氯化物、非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；硫化氢、硫酸雾、氨、恶臭均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中（新扩改建）二级标准。

（3）噪声
苏州华实环境技术有限公司于2025年3月18日对企业企业厂界噪声进行了采样检测，根据检测报告【HS241045-2（综）】，检测结果见下表：
表6  厂界噪声检测值表  单位：dB（A）

测点位置

检测结果
达标情况

昼间

夜间
昼间

夜间
东厂界外1米处（N1）

58
47
达标

达标

南厂界外1米处（N2）

58
52
达标

达标

西厂界外1米处（N3）

54
52
达标

达标

北厂界外1米处（N4）

59
53
达标

达标

标准值

65

55
/
/
综上，企业运营期间，废水、废气、噪声均能达标排放，可见企业采取的污染防治有效。

	预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划

1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目

表7  主要设备一览表

序号

设备名称

规格、型号

数量（台/套）

用途

1

荧光光谱仪

/

1

检测汞、砷、铅等

2

闪点测定仪

/

1

闪点检测

3

pH检测仪

/

1

腐蚀性检测

4

紫外可见分光光度计

/

1

氰化物检测

5

氯离子测试仪

/

1

氯离子检测

6

氟离子测试仪

/

1

氟离子检测

7

超声波清洗机

/

1

清洗容器

8

电子天平

/

1

称重

9

烘箱

/

1

水分、器皿烘干

2、安全、保卫措施

（1）采用警示标志，废弃物分类堆放；

（2）对厂区重点部位安装摄像头，并安排保卫部门24小时值班监控，形成全天候电子监控网；
（3）危险废物有专人负责并建立进出台账；

（4）仓库内安装有火灾报警系统、尾气处理系统等，并配备充足灭火器等消防器材；

（5）加强设备的维护和定期检修，确保设备安全运行；

（6）规范门卫管理，形成外围安全网；

（7）车间配有环保和安全生产管理员，公司领导定期和随机对生产现场进行检查，对隐患苗头及时采取措施。

3、内部检查监督管理措施

公司成立由总经理担任组长的检查监督管理小组，制定了相关环境保护管理制度、危废仓库管理责任制度及相关操作规程等，建立了危废管理相关台账，并定期检查相关台账及危废收集贮存等情况，并每天在江苏省危险废物动态管理系统中进行申报，严格按照国家法律法规及相关规章制度严格要求所有人员，保证各项环保措施符合标准。
4、人员培训及持证上岗情况

公司制定了职工培训计划，公司将对管理人员及其他员工每季度进行一次培训，发生各类危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。采取的方式为课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

每年进行一次应急综合演练，主要针对泄漏、中毒、火灾、爆炸、水、电中断等为主要内容，提高公司员工的应急处置能力。

特殊工种必须持证上岗。

5、意外突发事故应急措施

组建应急救援队伍，组织实施和演练，做到人员落实，岗位责任明确，救援设备齐全；

制定意外突发事故应急措施，如在运输、生产过程中发生意外事故，按预定方案进行；

风险事故一旦发生，除了启动公司应急预案进行内部保障外，为防止污染事故的扩大，进行区域联合应急，各级指挥部分别负责组织实施区域、风险企业、车间的事故应急救援工作，并承担逐层上报工作。造成对居民有危害，或者对环境造成污染，除采取积极应急措施外，及时通报可能受到污染危害的单位及居民，并配合调查处理。

6、环境监测措施

已制订了《环境监测方案》并按照环境监测方案的要求进行，委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门。
7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施

公司每年提供应急专项经费，用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训等费用。并已在中国人民保险投保了环境责任险，用于事故发生后的救护、检测、清消等善后处理费用。如发生意外突发事件，造成对人员及环境的损害，接受相关部门处理意见，赔偿经济损失。




	周边环境简述及地理位置图

[image: image6.png]


溧阳市吉生利环保科技服务有限公司危险废物集中收集贮存点厂区位于溧阳市南渡镇古城路339号1幢，租用溧阳市金大莱科技创业园有限公司位于溧阳市南渡镇古城路339号1幢的厂房西侧约3000m2作为危险废物集中收集贮存试点，厂房东侧为大地新材料有限公司，南侧为溧阳市金大莱科技创业园有限公司闲置厂房，西侧、北侧为空地。企业周边土地利用现状见图3。
图2  企业周边土地利用现状图


	厂区布局说明及平面布置图

危废贮存仓库贮存面积为3000m2，贮存区长约55、4m2，宽约27、4m2，共4层。考虑到每类危险废物的特性不尽相同，性质不相容的危险废物不宜贮存在同一区域，因此项目对危险废物进行分类、分区域贮存，将仓库贮存区分隔为26个隔间。
本项目产生的废活性炭（HW49，900-041-49）、实验室废液（HW49，900-047-49）、实验室废药剂瓶（HW49，900-041-49）、废实验手套、抹布、拖把（HW49，900-041-49）贮存于一层1号；废喷淋液（HW35，900-399-35）贮存于二层3号。

厂区平面布置图


[image: image1.emf]仓库一层平面布置示意图


一层1号�


HW49


一层2号?


HW50


一层3号?


HW13


一层4号�


HW08


一层5号?


HW09


一层6号?


HW06


卫


生


间


4#楼梯


提升机


2T货梯


应急池


上


金大莱闲置厂房


废液池


装卸区




仓库一层平面布置示意图

一层1号

HW49

一层2号

HW50

一层3号

HW13

一层4号

HW08

一层5号

HW09

一层6号

HW06

卫

生

间

4#楼梯

提升机

2T货梯

应急池

上

金大莱闲置厂房

废液池

装卸区


[image: image2.emf]仓库二层平面布置示意图


二层1号?


HW17


二层2号?


HW34


二层3号?


HW35


二层4号?


HW47


二层5号?


HW48


二层7号�


HW22


二层6号?


HW21


提升机


上


下


仓库上空


仓库上空


金大莱闲置厂房


实


验


室




仓库二层平面布置示意图

二层1号

HW17

二层2号

HW34

二层3号

HW35

二层4号

HW47

二层5号

HW48

二层7号

HW22

二层6号

HW21

提升机

上下

仓库上空

仓库上空

金大莱闲置厂房

实

验

室


[image: image3.emf]仓库三层平面布置示意图


三层1号�


HW23


三层2号�


HW26


三层3号�


HW31


三层4号1


HW32


三层5号�


HW16


提升机


仓库上空


仓库上空


金大莱闲置厂房




仓库三层平面布置示意图

三层1号

HW23

三层2号

HW26

三层3号

HW31

三层4号

HW32

三层5号

HW16

提升机

仓库上空

仓库上空

金大莱闲置厂房


[image: image4.emf]仓库四层平面布置示意图


1号 


HW02


提升机


仓库上空


仓库上空


金大莱闲置厂房


四层


2号�


HW03


四层


3号�


HW11


四层


4号�


HW12


四层


HW13


四层


6号�


HW36


四层


5号�


HW40


四层


8号�


HW46


四层


7号�




仓库四层平面布置示意图

1号

HW02

提升机

仓库上空

仓库上空

金大莱闲置厂房

四层

2号

HW03

四层

3号

HW11

四层

4号

HW12

四层

HW13

四层

6号

HW36

四层

5号

HW40

四层

8号

HW46

四层

7号





	考核综合意见：

               年   月    日



	审批意见：

                                                                             （章）
                                                   年    月    日


危废产生单位





接收





采样分析





现场收集





运输





危废接收





厂内贮存





危废出库





委外处置





分析结果拒收








1

